适应不同防洪形势的水库调度系统软件V1.0

# 使用指南

适应不同防洪形势的水库调度系统软件

（操作手册）

# 一、软件概述

对于承担下游防洪任务的单工程实时防洪问题，防洪调度主要关注三个指标，分别为水库最高水位，最大下泄流量与调度期末控制水位。其中，水库最高水位最低体现了水库自身和上游防洪（如果库区有淹没）的效益，最大下泄流量最小体现了下游的防洪效益，调度期末控制水位反应水库防洪与兴利的协调关系。针对不同实时水雨情和防洪形势的阶段性变化及主要关注指标的变化情况，提出六种可供选择的单一水库工程实时防洪调度模型的模型库。

表1-1 单一水库防洪调度模型及其应用条件

| 序号 | 防洪优化调度模型 | 适宜的应用条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水位控制模型 | 水位控制模型的目标是在保证水库水位控制条件的前提下，使水库的最大出库流量最小。该模型通常应用于水库自身防洪形势比较紧张的情形，不考虑水库对区间洪水的补偿。 |
| 2 | 出库控制模型 | 出库控制模型可以迅速准确地将水库最大出库流量规定到希望的范围之内，该模型一般应用于洪峰附近、下游防汛异常紧张的条件下。 |
| 3 | 预报预泄模型 | 预报预泄模型一般在汛末使用较为理想。该调度模型能够结合洪水预报，提前腾出部分库容，降低起调水位，体现大水大放、小水小放的优点，并且能够避免在汛末由于洪水相位的不稳定，使得水库管理人员陷入既怕防洪不安全又怕水库难以有效回蓄的两难境地。 |
| 4 | 指令调度模型 | 在水库水位或入库洪水超过某种限值时，调度权归上级防汛指挥部门。此时，应采用指令调度模型水库执行上级防汛指挥部门的调度指令，并进行相关结果的分析和反馈。 |
| 5 | 闸门控制模型 | 闸门控制模型用于由于某种因素的影响，闸门不能连续开启的情况。全开全闭的闸门操作方式，丧失了洪水控制的灵活性，但操作却比较方便，该模型针对闸门不能连续开启的情况设计。 |
| 6 | 进出平衡模型 | 进出平衡模型令水库出库等于入库流量，对于预报流量较小的水库，采用进出平衡模型可以减少闸门的启闭操作。 |

1 水位控制模型

该调度模型，将水库水量平衡方程中作为关注因子，将水库最高控制水位转化为约束条件，水库最高水位是水库实时防洪调度的重要控制指标，当洪水位于涨水段，后续降雨难以确知时，保持适当的水库最高控制水位非常重要，水位控制模型的目标是在保证水库水位控制条件的前提下，使水库的最大出库流量最小，即以通常所说的最大削峰准则进行调度。水位控制模型，通常应用于水库自身防洪形势比较紧张的情形，模型不考虑水库对区间洪水的补偿。

2 出库控制模型

该调度模型，将水量平衡中水库的出库作为关注变量，与水位控制模式不同，该模型可以迅速准确地将水库最大出库流量规定到希望的范围之内。该调度模型同时考虑出库流量限制和最高水位限制，当出库流量限制条件生效时其目标是使水库最高水位最低。当出库流量不起约束时，则尽可能利用允许最高水位规定的允许调蓄库容削减洪峰。

3 指令调度模型

重要的防洪水库，其调度是分级的，在水库水位或入库洪水超过某种限值时，调度权归上级防汛指挥部门，水库调度人员在执行上级防汛指挥部门的调度指令时，需要对调度指令所产生的后果进行分析，并将分析的结果反馈给上级防汛指挥部门。

指令模拟模型在技术上，是固定泄量的调洪计算，只需要考虑泄洪设备的泄流能力约束即可。

4 闸门控制模型

闸门控制模式用于由于某种因素的影响，闸门不能连续开启的情况，全开全闭的闸门操作方式，丧失了洪水控制的灵活性，但操作却比较方便，该模式针对闸门不能连续开启的情况设计，该模型提供以下功能：

（a）	指令方式

人工选择闸门起闭，在时段数规定的范围内，调整开启时间，当闸门的开启方式确定后，启动调洪计算程序。计算水库水位、出库流量过程等。

（b）	自动方式

与指令方式不同的是，该方式在给定调度期末水位的条件下，由计算机自动确定闸门的起闭状态与起闭时间，其次序是先开水轮机，再依次开启闸门。对于计算机自动开启的结果，可以人工干预后，再调洪演算。

（c）	交互方式

与前两种方式不同，该模式可以实现闸门不连续开启。例如，为了与分水错峰，闸门可能在中间某些时段临时关闭，交互方式可以实现不同闸门，不同时间的任意组合。当然，组合的方案需要人工指定。

闸门控制模式在调洪演算时，需考虑开启闸门的泄流能力约束。

5 预报预泄模型

预泄调度模型，即为经典预泄调度模式，该调度模型能够体现大水大放、小水小放的优点。经典的预泄调度方式在预泄效果上可能比前述方法略差，但在短期洪水预报较为可靠时，它可以保证预泄的可靠性，防止由于预泄过度造成水库水位难以恢复式的消落。预泄调度模型在汛末使用比较理想，在汛末由于汛期相位的不稳定，常常使水库管理人员陷入既怕防洪不安全又怕水库难以有效回蓄的两难境地。

图1-1 预泄调度示意图

6 进出平衡模型

进出平衡模型令水库出库等于入库流量，对于预报流量较小的水库，采用进出平衡模型可以减少闸门的启闭操作。同时，进出平衡模式可以用于计算水库公共防洪点的天然流量，水库操作员可以通过对比还原后的断面流量与水库防洪优化调度后的断面流量来判断水库防洪优化调度结果的优劣。

# 二、软件安装及运行环境

## 1 运行环境

软件可在Windows10、Windows8、Windows7、Windows-2000、Windows-NT、Windows-XP等操作系统下运行。

## 2 安装和卸载

（1）安装

运行“Setup.exe”。按提示，即完成安装。（注意：不要安装在C盘）

（2）运行与卸载

- 在“开始”菜单“所有程序”中点击“基于补偿调度模式水库防洪调度软件”或在桌面上单击“基于补偿调度模式水库防洪调度软件”，启动程序。

- 可在“控制面板”中，通过“添加/删除程序”功能，卸载“基于补偿调度模式水库防洪调度软件”。

# 三、软件运行准备

## 1 建立数据库

步骤如下：

在服务器端（工作站不必安装数据库），打开“开始”菜单“程序”项中打开“Microsoft SQL Server”下拉菜单，单击“SQL Server Management Studio”。

登陆进入主界面后，在“数据库”文件夹上右击，在弹出的下级菜单中选择“附加”，如图3.1-1所示。

图3.1-1 数据库附加选项

在“附加数据库”界面，选择要附加数据库的MDF文件。该文件位于软件所在文件夹目录下“数据库”文件夹内，文件名为“BLB.mdf”。用户可通过图3.1-2红框中所示按钮，依据上述路径，进行选择。选择完毕的界面如图3.1-2所示，单击“确定”按钮退出。

图3.1-2 数据库附加

若上一步骤操作失败，请将数据库所在文件夹的“安全”权限更改为“完全控制”。更改完毕的界面如下图所示，单击“确定”按钮退出后重复上一步骤。

图3.1-3 权限设置

若预报调度数据库安装在本机，IP地址为“127.0.0.1”，若在其他机上，则在“服务器”一栏中填入预报调度数据库所在机的IP地址。如某地的服务器IP：10.34.208.36。若在其他主机上访问服务器数据库，需在图2.1-4的验证方式（单选项）选择“SQL Server身份验证”，并在登录ID上输入“sa”，密码输入“123456”。

软件运行过程中还需水情信息，现有的水情库名称为 “HYITS”。

图3.1-4 其他主机登陆服务器数据库

## 2 适应不同防洪形势的水库调度系统软件

在“开始”菜单“程序”项单击“适应不同防洪形势的水库调度系统软件”。也可在桌面上单击“适应不同防洪形势的水库调度系统软件”，启动程序。

程序主界面如图3.2-1所示。至此，用户可进行“基本信息查询”和“实时洪水调度”。

图3.2-1 水库防洪调度会商决策软件主界面

- 软件数据源设置

由于后期软件补丁更新的缘故，软件测试环境与现场条件不一，对软件中的数据源设置做了更改，需要在软件中进行配置。

若在打开系统后页面提示：数据库无法连接。说明软件与数据库没有连接上，点击菜单栏“附加功能”下属的“数据库配置”一项，出现数据源设置界面：

图3.3-1 数据源配置

其中，预报调度数据库即软件所带预报调度库，如图3.3.1所示进行设置，连接IP为127.0.0.1，数据库为“BLB”，用户名为“sa”，密码为“123456”。水情数据库为“HYITS”，连接IP为水情库服务器上IP地址，端口号如图上设置，服务器名为“hyits”，用户名为“HYITS”，密码自行填写。设置好以后点击确定按钮，退出主程序重新进入即可。

三、软件主要功能

软件的主要功能包括以下部分：水库基本信息、实时洪水调度。主界面如图所示：

图3.1 主界面

适应不同防洪形势的水库调度系统软件采用了MDI界面风格，其主界面包括两大功能分区。主界面的上方是菜单分区，主要负责数据库连接和附加功能。界面的左方是水库洪水调度管理功能分区，主要负责提供预报调度软件的主要功能选项。

1 水库基本信息

水库基本信息包含“防洪系统图”、“防洪点概况”、“基本曲线查询”、“频率曲线查询”、“常用数据查询”五部分，界面如下图所示：

图3.1-1 基本信息菜单栏

1.1 防洪系统图

防洪系统图可以直观地浏览防洪系统的概貌。点击“防洪系统图”选项出现如下界面，该界面可采用鼠标滚轮方式缩放，并由鼠标右键还原。

图3.1-2 防洪系统图

1.2 防洪点概况

防洪点概况显示包含各水库流域简介、水库工程情况等内容的文字信息，为了解各水库的基本信息提供了帮助。点击“防洪点概况”选项出现如下界面：

图3.1-3 防洪点概况

1.3 基本曲线查询

本软件包含两种基本类型的曲线，分为带开度与不带开度的曲线。

Ⅰ、不带开度曲线：单击“基本曲线查询”，进入下图所示界面，通过点击界面右上方的“基本曲线查询”，可选择相应的曲线类型进行查询。

图3.1-4 基本曲线查询

该组基本曲线有两个用途：一是作相应曲线的维护（修改），二是作为查算工具。下面以库容曲线为例介绍基本操作。

图3.1-4为库容曲线示意图，该图中右侧的表格是可编辑的，修改表中某一个数，只要将光标移至修改处，键入相应数据即可，切记在修改完数据后以“回车”或“↓”“↑”确认，若以鼠标转移焦点，则修改无效。修改后可点击“存盘存库”按钮保存至数据库中，也可点击“数据重置”还原曲线。该表格提供右键转存的功能：在表格上右击，选择“转存”，可以将表中数据转存为Excel文件保存至本地。曲线查算功能：在图中区域移动光标，图上显示自动追踪十字线和曲线的数据查询结果。

各特征曲线是调洪演算的基础，各曲线的左右次序为：

库容曲线                         水位       蓄量

水位面积                         水位       面积

泄流能力曲线（溢洪道、泄流孔）   水位       流量

Ⅱ、带开度的泄流曲线（暂无）

1.4 频率曲线查询

点击“频率曲线查询”选项出现如下界面：

图3.1-6 频率曲线查询界面

本软件提供的“预报结果”界面和“控制条件输入”界面包括了对实时水情的频率分析。作频率分析，要求该水库必须具备相应的频率曲线，为此软件设置了两项功能：

（1）频率曲线参数维护

在图3.1-6中“特征值设置”选项中显示了该频率曲线采用的三个统计参数，可用于统计参数的查询与修改。修改后点击“确定”按钮后右侧将生成新的频率曲线，在图形所在区域鼠标右击提供“导出”功能选项，建议保存为“pdf”格式；点击“重置”按钮将还原初始数据；当参数变化时，单击“存库”按钮，新的特征数据将永久更新至数据库。当频率曲线特征值发生变化时，可以及时更新维护。

（2）频率曲线查询

图3.1-6左侧的查询框具有“洪峰流量”与“相应频率”双向查询功能，在“洪峰流量”栏中输入相应值，按“回车”键则“相应频率”栏中出现该值相应的频率，相反，在“相应频率”栏中键入待查的频率，按“回车”键则洪峰流量栏中出现该频率相应的洪峰流量值（注意“相应频率”栏输入数值的时候单位为%，此时只需要输入百分数的数值，系统自动追加%）。

1.5 常用数据查询

点击“常用数据查询”选项出现如下界面，界面中主要包括“水库特征水位与特征库容”和“水库常用数据”两部分。

图3.1-7 水库特征值和常用数据展示界面

Ⅰ、水库特征水位与特征库容  它是水库调度的基础资料，提供用户查询使用，当特征值发生变化时，该界面可作为修改界面，表中任意数据都可以编辑，但修改参数时只需修改水位即可，单击“确定”按钮后，相应库容与特征库容软件会自动根据库容曲线生成。单击“重置”按钮，将还原初始数据。当表中数据变化时，单击“存库”按钮，存库密码为“blb123”，新的特征数据将永久更新至数据库。

Ⅱ、常用数据  该部分列举了常用的水轮机相关参数，Ke、Xe、N为水库与下游防洪点区间的洪水演算的参数，分别为单元河段的传播时间、X值与单元河段数。

2适应不同防洪形势的水库调度

点击“方案生成”选项出现如下界面：点击“方案生成”选项出现如下界面：

图3.2-1 初始化对话框

该对话框可提供给用户以下两种选择方案：

1、重新整理预报结果，将日期修改为指定日期后点击“确定”，此时可重新整理预报结果，完成后点击“确定”按钮直接进入方案生成界面。

2、采用上次预报结果，此时软件将读取距当前时间最近一次操作的预报结果。若距上次操作时间超过1h，将询问用户是否采用，如下图所示，点击“Yes”按钮后将转至预报结果界面，点击“No”按钮直接进入方案生成界面。

图3.2-2 提示信息

图3.2-3 方案生成界面

方案生成界面主要由“方案特征信息表”、“调度模型选择”及“罗湾水库入库出库流量及水位过程线图”三部分组成。

在调度模型选择选项框中，选择要制作调度方案所用的模型，点击模型名称会显示控制条件输入界面。在这里选用水位控制模式作为演示范例。

2.1 方案生成

该调度模式将水位作为关注因子。当洪水位于涨水段，后续降雨难以确知时，保持适当的水库最高控制水位非常重要，水位控制模型的目标是在保证水库水位控制条件的前提下，使水库的最大出库流量最小，即以通常所说的最大削峰准则进行调度。选中“水位控制模式”双击弹出输入控制条件如下图所示，该输入条件与前者有不同，增加了“下游安全泄量”选项，当输入“水位控值”和“下游安全泄量”后，自动生成右边表格的逐时段控制条件。其它操作同水位控制模式。点击“计算”按钮可得水位控制调度模式的调度方案。

图3.2-3 水位控制模式控制条件输入

结果如图3.2-4

图3.2-4 水位控制模式结果展示

2.2 方案管理

每次计算生成相应调度方案后，调度方案的重要特征值都将在“方案生成”界面中显示，方案集中的方案可继续增加，同一模式可生成不同控制条件下的方案。方案过多会影响判断，方案集的管理异常重要。对于这些方案的管理，只需在“方案特征信息表”中选中关心方案鼠标右击，便可浮现菜单栏如图所示，其中包括详细信息、方案分析、方案存库、方案排序、删除方案五项可选操作，见图3.2-5。

图3.2-5 菜单栏

其中每个方案的“罗湾水库入库出库流量及水位过程线图”可在任意图形区域鼠标右击选择“导出图片”功能导出（支持png、pdf等多种格式）。

#### 2.2.1 详细信息

单击菜单栏“详细信息”选项，显示如图3.2-6，图中左侧列出了所选中方案的详细计算信息，包括采用的控制条件，采用的调度方案生成模式等。底部的调度结果表包括了水库的调度演算结果和下游防护区的计算结果及方案特征值。

“详细信息”界面中的图、表均可通过在相关区域内鼠标右击选择“导出”功能将其导出，其中表格提供“复制”功能。

图3.2-6 调度方案详细信息

#### 2.2.2 方案分析

在图3.2-5的菜单栏中点击“方案分析”弹出会商界面如图3.2-7。该图可为选定的关注方案作进一步的灵敏度分析，当决策人员对方案集中某一方案有明显好感并希望作进一步分析时选择此功能，图中调度结果会商表中分别列出了入库流量过程、出库流量过程和水库水位变化过程，该界面中曲线与左上表格具有对应关系。

图3.2-7 调度方案分析界面

本界面可对所选方案进一步分析，对左表中任一数据的修改，会引起图中曲线变化，同时调用调洪演算程序，进行重新计算，必须强调的是，表中数据的修改，必须以“回车”或“↑↓”键确定（不能用鼠标直接转移单元格）。

（1）对入库流量过程线进行修正：对入库流量过程线的修改往往反映决策者对预报成果的不确信，决策者往往关心预报误差对调度后果的影响，因此用户可通过选中所需修改的入库流量，右击出现浮动菜单，并进行相应的修改，修改完成后水库的水位过程随之相应变化。

（2）对出库流量过程线进行修正：与入库流量调整基本一致，但不同的是出库过程的变化受下方出库允许变幅及水库泄流能力的限制，当修改过程中可能不能达到决策者所希望的值，这时可改变泄量允许变幅值，但水库泄流能力约束无法消除。

（3）对水位过程线进行修正：水位的调整与入库出库流量有较大差别，水位只能单值修改，当操作人员调整某点水位值时，出库流量会以该点为界分成两段予以调整。

方案可不断调整，若点击“重置”按钮将回到所选方案的初始状态；点击“确定”按钮可将本方案保存至“方案特征值”表中，并提供下游详细信息、保存至上级界面、方案删除和方案排序四项功能。

#### 2.2.3 方案存库

在图3.2-5的菜单栏中点击“方案存库”选项则将当前选中方案存入数据库中，以供后期从“方案查询”界面中查询。

#### 2.2.4 方案排序

在图3.2-5的菜单栏中点击“方案排序”选项，显示如图3.2-8所示。为了帮助决策者在方案集中方案较多时能把握重点，提供了三种排序方式，排序依据的指标分别为方案号、水库最低水位，下游最小防洪点流量。当方案较多时，可按以上指标进行排序。

图3.2-8 调度方案分析界面

#### 2.2.5 删除方案

在图3.2-5中单击“删除方案”选项后，相应的方案将被删除，其中间计算结果亦被删除，方案集中的方案将被重新排列序号。删除方案的功能通常应用于不恰当控制条件生成的明显不合理方案，从主要指标判断明显差的方案（如水库或下游防洪点的水位过高）。删除不合理或明显差的方案可提高分析决策效率。

2.3方案查询

点击“方案查询”选项，出现如下界面：

图3.2-9 调度方案查询界面

软件通过方案管理功能，将历次调度中的选定存库方案的详细信息均予保存。该界面中左上方的方案集下拉式列表框中列举了保存的所有方案，以时间为索引，选中要查的方案。界面中列举出该方案当时采用的控制条件与调洪演算结果。点击“删除方案”按钮可删除当前方案。

“方案查询”界面中的图、表均可通过在相关区域内鼠标右击选择“导出”功能将其导出，其中表格提供“复制”功能。