程序说明文档

本程序针对水库闸门优化调度问题进行求解计算，得到闸门优化调度方案，采用的原理如下：

1.目标函数

根据最大削峰准则构建水库闸门优化调度数学模型，忽略区间来流，得到模型的目标函数为：

式中：T为总调度时长，h；t为当前调度时段，h；为t时段的水库出库流量，m³/s。

2.约束条件

对于水库闸门优化调度问题，约束条件包括常规的水库约束和闸门约束两类，相应的约束条件如下：

（1）水量平衡约束

式中：为t时段初的水库蓄水量，m³；为t时段的水库入库流量，m³/s；为t时段的水库出库流量，m³/s；为t时段的持续时间，h；为发电流量，即流经电站机组的流量，m³/s；为其他泄水设施的泄流量，m³/s；M为泄水设施的数量；i为泄水设施的编号；为编号为i的泄水设施在t时段的泄流量，m³/s。

（2）水库水位约束

式中：和分别为水库水位上、下限，m；为t时段初的水库水位，m。

（3）库容曲线约束

式中：为水库水位与蓄水量的函数关系。

（4）下游安全流量约束

式中：为下游安全流量，m³/s。

（5）最大泄流能力约束

式中：为t时段的水库最大出库流量，m³/s。

（6）最大出库流量变幅约束

式中：为相邻时段水库出库流量的允许变幅，m³/s。

（7）泄水设施泄流约束

式中：为编号为i的泄水设施在t时段的最大泄流量，m³/s；为编号为i的泄水设施在t时段的闸门开度；为编号为i的泄水设施泄流量与闸门开度、水库水位的函数关系。

（8）闸门对称启闭约束

假设水库共有J种泄水设施，第j类泄水设施数量为，则有：

若第j类泄水设施有闸门对称启闭规则，该规则描述如下：

式中：为第j类泄水设施的编号；为编号为的泄水设施在t时段的闸门开度。

（9）闸门启闭顺序约束

泄洪闸门通常有特定的启闭顺序。对于同一类型的泄水设施，如第j类泄水设施，若编号为的泄水闸门开启优先级大于编号为的泄水闸门，则有：

式中：为泄水闸门的开启优先级。

对不同类型的泄水设施，若第j类编号为的泄水闸门开启优先级大于第j+1类编号为的泄水闸门，则有：

3.强化学习模型

选取闸门组合情况作为决策变量，将其定义为智能体的动作：

式中：为t时段水库的闸门组合情况。

选取t时段初的水库水位、t时段的入库流量、t-1时段的出库流量、当前调度时段t作为环境状态变量。状态定义为：

奖励函数为：

式中：为相应约束条件的惩罚系数，一般取较大值。

4.竞争双深度Q网络算法求解

竞争双深度Q网络的目标值为：

求解伪代码如图1所示。

图1 求解伪代码

5.程序输入

在一个excel文件中以多个工作表的形式准备数据。第1个工作表为输入数据，如洪水过程、水库基本参数等，第2~J+1个工作表分别对应各种闸门在不同水位下的泄流量，即每种类型闸门的泄流能力。

对于第1个工作表，各列数据如表1所示，数据格式如图2所示。

表1 输入数据

| 列 | 指标 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 第1列 | 洪水过程（m³/s） | Infow |
| 第2列 | 初始水位（m） | Z0 |
| 第3列 | 水位下限（m） | Zmin |
| 第4列 | 水位上限（m） | Zmax |
| 第5列 | 出库流量上限（m³/s） | Qmax |
| 第6列 | 出库流量最大变幅（m³/s） | Delta_Q |
| 第7列 | 调度期初的出库流量（m³/s） | Q0 |
| 第8列 | 水库水位（m） | Z |
| 第9列 | 水库库容（m³） | V |

图2 输入数据

对于第2个工作表，各列数据如表2所示，数据格式如图3所示。

表2 第1种闸门的泄流能力

| 列 | 指标 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 第1列 | 水库水位（m） | Z1 |
| 第2列 | 第1种闸门的泄流量（m³/s） | q1 |

图3 第1种闸门的泄流能力

对于第J+1个工作表，各列数据如表3所示，数据格式如图4所示。

表3 第J+1种闸门的泄流能力

| 列 | 指标 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 第1列 | 水库水位（m） | Zj |
| 第2列 | 第J种闸门的泄流量（m³/s） | qj |

图4 第J+1种闸门的泄流能力

6.程序输出

优化得到的最大出库流量、最高水库水位、最终水库水位，为46712m³/s，167.54m，163.78m。实际调度规程和优化得到的调度过程分别如图5、图6、图7所示。

图5 出库流量过程曲线

图6 水库水位过程曲线

图7 各时段开启的深孔数量

相较于实际调度方案，本方案的最大出库流量和最高水库水位均得到控制，有效降低了汛期防洪风险。同时，闸门启闭次数得到减少，避免了汛期闸门频繁启闭，保证了闸门运行安全。