电动汽车换电引导系统

使用说明

目录

第一部分：引言	2

第二部分：编写目的	3

第三部分：软件概述	5

3.1 换电引导系统框架	5

3.2 系统模型	6

3.2.1 可行换电策略集及换电电价模型	6

3.2.2 换电博弈模型	9

3.3纳什均衡解算法设计	10

3.4本软件的基本功能	13

3.5本软件的开发目的	13

第四部分：软件使用说明	14

第一部分：引言

近年来，电动汽车的大规模发展极大减少了交通行业对传统能源的依赖和碳排放。相比于充电模式，换电模式在能量补给效率方面具有显著优势。然而，电动汽车用户无序的换电行为可能造成换电站内电池的供需不平衡，进一步影响用户换电满意度以及换电站利用率等问题。在这一背景下，研究如何有效引导用户进行换电显得至关重要。已有的电动汽车换电引导研究往往忽视了换电站内电池可用性、换电站容量差异性、用户换电成本等关键因素，导致理论研究与实际应用存在偏差；其次，针对同一时间下有多辆电动汽车发出换电请求的场景，由于实际情况中换电站内可用电池数量有限，导致电动汽车用户对换电站电池资源本质上存在竞争行为。如何有效解决以上问题成为电动汽车有序换电引导的关键。

在本软件中，我们建立了基于博弈论的电动汽车有序换电引导系统。在该系统中，考虑了换电站容量的多样性、电动汽车用户需求差异化以及用户换电成本成本等多重因素，有效解决了理论模型与实际应用的偏差问题；在此基础上，运用博弈论相关知识对电动汽车用户竞争换电站资源的行为进行了数学建模，并设计了一种低计算复杂度的算法，实现了电动汽车用户换电的有序引导。

在本软件中，我们对所有的仿真程序添加了图形化用户界面，建立了图形化的换电引导环境。使用该环境，研究人员能够对换电站数量、站内电池状态以及电动汽车用户换电需求等参数进行设置，并且具有静态仿真的基本功能和编辑保存的附加功能，这将方便研究人员分析和开发相关的换电引导策略。

本软件旨在为用户提供通俗易懂且实用的说明书，从软件平台开发、电动汽车换电引导模型建立、软件使用方法等方面进行详细介绍。第二部分内容为本软件所能实现的功能以及主要流程图，便于读者理解本软件的用途；第三部分为本软件的概述，从换电引导博弈模型、模型求解算法等方面进行解析，以便于读者对本软件有更深层次的理解；第四部分为软件使用说明，在此章节我们将根据实际仿真过程给出具体步骤的截图。

第二部分：编写目的

在换电模式下，电动汽车用户需前往换电站更换满足其换电需求的电池。由于换电站内的电池数量有限性，以及换电模式带给用户的补能效率优势，使得现有的充电引导方法并不能直接应用到换电模式。虽然近年来研究人员针对有序换电引导进行了一定的研究，并且取得了不少重要的进展，然而还是要有很多的问题有待研究和解决，取得的成果离实际的应用还有不少差距。我们尝试从电动汽车用户的角度出发，综合考虑用户换电成本、换电站不同容量限制、用户差异化需求等多方面实际因素，首先建立非合作换电博弈模型，然后在此基础上通过换电电价机制和均衡解求解算法设计，实现电动汽车用户的有序换电引导，最后设计图形化用户界面。

本软件利用MATLAB设计图形化用户界面，对已经建立的模型和仿真进行封装，建立图形化仿真环境，实现仿真结果的可视化，并允许对仿真所需的所有参数进行调节，以方便研究人员进行仿真校验和算法设计。

本软件基于MATLAB 2022b进行开发，利用MATLAB软件中的“设计APP”工具，综合运用其中的坐标轴控件、按钮控件、列表框和可编辑文本框，分别设计图形化用户界面的主界面（如图1）和参数输入与运行界面（如图2）。

图1 图形化用户界面的主界面示意图

图2 参数输入与运行界面示意图

设计整个程序执行的基本逻辑过程如图3所示：

图3 仿真环境基本逻辑图

实际上，在上述程序和流程图的转移仿真状态部分，主要进行选择仿真算法，设置仿真参数，进行仿真计算，进行可视化演示等四个过程。其中每一个过程都依赖于前一过程的顺利执行，具有实际上顺序的执行逻辑。

第三部分：软件概述

3.1 换电引导系统框架

换电引导系统框架如图4所示，包含换电站引导中心、电力系统操作中心、交通网络信息中心、换电站和电动汽车五个关键组成部分。

图4 换电引导系统框架示意图

换电引导过程的具体描述如下：当电动汽车有换电需求时，其首先向换电站引导中心发送当前的位置信息、剩余电量和所需电量等信息。换电站引导中心收到信息后，查询各换电站的状态，并与交通网络信息中心协作，获得至各换电站的最短距离路径。换电站引导中心将最短行驶距离、各换电站的换电电价和电池状态信息，综合推送至电动汽车的车载系统。车载系统在考虑所有信息后，选择最适合的换电站，并将选择结果反馈给引导中心。根据引导中心发送的电动汽车选择结果信息，换电站结合电力系统操作中心发送的电价更新换电电价等相应信息。若多辆电动汽车同时发出换电请求，换电站引导中心将综合考虑各电动汽车的换电成本、换电需求以及换电站的运营状况等，通过用户终端设备如智能手机APP，向电动汽车用户提供最终的换电站引导决策信息。

3.2 系统模型

可行换电策略集及换电电价模型

下面对换电引导问题中涉及到的可行换电策略集和换电电价模型进行介绍。

- 可行换电策略集

对于任意给定的时间槽t，令请求换电服务的电动汽车集合为Nt=1,2,…,N，其中N是该时间槽中请求换电服务的电动汽车总数。这些电动汽车根据其提交换电请求的时间顺序被赋予唯一的编号从而构成一个有序集合。定义换电站集合为K=1,2,…,K，其中K表示换电站的总数量。对于电动汽车n，其换电引导决策由一个二元变量向量cn=cn,1,cn,2,…,cn,K来表示，若cn,k=1意味着电动汽车n被引导至换电站k进行换电，反之，cn,k=0则表示不被引导至换电站k。

为保证换电引导过程的顺利执行，以下给出电动汽车在进行换电引导时需要遵循的几项关键约束条件。

- 换电站数量约束：为确保每辆电动汽车最终只会被引导至一个换电站进行换电，cn,k需满足以下约束条件

k=1Kcn,k=1,   ∀n∈Nt               (3-1)

cn,k=0,1,   ∀n∈Nt,  ∀k∈K         (3-2)

- 换电站总容量约束：为了确保电动汽车n能够被引导换电站k进行换电，所有选择换电站k的电动汽车总数不能超过该换电站中电池总数的限制，即：

n=1Ncn,k≤Jk,   ∀k∈K                 (3-3)

其中，Jk表示第k个换电站中的电池总数。

- 电动汽车剩余SoC约束：从缓解电动汽车用户对续航能力的担忧，本系统将电动汽车到达换电站时的剩余SoC作为换电引导的一个约束条件。具体而言，如果电动汽车抵达某换电站时的剩余SoC低于司机的可接受阈值，则该换电站不会被引导推荐；反之，若剩余SoC满足或超过可接受阈值，则该换电站将被列为可供引导的候选站点。即

SoCn,k≥ SoCn                       (3-4)

其中， SoCn表示电动汽车n最小可接受的目的地剩余SoC；SoCn,k表示电动汽车到达换电站k后的剩余SoC，其计算方式为

Δηa=7.344×10-5×sa2-7.656×10-3×sa+0.3536  (3-5)

ηn,k=ln,kΔηa                     (3-6)

En,k=EnSoCn0 -ηn,k               (3-7)

SoCn,k=En,kEn                       (3-8)

其中，Δηa表示电动汽车在路段a上的每公里能耗； sa是车辆在路段a上的平均行驶速度； ln,k表示电动汽车n行驶至换电站k的最短距离，该值可通过最短路径算法，如Dijkstra算法、Bellman-Ford算法、Floyd算法等；ηn,k为电动汽车n行驶至换电站k的总能耗；En表示电动汽车电池额定容量；SoCn0为电动汽车n的初始剩余SoC；En,k为电动汽车n到达换电站k后的剩余电量。

- 电动汽车电池数量约束：每块电池在同一时间只能供应给最多一辆电动汽车，即对于所有换电站内的电池，有：

πj,n=0,1,   ∀j∈Jk ,  ∀k∈K ,  ∀n∈Nt   (3-9)

0≤n=1Nπj,n≤1,   ∀j∈Jk ,  ∀k∈K         (3-10)

其中，Jk=1,2, …,Jk为换电站k内的电池集合；πj,n表示一个二元状态变量，当πj,n=1时，表示电池j被提供给电动汽车n，当πj,n=0时，则表示该电池未被分配给任何电动汽车。

此外，πj,n还需满足以下约束：

j=1Jkπj,n=1,   ∀k∈K ,  ∀n∈Nt          (3-11)

- 更换电池SoC约束: 为确保电动汽车顺利抵达目的地，必须对更换的电池进行电量约束，即更换电池的电池电量需满足以下条件

SoCn,kj≥SoCn,thr                        (3-12)

其中，SoCn,kj表示表示电动汽车n在换电站k更换的电池j的SoC；SoCn,thr表示电动汽车所需要的最低电量阈值。

综上，对于任一电动汽车n∈Nt，其可行的换电引导策略集如下:

Cn=cn3.1-3.4,3.9-3.12        (3-13)

相应地，定义所有在同一时间段内需要换电的电动汽车可行换电引导策略集为C。

- 换电电价模型

换电站k在时间槽t内的换电电价pkt由电网电价pgridt和服务电价ωkt两部分构成：

pkt=pgridt+ωkt                           (3-14)

在本系统设计中，电网电价pgridt按照国家或地方的相关电价政策执行，而服务电价ωkt采取市场调节机制，即根据换电站的运营服务能力灵活调节。

换电站内电池总可用电量Lkavi,t通常直接关联到换电站的服务能力，尤其是在高峰时段成为衡量换电站能力的重要指标，故本系统中基于电池总可用电量Lkavi,t来计算服务电价ωkt。具体计算描述如下：

如图5所示，换电站k内电池总可用电量Lkavi,t受到前一时间槽的剩余可用电量Lkavi,t-1、新增充电电量Rkt以及所有电动汽车在该时间段换电消耗的总电量n=1Ncn,ken,k的共同影响，故总可用电量Lkavi,t可表示为

Lkavi,t=Lkavi,t-1+Rkt-n=1Ncn,ken,k          (3-15)

其中，en,k=SoCn,kj-SoCn,kEn表示电动汽车n的实际换电电量。

图5 换电站内电池电量时序图

进一步地，考虑到政策规定服务电价不得超出电网电价的限制，将服务电价ωkt设计为与换电站k在时间槽t的电池可用电量Lkavi,t成反比关系，具体表达为:

ωkt=pgridt1-Lkavi,tLkmax                    (3-16)

其中，Lkmax是换电站k内的最大可用电池电量，它等于该换电站内所有满电状态（即SoC=100%）下电池的总电量。

换电博弈模型

本系统从电动汽车用户的角度出发，以最小化电动汽车用户的换电费用和行驶成本的加权总和为目标，为电动汽车用户引导推荐最合适的换电站。换电引导问题可建立成以下优化模型：

mincnfn=αnk=1Kcn,ken,kpkt+βnτnk=1Kcn,kln,ks.t.       3.13,   ∀n∈Nt  (3-17)

其中，目标函数等式右边第一项表示换电费用，第二项表示行驶距离成本，；fn是电动汽车用户n的因换电而产生的总成本；αn和βn分别表示电动汽车n对换电费用、行驶成本的偏好参数，二者满足αn+βn=1；τn是将距离转化为成本的转换系数。定义fn,k为若电动汽车用户n在换电站k进行换电产生的总成本。

在上述优化问题中，每辆电动汽车都会从其策略集中选择一个最佳策略，以最小化其总成本。然而，每辆电动汽车的总成本不仅取决于个人选择的策略，还会受到其他电动汽车策略选择的影响，这导致了所有电动汽车之间形成了一种非合作竞争关系。

为了描述这种关系，建立如下的非合作博弈模型

Q=Nt,Cnn∈Nt,unn∈Nt

其中，每个分量描述如下：

玩家：集合Nt中的所有电动汽车；

策略集：对于n∈Nt，Cn为非空、紧的、离散集合。

收益函数：对于n∈Nt，收益函数uncn, c-n定义为以下形式

uncn, c-n=-fn                        (3-18)

式中，c-n=c1,….,cn-1,cn+1,….,cN表示除电动汽车n之外，其它所有玩家的策略。

3.3纳什均衡解算法设计

为了减轻换电站引导中心的计算压力、降低通信成本，首先针对电动汽车和换电站分别设计了相应的执行算法，在这基础上，然后设计给出均衡解的迭代算法。注意，这里的均衡解即为每个参与换电博弈的电动汽车最优换电站引导策略结果。

在详细介绍算法之前，先对算法中使用的参数进行阐述说明。

对于每辆电动汽车n∈Nt，执行算法1 所需的信息包含：电动汽车的当前位置、目标地点，以及一个形式为SoCn0,SoCn,thr,SoCn的数据列表。

对于每个换电站k∈K，执行算法 2 所需的输入参数包括：电池总数量Jk； 在前一个时间槽t-1中所有电池的电量SoCk,jt-1，该参数对计算下一时间槽的可用电量Lkavi,t-1是必要的参数；电池的充电速率ρ，该参数用于确定电池增加的充电电量Rkt； 电力系统操作中心提供的电网电价pgridt。

算法3的输出是所有电动汽车的换电引导决策结果c=c1,c2,⋯,cN⊤，它反映了博弈Q的一个纳什均衡。同时，该算法还提供每辆电动汽车的详细换电信息Qn=n,k,v,en,k，其中n表示电动汽车编号， k指换电站编号，v为分配给该电动汽车的电池编号，而en,k是换电量。

算法1、算法2和算法3具体如下。

算法1电动汽车n执行的算法

输入：当前位置，目标地点，电池额定容量，初始电量，最小可接受的目的地剩余电量 输出：换电信息Qn=n,k,v,en,k 通过在线估计器获取SoCn,thr； 通过换电站引导中心获取pkt、ln,k以及换电站电池信息； For k=1,2,⋯K If换电站k是上一次迭代选择的换电站 then 计算fn,k; Continue; Else if (3-4)成立 then 按顺序检查SoCn,kj; If同时满足（3-10）和（3-12） 计算en,k 和 fn,k; Break; Else fn,k←Null; End End End End fn←minfn,k (其中 fn,k>0 且 fn,k≠Null); 存储与fn相关的参数n,k,v,en,k; If k不是上一次迭代的换电站 then 更新cn; 更新Qn; End 发送Qn至换电站引导中心。

算法2换电站k执行的算法. 输入：位置，电池总数，t-1时间槽各电池电量，电池充电速率ρ，电网电价pgridt 输出：换电电价pkt 和电池信息 从Qn中获取换电电量en,k和换电电池编号v; 根据en,k和v更新对应电池的SoC; 更新对应电池的状态变量πj,n; 根据式(3-14)-( 3-16)计算换电电价pkt; 将pkt和电池信息发送至换电站引导中心，随后引导中心将这些信息广播给下一辆电动汽车。. 算法3纳什均衡解求解算法. 输入：从电动汽车和换电站收集到的所有信息 输出：换电引导决策结果c和每辆电动汽车的详细换电信息Qn 初始化：cn0∈Cn, Qn ∀n∈Nt; 将电动汽车和换电站的位置发送到交通网络信息中心，得到ln,k; For k=1,2,⋯K Lkavi,t-1←j∈JkSoCk,jt-1En; Rkt←j∈Jkρ△t; End 通过执行算法2 计算所有换电站的初始Lkavi,t、pkt和电池信息; 重复以下程序； For i=1,2,⋯I For n=1,2,⋯N 执行算法1; 换电站引导中心发送Qn给对应的换电站k; 执行算法2; 直至i>I； End End 换电引导中心做出协调决策c，并向每个电动汽车发送Qn。.

3.4本软件的基本功能

在前文每个算法的仿真过程中，都首先进行了初始状态和算法参数的设置，然后按照相应的程序算法，以一定的仿真迭代次数进行循环迭代计算，最后使用仿真计算得到的数据进行图形的绘制，从而实现对仿真结果的展示并进一步的分析。

事实上，通过仿真计算，可以得到每辆电动汽车的换电信息，包括换电电量、换电成本等。为了更加直观的反应整个结果，可以使用绘图的方法，进行最终换电结果的展示。

综上所述，图形化用户界面应该具有的基本功能如下

1.能够实现换电引导系统的登录；

2.能够进行系统初始状态和算法参数的设置；

3.能够进行电动换电引导的仿真计算；

4.能够显示换电引导具体数值结果；

5.能够静态的绘制电动汽车换电结果曲线；

3.5本软件的开发目的

本软件利用MATLAB设计图形化用户界面，对已经建立的模型和仿真进行封装，建立图形化仿真环境，实现仿真过程的可视化以及性能分析，并允许对仿真所需的所有参数进行调节，以方便研究人员进行仿真校验和算法设计。

第四部分：软件使用说明

在本节中，将介绍本项目建立的仿真环境的使用方法。该仿真环境的使用方法主要分为启动仿真环境，进行仿真操作，关闭仿真环境三个步骤。

启动仿真环境：运行MATLAB主程序，然后在命令行中输入app2或直接运行app2文件，启动该软件（图6）。

本软件初始界面如图6所示：

图6 软件初始界面示意图

初始界面为一个登陆界面，用户无需密码，点击“登录”后即可进入电动汽车换电站推荐系统界面。界面如下：（图7）

图7 软件运行界面示意图

界面左上角显示有三个输入栏，分别为“EV initial SOC”，“EV desire minSOC”和“Desire SOC at station”.分别表示初始电动汽车的SOC,电动汽车期望换上的最小的SOC以及电动汽车到达换电站后期望剩余的电量。输入时以空格区分开数字。填写示例如下图所示（图8）

图8 软件输入界面示意图

填写完毕后，点击蓝色按钮程序开始运行。等待计算完成，计算完成后将在左下部分的结果展示框中展示程序运行结果（图9）

图9 软件运行结果界面示意图

四个显示框由上至下分别为“EV最终选择的电池编号”，“EV最终选择的换电站编号”，“每个EV的换电成本”和“每个EV换点后SOC”。相关结果以数字展示出，可对查看每辆EV最终换电的结果。

界面右侧为绘图显示界面，点击各个图窗显示结果（图10）

图10 软件图窗显示示意图

三个图窗由上至下分别表示汽车期望得到的SOC与获得的SOC，每个换电站的EV数目以及每辆EV的换电成本。其中，期望得到的SOC与获得的SOC以散点图表示，圆圈代表期望SOC, 星号代表获得SOC；每个换电站的EV数以柱状图表示，横坐标为车站编号，纵坐标为EV数目；每辆EV换电成本以折线图表示，横坐标为EV编号，纵坐标为成本。

如果想要重新计算，则可点击黄色按钮（图11）

图11 软件清除计算结果界面示意图

改变输入，点击蓝色运行按钮可以进行新的运算。