程序说明文档

本程序主要基于一种融合物理约束的LSTM深度学习模型对葛洲坝上下游水位进行模拟和预测，采用的原理如下：

1．LSTM模型

本软件的基础为LSTM（Long Short-Term Memory Network）模型，是一种能够学习数据长期依赖关系的时序数据挖掘模型，能够解决长序列训练过程中的梯度消失和梯度爆炸问题，LSTM网络引入一个新的细胞状态ct∈RD专门进行线性的循环信息传递，同时（非线性地）输出信息给隐藏层的外部状态ht∈RD，同时可以通过“门”结构来去除或者增加“细胞状态”的信息，实现了对重要内容的保留和对不重要内容的去除。主要公式如下：

xt=ReluWIIt+bI 	                  （1）

ft=σWfx⋅xt+Wfh⋅ht-1+bf 	           （2）

it=σWix⋅xt+Wih⋅ht-1+bi 	          （3）

Ct~=tanhWcx⋅xt+Wch⋅ht-1+bc 	           （4）

Ct=ft⊗Ct-1+it⊗Ct~ 	       （5）

ot=σWox⋅xt+Woh⋅ht-1+bo 	            （6）

ht=σt⊗tanhCt 	    （7）

yt=Whyht+by                      	（8）

公式中字母和符号含义如下表1所示：

表1  LSTM模型公式参数

| 符号 |  | 含义 | 符号 |  | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| It |  | 影响因子集（模型输入变量） | Relu |  | 非线性激活函数 |
| xt |  | 输入向量 | σ |  | s型激活函数 |
| ht-1 |  | t时刻之前输入的组合变量 | tanh |  | 双曲正切激活函数 |
| ht |  | t时刻的隐藏层状态 | ⊗ |  | Hadamard算子 |
| W | WI | 输入变量权重矩阵 | ft |  | 遗忘门 |
|  | Wfx | 遗忘门输入变量权重矩阵 | it |  | 输入门 |
|  | Wfh | 遗忘门隐藏状态权重矩阵 | ot |  | 输出门 |
|  | Wix | 输入门输入变量权重矩阵 | Ct |  | 细胞状态 |
|  | Wih | 输入门隐藏状态权重矩阵 | Ct~ |  | 细胞状态候选值 |
|  | Wcx | 细胞状态输入变量权重矩阵 | b | bI | 输入变量偏差向量 |
|  | Wch | 细胞状态隐藏状态权重矩阵 |  | bf | 遗忘门偏差向量 |
|  | Wox | 输出门输入变量权重矩阵 |  | bi | 输入门偏差向量 |
|  | Woh | 输出门隐藏状态权重矩阵 |  | bc | 细胞状态偏差向量 |
|  | Why | 输出变量权重矩阵 |  | bo | 输出门偏差向量 |

2．物理约束

由于LSTM模型是黑箱模型，模型的损失函数仅仅考虑数据拟合损失，尚未涉及对水库调度过程的理解，容易导致计算结果与实际情况不相符的问题，本程序将水库水位物理机制引入深度学习模型，通过把违反物理约束作为惩罚项来改进损失函数提升模型效果，具体物理约束如下：

（1）水位单调性约束

单调性约束为在其他输入变量的时间序列不变的情况下，给予闸门开度一个微小增幅Δz，相应样本对应的水库下游水位模拟结果不小于原始输入序列的模拟结果，相应样本对应的水库上游水位模拟结果不大于原始输入序列的模拟结果。

&fuZgt+Δz，t-fuZgt，t≤0&fdZgt+Δz，t-fdZgt，t≥0 	（9）

式中，f是模型依据输入变量建立的水库水位映射关系，fu计算所得的是水库上游水位，fd计算所得的是水库下游水位；Δz是水库闸门开度的微小增幅，m。

违反水位单调性约束的惩罚项lossmonotonicity表达式为：

lossmonotonicity=1ntt=1ntmax0，Zdt∧-Znew，dt∧+1ntt=1ntmax0，Znew，ut∧-Zut∧   （10）

式中，Znew，ut∧，Znew，dt∧为所构造的假设其他输入变量时间序列不变，给予闸门开度一个微小增幅对应输入样本的水库上游水位与下游水位模拟值，m。

（2）水库水位边界约束

Zd，min≤Zd(t)≤Zu(t)≤Zu，max 	（11）

式中，Zu，max是上游水位的上边界约束，m；Zd，min是下游水位的下边界约束，m。

违反水库水位边界约束的惩罚项lossboundary表达式为：

gZoutt∧=Zd，min-Zdt∧ if Zd，min>Zdt∧Zut∧-Zdt∧ if Zut∧<Zdt∧0 ifZd，min<Zdt≤∧ Zut∧≤Zu，maxZu，max-Zut∧ if Zu，max<Zut∧lossboundary=1ntt=1ntgZoutt∧      （12）

改进后模型的损失函数计算公式如下：

loss=λdatalossdata+λmonotonicitylossmonotonicity+λboundarylossboundary （13）

式中， lossdata为一般深度学习模型的模拟水位与观测水位之间均方误差； λdata，λmonotonicity，λboundary分别表示均方误差、单调性约束惩罚项、边界约束惩罚项的权重系数，其他字母含义同上。

3．程序输入

在csv中以下列形式准备数据：

| 列 | 指标 | 名称 |
| --- | --- | --- |
| 第一列 | 时间 | Time |
| 第二列 | 三峡出库流量（m3/s） | Q_SX_out |
| 第三列 | 葛洲坝电站总出力（万kw） | CL |
| 第四列 | 大江冲沙闸闸门启闭状态（m） | Da_ZM |
| 第五列 | 二江泄水闸左区闸门启闭状态（m） | Er_ZM_l |
| 第六列 | 二江泄水闸中区闸门启闭状态（m） | Er_ZM_m |
| 第七列 | 二江泄水闸右区闸门启闭状态（m） | Er_ZM_r |
| 第八列 | 6#站#1压阻水位（m） | H_Da_U |
| 第九列 | 8#机下游水位（m） | H_Da_D |
| 第十列 | 5号水位站（m） | H_Er_U |
| 第十一列 | 7#站#1压阻水位（m） | H_Er_D |
| 第十二列 | 下一时刻6#站#1压阻水位（m） | Y_Da_U |
| 第十三列 | 下一时刻8#机下游水位（m） | Y_Da_D |
| 第十四列 | 下一时刻5号水位站（m） | Y_Er_U |
| 第十五列 | 下一时刻7#站#1压阻水位（m） | Y_Er_D |

注意事项：1、输入数据不能为空值。

2、上述数据时间尺度均为一小时，第8~11列代表对应第一列时间的水位值，第12~15列代表对于第1列时间一小时后水位值。

输入数据csv文件格式如图1所示：

图1 软件所需csv文件表格格式

4．模型模拟效果展示

模型输出结果放在文件loss.csv、train.csv、test.csv文件中。其中loss.csv为损失函数的迭代收敛过程，train.csv为模型训练期结果，test.csv为模型测试期模拟结果。train.csv和test.csv文件中第1~4列分别为6#站#1压阻水位、8#机下游水位、5号水位站、7#站#1压阻水位的模拟计算值，5~8则为对应的实测值。

图2 模型损失函数csv文件

图3 模型训练期计算结果csv文件

图4 模型测试期计算结果csv文件

图5为软件输出水位数据与实测结果对比结果，在6#站#1压阻水位、8#机下游水位、5号水位站、7#站#1压阻四个站点水位模拟值的平均绝对误差（MAE）分别为0.037、0.042、0.054、0.075m，模拟精度高，说明本程序提出的融合物理机制深度学习模型能够实现准确的水位计算过程，可以为实际的水库调度决策提供参考依据。

图5 四个水位模拟值与实测值对比