黑河综合遥感联合试验：阿柔加密观测区Envisat ASAR地面同步观测数据集（2008年7月14日）

英文名称：Heihe River Integrated Remote Sensing joint test: ENVISAT ASAR ground synchronous observation data set in ARW encrypted observation area (July 14, 2008)

DOI：10.12072/ncdc.NIEER.db1713.2022

CSTR：11738.11.ncdc.NIEER.2021.9

数据共享方式：登录获取

数据分类：遥感及产品

数据集摘要

2008年7月14日，在阿柔样方1、阿柔样方2和阿柔样方3开展了Envisat ASAR数据地面同步观测试验，观测项目主要包括土壤水分和土壤温度。Envisat ASAR数据为AP模式，VV/VH极化组合方式，过境时间约为11:31BJT。本数据可为发展和验证Envisat ASAR遥感反演土壤水分提供基本的地面数据集。阿柔样方1、阿柔样方2和样方3均为4Grid×4Grid，每个Grid为30m×30m。   土壤水分测量方法：阿柔样方1，POGO便携式土壤水分传感器；阿柔样方2，POGO便携式土壤水分传感器；阿柔样方3，POGO便携式土壤水分传感器；。测点数量：25个测量位置：在30 m×30m的格子的角点上测量。测量变量包括：土壤温度、土壤体积含水量、损耗正切、土壤电导率、土壤复介电常数实部及虚部   2. 土壤温度 测量方法：阿柔样方1，手持式红外温度计（北师大3#和北师大5#）；阿柔样方2，手持式红外温度计（北师大1#和北师大4#）；阿柔样方3，手持式红外温度计（北师大2#和北师大6#）。测点数量：25个，两组同时测量，一组从1到25，一组从25到1。测量位置：在30 m×30m的格子的角点上测量。记录信息：采样时间、2次重复的红外温度最大值、最小值、平均值以及地表覆盖类型描述。并针对草地，裸土和狼毒花进行了红外波谱测量，采用仪器为红外波谱仪102F。   本数据集包括：   （1）ASAR影像数据文件夹   （2）红外波谱仪102F预处理数据   （3）同步试验地表温度记录表   （4）同步土壤水分（POGO）测量记录表

数据源描述

在阿柔样方2和阿柔样方3开展了Envisat ASAR数据的地面同步观测试验

数据加工方法

土壤体积含水量、损耗正切、土壤电导率、土壤复介电常数实部及虚部；针式温度计获得0-5cm平均土壤温度；手持式红外温度计获得3次地表辐射温度；并采用100cm^3环刀取土经烘干获得重量含水量、土壤容重及体积含水量。   在阿柔样方3采用POGO便携式土壤水分传感器获得土壤温度、土壤体积含水量、损耗正切、土壤电导率、土壤复介电常数实部及虚部；ML2X土壤水分速测仪获取土壤体积含水量；针式温度计获得0-5cm平均土壤温度；手持式红外温度计获得3次地表辐射温度；并采用100cm^3环刀取土经烘干获得重量含水量、土壤容重及体积含水量。地表粗糙度信息请参见“黑河综合遥感联合试验：阿柔加密观测区地表粗糙度数据集 ”元数据。此外，还在阿柔样方1开展了同步探地雷达观测。   本数据可为发展和验证主动微波遥感反演土壤水分及冻融状态算法提供基本地面数据集。

数据质量描述

数据质量良好

基本信息

采集时间：2008/07/14-2008/07/14

采集地点：黑河流域,阿柔加密观测站,上游寒区水文实验站

数据量：969.3 KiB

数据格式：excel

数据时间分辨率：时

坐标系： 无

关键词标签

主题：电导率, 航天遥感, 土壤, 微波遥感, 土壤温度, 土壤湿度, 水分含量
	
      学科：自然地理学 
	
      时间：2008
	
      地点：黑河流域,  上游寒区水文试验区,  阿柔加密观测区

空间范围

|  | 北 ： 38.12 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：100.67 |  | 东 ：100.92 |
|  | 南 ： 38.02 |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：冉有华,  任华忠

元数据作者：冉有华  ,  任华忠

数据管理者：敏玉芳

项目支持信息

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

冉有华,任华忠. 黑河综合遥感联合试验：阿柔加密观测区Envisat ASAR地面同步观测数据集（2008年7月14日）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2021. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.NIEER.2021.9.