基于时序InSAR技术的G109青藏公路地质隐患识别数据集

英文名称：G109 Qinghai Tibet Highway Geological Hazard Identification Dataset Based on Time Series InSAR Technology

DOI：10.12072/ncdc.geohazard.db7297.2026

CSTR：11738.11.NCDC.GEOHAZARD.DB7297.2026

数据共享方式：开放获取

数据分类：灾害

数据集摘要

本数据集是基于时序InSAR技术（SBAS-InSAR），利用欧空局（ESA）Sentinel-1A 卫星提供的2023年1月至2025年5月覆盖G109青藏公路全线的宽幅干涉模式SAR影像，获取得到G109沿线区域年均形变速率。并根据年均形变速率，运用Sobel算子提取了研究区空间沉降梯度场信息，并以形变速率绝对值大于10 mm/year 或沉降空间梯度模长大于 1.6 mm/year/m 为两个阈值，对变形量显著且变形空间变化剧烈（可能指示不均匀沉降、滑坡边界等）的高风险区域进行有效识别，经过二值化与矢量化输出了G109青藏公路地质隐患识别结果数据。   本数据集采用中国大地坐标系2000（CGCS 2000），EPSG编码为4490。G109沿线区域地表形变速率栅格数据与G109沿线区域形变速率空间梯度模长栅格数据储存格式为GeoTIFF，分别命名为“Deformation_Rate_G109_2023-2025.tif”与“Gradient_Magnitude_G109_2023-2025.tif”，其中G109沿线形变速率栅格像元值单位为mm· year-1，负值表示远离卫星（通常解释为沉降），正值表示靠近卫星（通常解释为抬升）。G109沿线地质隐患双要素识别结果是根据双要素判定公式提取出的潜在沉降及滑坡风险区域矢量面数据，储存格式为SHP，命名为“Risk_Zones_G109_2023-2025.shp”。   本数据集在数据处理中采用精密轨道数据与COP-DEM GLO30地形数据，结合高程线性拟合与空间滤波，有效抑制了非地质体变形信号。多轨道拼接处过渡平滑，沉降速率分布符合算法假设，数据精度可靠。本数据集系统揭示了G109公路沿线冻土退化引起的地表变形特征，可为公路路基病害识别、冻土工程研究与交通管理提供科学依据。

数据源描述

欧空局（ESA）Sentinel-1A 卫星提供的2023年1月至2025年5月覆盖G109青藏公路全线的宽幅干涉模式SAR影像。

数据加工方法

利用欧空局（ESA）Sentinel-1A 卫星提供的2023年1月至2025年5月覆盖G109青藏公路全线的宽幅干涉模式SAR影像，获取得到G109沿线区域年均形变速率。并根据年均形变速率，运用Sobel算子提取了研究区空间沉降梯度场信息，并以形变速率绝对值大于10 mm/year 或沉降空间梯度模长大于 1.6 mm/year/m 为两个阈值，对变形量显著且变形空间变化剧烈（可能指示不均匀沉降、滑坡边界等）的高风险区域进行有效识别，经过二值化与矢量化输出了G109青藏公路地质隐患识别结果数据。

数据质量描述

本数据集在数据处理中采用精密轨道数据与COP-DEM GLO30地形数据，结合高程线性拟合与空间滤波，有效抑制了非地质体变形信号。多轨道拼接处过渡平滑，沉降速率分布符合算法假设，数据精度可靠。

基本信息

采集时间：2023/01/01-2025/05/31

采集地点：G109青藏公路

数据量：952.1 MiB

数据格式：*.tif

坐标系： 无

关键词标签

主题：G109国道, 青藏公路, SBAS-InSAR, 年均形变速率, 沉降梯度, 地质隐患识别
	
      学科：地球科学史 
	
      时间：2023 2024 2025
	
      地点：G109青藏公路

空间范围

|  | 北 ： |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ： |  | 东 ： |
|  | 南 ： |  |

数据服务信息

联系人：李红星

服务电话：0931-4967592

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：权磊,  田波,  彭智鑫,  李立辉,  李思李,  何哲,  张盼盼

元数据作者：权磊  ,  田波  ,  彭智鑫  ,  李立辉  ,  李思李  ,  何哲  ,  张盼盼

数据管理者：权磊, 田波, 彭智鑫, 李立辉, 李思李, 何哲, 张盼盼

项目支持信息

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

权磊,田波,彭智鑫,李立辉,李思李,何哲,张盼盼. 基于时序InSAR技术的G109青藏公路地质隐患识别数据集. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2026. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.NCDC.GEOHAZARD.DB7297.2026.