新疆柳沟水库库岸边坡温度场、湿度场监测数据集（2019年8月31日-2019年12月3日）

英文名称：Monitoring Dataset of Temperature and Humidity Fields on the Slope of Liugou Reservoir Bank in Xinjiang (August 31, 2019- December 3, 2019)

DOI：10.12072/ncdc.nieer.db2829.2024

CSTR：11738.11.NCDC.NIEER.DB2829.2023

数据共享方式：登录获取

数据分类：其他

数据集摘要

本数据集涉及新疆柳沟水库岸坡温度场和湿度场监测数据。主要包括监测断面的地温变化数据和湿度变化数据。   数据集的时间范围为：从2019年8月31日9:00至2019年12月3日13:00。本数据集的时间精度为1小时。空间范围涉及两个监测横断面，记录分别约17.3m×7.5m和3.5m×4.5m范围。由于不涉及三维空间坐标，因此不考虑此空间精度。其中温度探头采用冻土工程国家重点实验室“多点测温电缆”，其精度为±0.05℃。   温湿度计采用美国Decagon公司生产的5TM土壤温湿度传感器（图3）， 5TM使用运行频率为70 MHz的振荡器，通过测量土壤的介电常数来确定其体积含水量。传感器叉形探针上的热敏电阻测定土壤温度。   5TM通过使用电容/频域技术测量土壤（或其他介质）的介电常数来确定容积含水量（VWC）。信号过滤最小化盐度和纹理效应，使5TM在大多数土壤和无土介质中更加准确。

数据源描述

本数据集每小时为一组数据，内容涉及到库岸监测边坡的温度和湿度数据。其中前4行为系统信息，1，3，4行无实际意义，第2行为各传感器编号。第2行为各钻孔实际探头按距地面高度监测获得的地温或湿度数据。从第5行至最后一行即为各温度探测点测得的该处实时的温度或湿度数据。

数据加工方法

测量所得。

数据质量描述

数据质量良好。

基本信息

采集时间：2019/08/31-2019/12/03

采集地点：新疆柳沟水库库岸边坡

数据量：3.8 MiB

数据时间分辨率：日

坐标系： 无

关键词标签

主题：水库库岸边坡, 寒区, 湿度, 温度
	
      学科：地理学 
	
      时间：2019
	
      地点：新疆柳沟水库

空间范围

|  | 北 ： 49.17 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ： 73.50 |  | 东 ： 96.38 |
|  | 南 ： 34.33 |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：白瑞强

元数据作者：白瑞强

数据管理者：白瑞强

项目支持信息

编号：2018YFC0809600，
      名称：涉水重大基础设施安全保障技术研究与工程示范

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

白瑞强. 新疆柳沟水库库岸边坡温度场、湿度场监测数据集（2019年8月31日-2019年12月3日）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2023. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.NCDC.NIEER.DB2829.2023.