长江下游太湖流域平原区野外试验数据集

英文名称：Field Experiment Dataset of the Plain Area in the Taihu Basin of the Lower Yangtze River

DOI：10.12072/ncdc.nhri.db6784.2025

CSTR：11738.11.NCDC.NHRI.DB6784.2025

数据共享方式：申请获取

数据分类：水文

数据集摘要

数据集基于白塔桥平原区野外径流实验基地的观测，包含了多种关键水文气象要素的逐日数据：降雨、蒸发、土壤含水量、气温、出口流量、土壤水势和地下水埋深等。实验基地位于平原河网地区，采用双排水沟设计，通过布设地下水监测井、综合气象站等设施，构建了全面的水文观测网络，系统捕捉降雨径流、地下水位、土壤墒情、排水沟水位和出口流量的动态变化。合理的实验区布局和设备布设不仅保障了数据采集的精度和连续性，还形成了对核心实验区水量和产汇流过程的精准控制。该数据集为揭示浅埋地下水影响下平原区降雨径流过程的机理、探索不同产流模式（如饱和-超渗流、下渗-超渗流和混合产流模式），以及基于水文模型开展模拟研究提供了重要的数据支撑，是平原区水文实验设计和降雨径流研究的重要参考。

数据源描述

采用Campbell TE525MM翻斗式雨量计收集了白塔桥实验区逐日降雨数据，数据时期为2019、2020年期间。   采用Campbell 255-100蒸发皿收集了白塔桥实验区逐日蒸发数据，数据时期为2019、2020年期间。   采用Campbell 109-L空气温度传感器收集了白塔桥实验区逐日气温数据，数据时期为2019、2020年期间。   采用Acclima TDR310S土壤湿度传感器收集了白塔桥实验区地表以下0.1m、0.2m、0.4m、0.6m和0.8m土层的逐日土壤含水量数据，数据时期为2019、2020年期间。   采用Decagon MPS-6土壤基质势传感器收集了白塔桥实验区地表以下0.1m、0.2m和0.4m土层的逐日土壤水势数据，数据时期为2019、2020年期间。   采用HOBO U20-001-04水位计收集了白塔桥实验区出口逐日水深数据，数据时期为2019、2020年期间。   采用JH2400激光水位计收集了白塔桥实验区逐日地下水埋深数据 ，数据时期为2019、2020年期间。

数据加工方法

(1) 对实验区的降雨、蒸发和气温等原始监测数据进行质量检查，清理数据中的重复值、异常值、错误值和缺失值，并统计数据清洗后的缺测率，为后续处理提供参考；   (2) 针对缺测率较低的数据，采用三次样条插值方法进行数据补缺，以保证时间序列数据的连续性；   (3) 采集实验区的原状土样，结合实验室测量结果，与田间实际观测数据进行对比分析，对相关数据进行校正，确保数据的准确性和代表性。

数据质量描述

经数据清洗和补缺处理后，试验区的降雨、蒸发、气温、土壤含水量、土壤水势、地下水埋深和区域出口水位等数据无缺测。通过数据与实验室对比，确保了数据的准确性和一致性。本数据集可作为平原区降雨径流机制研究的可靠基础数据，支持相关水文过程的分析与模型模拟。

基本信息

采集时间：2019/05/01-2020/10/31

采集地点：长江下游太湖流域平原区的白塔桥水文实验区

海拔：4.2m- 5.8m

数据量：33.7 KiB

数据格式：.xlsx

数据空间分辨率(/米)：10m

数据时间分辨率：1天

坐标系： 无

关键词标签

主题：降雨, 径流, 土壤墒情, 地下水埋深, 平原区
	
      学科：水文学 
	
      时间：2019 2020
	
      地点：中国,  长江下游,  太湖流域

空间范围

|  | 北 ： 31.68 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：119.46 |  | 东 ：119.45 |
|  | 南 ： 31.67 |  |

数据服务信息

联系人：李红星

服务电话：0931-4967592

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：俞悦

元数据作者：俞悦

数据管理者：俞悦

项目支持信息

编号：2021YFC3000100，
      名称：长江下游洪涝灾害集成调控与应急除险技术装备

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

俞悦. 长江下游太湖流域平原区野外试验数据集. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2025. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.NCDC.NHRI.DB6784.2025.