黑河生态水文遥感试验：水文气象观测网数据集（巴吉滩戈壁站涡动相关仪-2013）

英文名称：Heihe River Ecological hydrological remote sensing test: hydrometeorological observation network data set (vortex correlator-2013 at bajitan Gobi station)

DOI：10.12072/ncdc.Westdc.db0016.2020

CSTR：11738.11.ncdc.Westdc.2020.704

数据共享方式：申请获取

数据分类：遥感及产品

数据集摘要

该数据集包含了2012年9月18日至2013年12月31日的黑河水文气象观测网中游巴吉滩戈壁站的涡动相关仪观测数据。   站点位于甘肃省张掖市，下垫面是戈壁。观测点的经纬度是100.30420E, 38.91496N，海拔1562.00m。涡动相关仪的架高4.6m，采样频率是10Hz，超声朝向是正北向，超声风速仪与CO2/H2O分析仪之间的距离是15cm。

数据源描述

发布的观测数据包括：日期/时间Date/Time，风向Wdir（°），水平风速Wnd（m/s），侧向风速标准差Std_Uy（m/s），超声虚温Tv（℃），水汽密度H2O（g/m3），二氧化碳浓度CO2（mg/m3），摩擦速度Ustar（m/s），稳定度Z/L（无量纲），感热通量Hs（W/m2），潜热通量LE（W/m2），二氧化碳通量Fc（mg/(m2s)），感热通量的质量标识QA_Hs，潜热通量的质量标识QA_LE，二氧化碳通量的质量标识QA_Fc。感热、潜热、二氧化碳通量的质量标识分为三级（质量标识0:（Δst <30, ITC<30）; 1: （Δst <100, ITC<100）; 其余为2）。   数据时间的含义，如0:30代表0:00-0:30的平均；数据以*.xls格式存储。

数据加工方法

涡动相关仪的原始观测数据为10Hz，发布的数据是采用Edire软件处理的30分钟数据，其处理的主要步骤包括：   野点值剔除，延迟时间校正，坐标旋转（二次坐标旋转），频率响应修正，超声虚温修正和密度（WPL）修正等。

数据质量描述

同时对各通量值进行质量评价，主要是大气平稳性（Δst）和湍流相似性特征（ITC）的检验。对Edire软件输出的30min通量值也进行了筛选：   （1）剔除仪器出错时的数据；   （2）剔除降水前后1h的数据；   （3）剔除10Hz原始数据中每30min内缺失率大于3%的数据；   （4）剔除夜间弱湍流的观测数据（u*小于0.1m/s）。观测数据的平均周期为30分钟，一天48个数据，缺失数据标记为-6999。   因仪器漂移等原因引起的可疑数据用红色字体标识，其中2013年5月22日-6月13日由于采集器内部电池没电，导致该段时间数据缺失。

基本信息

采集时间：2012/09/18-2013/12/31

采集地点：甘肃省张掖市

数据量：3.2 MiB

数据格式：excel

数据时间分辨率：日

坐标系： WGS84

关键词标签

主题：水文气象观测网, 涡动相关仪, 二氧化碳通量, 潜热通量, 感热通量
	
      学科：水文地理学 
	
      时间：2013
	
      地点：黑河流域,  中游人工绿洲试验区,  戈壁站

空间范围

|  | 北 ： 38.92 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：100.30 |  | 东 ：100.30 |
|  | 南 ： 38.92 |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：刘绍民

元数据作者：刘绍民

数据管理者：黑河计划数据管理中心, 徐自为

项目支持信息

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

刘绍民. 黑河生态水文遥感试验：水文气象观测网数据集（巴吉滩戈壁站涡动相关仪-2013）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2021. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.Westdc.2020.704.

文章引用：

Liu Shaomin, Xu Ziwei, Wang Weishan, Jia Zhenzhen, Zhu Mingjia, Bai J, Wang Jianjun. A comparison of eddy-covariance and large aperture scintillometer measurements with respect to the energy balance closure problem[J]. Hydrology and Earth System Sciences, 2011, 15(4): 1291-1306.

Liu Shaomin, Xu Ziwei, Wang Weishan, Jia Zhenzhen, Zhu Mingjia, Bai J, Wang Jianjun. A comparison of eddy-covariance and large aperture scintillometer measurements with respect to the energy balance closure problem[J]. Hydrology and Earth System Sciences, 2011, 15(4): 1291-1306.