黑河综合遥感联合试验：张掖市区太阳分光光度计观测数据集（2008年3月30日-4月2日）

英文名称：Heihe comprehensive remote sensing joint experiment: observation data set of solar spectrophotometer in Zhangye City (March 30-april 2, 2008)

DOI：10.12072/ncdc.NIEER.db1804.2022

CSTR：11738.11.ncdc.NIEER.2021.1963

数据共享方式：登录获取

数据分类：遥感及产品

数据集摘要

太阳分光光度计的测量数据可以直接用来反演非水汽通道的光学厚度、瑞利散射、气溶胶光学厚度、大气气柱的水汽含量（使用水汽通道936nm处的测量数据）。此外，可以获得550nm处的各种参数，从而在MODTRAN或者6S等软件的辅助下获得水平能见度。   本次测量采用CE318太阳分光光度计，可测量9个波段的光学厚度，分别为1640nm、1020nm、936nm、870nm、670nm、550nm、440nm、380nm和340nm。   在张掖市区观测日期为2008-03-30、2008-03-31、2008-04-01、2008-04-02，测量点位置为38°56′8.9″N，100°27′8.3″E，海拔1400m。气压：856，所有测量只在白天进行。   影响CE318数据精度的因素：当地大气压、仪器的定标参数和各个转换因子。   （1）数据预处理过程中，大气压采用了与高程有关的经验关系获得，大部分与实际不符，要得到精确的反演结果，需要同步的气象站数据；   （2）仪器定标参数误差需要进行野外定标或者仪器室内定标。室外定标：在大气参数稳定情况下，获取大气质量数在3-7之间的测量数据，利用Langly原理进行定标。室内定标：标准光源；   （3）在反演水汽通道的气溶胶光学厚度以水汽含量是需要各个转换因子，转换因子都为经验参数，实用性需要进一步验证。   1）原始数据以CE318特有文件格式.k7存储，可用ASTPWin软件打开，同时附带说明文件ReadMe.txt。   2）预处理文件：包括利用原始数据反演获得光学厚度、瑞利散射、气溶胶光学厚度、水平能见度和近地表大气温度，以及参与计算的太阳方位角、天顶角、日地距离修正因子和大气柱质量数。仪器采用采用经典的Langley定标法，在冰沟站没有任何大气影响的情况下跟踪太阳可以接收到的太阳直射能量的电压值进行了定标。   该数据集包含了2个子文件夹和3个数据文档。子文件夹分别为：原始数据和处理后的数据。处理后的数据包括“几何位置与各个通道总的光学厚度”和“各个通道的瑞利散射和气溶胶光学厚度”两小部分。数据文档分别为：数据观测说明；原始数据文档；预处理数据文档。

数据源描述

太阳分光光度计的测量数据可以直接用来反演非水汽通道的光学厚度、瑞利散射、气溶胶光学厚度、大气气柱的水汽含量（使用水汽通道936nm处的测量数据）。此外，可以获得550nm处的各种参数，从而在MODTRAN或者6S等软件的辅助下获得水平能见度。

数据加工方法

本次测量采用CE318太阳分光光度计，可测量9个波段的光学厚度，分别为1640nm、1020nm、936nm、870nm、670nm、550nm、440nm、380nm和340nm。   在张掖市区观测日期为2008-03-30、2008-03-31、2008-04-01、2008-04-02，测量点位置为38°56′8.9″N，100°27′8.3″E，海拔1400m。气压：856，所有测量只在白天进行。   影响CE318数据精度的因素：当地大气压、仪器的定标参数和各个转换因子。   （1）数据预处理过程中，大气压采用了与高程有关的经验关系获得，大部分与实际不符，要得到精确的反演结果，需要同步的气象站数据；   （2）仪器定标参数误差需要进行野外定标或者仪器室内定标。室外定标：在大气参数稳定情况下，获取大气质量数在3-7之间的测量数据，利用Langly原理进行定标。室内定标：标准光源；   （3）在反演水汽通道的气溶胶光学厚度以水汽含量是需要各个转换因子，转换因子都为经验参数，实用性需要进一步验证。

数据质量描述

数据质量良好

基本信息

采集时间：2008/03/30-2008/04/02

采集地点：黑河流域,上游寒区水文试验区,张掖市加密观测区

数据量：319.6 KiB

数据格式：k7

数据时间分辨率：日

坐标系： WGS84

关键词标签

主题：气溶胶, 地面遥感, 气溶胶光学深度, 太阳分光光度计, 大气水汽
	
      学科：自然地理学 
	
      时间：2008
	
      地点：黑河流域,  张掖市加密观测区,  上游寒区水文试验区

空间范围

|  | 北 ： 38.97 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：100.59 |  | 东 ：100.44 |
|  | 南 ： 38.04 |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：周梦维

元数据作者：周梦维

数据管理者：周梦维

项目支持信息

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

周梦维. 黑河综合遥感联合试验：张掖市区太阳分光光度计观测数据集（2008年3月30日-4月2日）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2022. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.NIEER.2021.1963.