黑河综合遥感联合试验：阿柔-扁都口飞行区L&K波段机载微波辐射计数据集（2008年3月19日）

英文名称：Heihe River Integrated Remote Sensing joint test: L & K band airborne microwave radiometer data set in ARJO biandukou flight area (March 19, 2008)

DOI：10.12072/ncdc.NIEER.db1729.2022

CSTR：11738.11.ncdc.NIEER.2021.12

数据共享方式：申请获取

数据分类：遥感及产品

数据集摘要

本数据集为L&K波段机载微波辐射计于2008年03月19日获取，地点在阿柔-扁都口飞行区。   其中L波段频率为1.4GHz，后视35度观测，获取双极化（H和V）信息；K波段频率为18.7GHz，天顶角观测，无极化信息。飞机9:25BJT从张掖机场起飞，12:50降落。9:38-9:39飞过双树寺水库，相对航高800m，水面结冰。9:50-11:00在阿柔摄区工作，飞行高度4100m左右，飞行速度270km/hr左右。11:20-12:25在扁都口摄区工作，飞行高度4200m左右，飞行速度290km/hr左右。   原始数据分为两部分，分别为微波辐射计数据和GPS数据。其中微波辐射计L和K波段均属非成像观测，由文本文件记录瞬时观测获得的数码值，GPS数据记录飞行时的经纬度以及飞机姿态参数等。   使用微波辐射计观测数据时需要根据定标系数将记录的数码值转换为亮温值（定标系数文件与原始观测数据归档在一起）。同时，通过微波辐射计和GPS各自的时钟记录，可以将微波观测与GPS记录联系起来，给微波观测匹配地理坐标信息。由于微波辐射计观测分辨率较粗，数据处理中一般忽略飞机的航偏、翻滚以及俯仰效应。   根据使用目标及飞行相对航高（H），在定标和坐标匹配后，还可以将观测信息栅格化，L和K波段的分辨率（x）与观测足迹（footprint）可以认为一致，参考分辨率为：L波段，x=0.3H；K波段，x=0.24H。经过以上各步处理后，可以获得用户能够直接使用的产品。

数据源描述

原始数据分为两部分，分别为微波辐射计数据和GPS数据。其中微波辐射计L和K波段均属非成像观测，由文本文件记录瞬时观测获得的数码值，GPS数据记录飞行时的经纬度以及飞机姿态参数等。

数据加工方法

使用微波辐射计观测数据时需要根据定标系数将记录的数码值转换为亮温值（定标系数文件与原始观测数据归档在一起）。同时，通过微波辐射计和GPS各自的时钟记录，可以将微波观测与GPS记录联系起来，给微波观测匹配地理坐标信息。

数据质量描述

数据质量良好

基本信息

采集时间：2008/03/19-2008/03/19

采集地点：黑河流域

数据量：1.7 MiB

数据格式：excel

数据时间分辨率：分、日、次

坐标系： WGS84

关键词标签

主题：微波辐射计, 机载, 地面遥感
	
      学科：
      
	
      时间：2008
	
      地点：黑河流域,  上游寒区水文试验区,  阿柔加密观测区,  扁都口加密观测区

空间范围

|  | 北 ： 34.92 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：100.95 |  | 东 ：100.59 |
|  | 南 ： 34.35 |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：王树果,  王旭峰,  车涛,  肖青

元数据作者：王树果  ,  车涛  ,  王旭峰  ,  肖青

数据管理者：敏玉芳

项目支持信息

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

王树果,王旭峰,车涛,肖青. 黑河综合遥感联合试验：阿柔-扁都口飞行区L&K波段机载微波辐射计数据集（2008年3月19日）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2021. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.NIEER.2021.12.