黑河生态水文遥感试验：非均匀下垫面地表蒸散发的多尺度观测试验-径流观测数据集（3号点-铁路桥-2012年）

英文名称：Heihe River eco hydrological remote sensing test: multi-scale observation test of surface evapotranspiration on non-uniform underlying surface - runoff observation data set (point 3 - Railway Bridge - 2012)

DOI：10.12072/ncdc.NIEER.db0032.2020

CSTR：11738.11.ncdc.nieer.2020.1623

数据共享方式：申请获取

数据分类：水文

数据集摘要

该数据集包含了2012年6月13日至11月24日的黑河中游径流加密观测中3号点的河流水位和流速观测数据。观测点位于甘肃省张掖市兰新铁路黑河桥，河道宽度50米。河床为砂砾石，断面稳定。观测点的经纬度是N39°2'33.08"，E100°25'49.42"，1443米。水位观测采用SR50超声测距仪，采集频率30分钟；剖面流量观测采用StreamPro 微型ADCP。数据说明包括以下部分：   水位观测：采用SR50超声测距仪，数据涵盖时间段6月14日至11月24日，观测频率30分钟，单位（cm）；   流量观测：通过最新技术手段ADCP监测流量，获取精确的水位流量曲线，依托水位过程观测获得径流量变化过程.。单位（m3 s-1）；   缺值数据统一采用字符串-6999表示。   多尺度观测试验或站点信息请参考Liu et al. (2016)，观测数据处理请参考He et al.(2016)。

数据源描述

观测点位于甘肃省张掖市兰新铁路黑河桥，河道宽度50米。河床为砂砾石，断面稳定。观测点的经纬度是N39°2'33.08"，E100°25'49.42"，1443米。   站点信息请参考Li et al. (2013)和Liu et al. (2018)。

数据加工方法

水位观测采用SR50超声测距仪，采集频率30分钟；剖面流量观测采用StreamPro 微型ADCP。   数据说明包括以下部分：   水位观测：采用SR50超声测距仪，数据涵盖时间段6月14日至11月24日，观测频率30分钟，单位（cm）；   流量观测：通过最新技术手段ADCP监测流量，获取精确的水位流量曲线，依托水位过程观测获得径流量变化过程.。单位（m3 s-1）；   缺值数据统一采用字符串-6999表示。

数据质量描述

站点信息请参考Li et al. (2013)和Liu et al. (2018)。

基本信息

采集时间：2012/06/14-2012/11/24

采集地点：黑河流域

数据量：185.0 KiB

数据格式：excel

数据时间分辨率：日

坐标系： WGS84

关键词标签

主题：水文气象观测网, 径流量, 河川径流观测, ADCP
	
      学科：地理学 
	
      时间：2012
	
      地点：中游人工绿洲试验区,  3号点铁路桥,  黑河流域

空间范围

|  | 北 ： 39.04 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：100.43 |  | 东 ：100.43 |
|  | 南 ： 39.04 |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：刘绍民

元数据作者：刘绍民

数据管理者：徐自为

项目支持信息

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

刘绍民. 黑河生态水文遥感试验：非均匀下垫面地表蒸散发的多尺度观测试验-径流观测数据集（3号点-铁路桥-2012年）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2021. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.nieer.2020.1623.

文章引用：

Xu Ziwei, Liu Shaomin, Li Xin, Shi Shengjin, Wang Jiemin, Zhu Zhongli, Xu Tongren, Wang Weizhen, Ma Mingguo. Intercomparison of surface energy flux measurement systems used during the HiWATER‐MUSOEXE[J]. Journal of Geophysical Research, 2013, 118, (23).

Liu Shaomin, Xu Ziwei, Song Lisheng, Zhao Qianyi, Ge Yong, Xu Tongren, Ma Yanfei, Zhu Zhongli, Jia Zhenzhen, Zhang Fen. Upscaling evapotranspiration measurements from multi-site to the satellite pixel scale over heterogeneous land surfaces[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2016, 230: 97-113.