兰州大学榆中校区研究区无人机高光谱影像数据集

英文名称：Lanzhou University Yuzhong Campus Study Area UAV Hyperspectral Image Dataset

DOI：10.12072/ncdc.loess.db7343.2026

CSTR：11738.11.ncdc.loess.db7343.2026

数据共享方式：申请获取

数据分类：其他

数据集摘要

HY-9010-L 无人机载高光谱成像系统获取，覆盖兰州大学榆中校区研究区。传感器光谱范围约 400–1000 nm，光谱分辨率优于 2.8 nm，采用 4× 光谱/空间合并模式获得 300 个波段、480 像元跨航迹空间通道。原始 ENVI 立方体空间尺寸约为 480×6560 像元和 480×41701 像元（两条航线），光谱通道数 300，波长范围约 388–1025 nm，可用于精细地物识别、岸坡物质组成分析及地表环境监测等研究。   数据空间分辨率取决于飞行高度，本数据在典型航高下地面分辨率约为 0.3–0.5 m。   数据以 ENVI 标准格式存储，可直接在 ENVI / ENVI Classic 软件中通过“File → Open Image File”加载 .hdr 文件打开，也可通过 GDAL 在 QGIS、ArcGIS 等平台读取

数据源描述

数据由 HY-9010-L 无人机载高光谱成像系统获取。系统采用 CMOS 探测器，空间分辨率为 0.7 mrad@F=35 mm，空间通道数 1920（1×）、960（2×）、480（4×），本数据采用 480 通道模式；光谱通道数 1200（1×）、600（2×）、300（4×），本数据采用 300 通道模式。数据通过 USB3.0 接口实时采集，成像帧率最高 128 fps。原始图像以 ENVI Standard 格式存储，行×列为 6560×480 和 41701×480，光谱波段数 300，数据类型为 64 位浮点（data type=12），按 BIL 方式交错，header 文件中记录了每个波段的中心波长（单位：nm）。

数据加工方法

数据质量描述

采集前对系统进行了光谱与空间统一标定，并在飞行过程中结合标准白板和暗场采集进行辐射定标，消除了大部分条带和暗电流噪声。成像过程中剔除了严重过曝、运动模糊和云影干扰的航线片段；波段范围内信噪比较高，连续性良好，头尾个别波段可能受系统响应衰减影响，可在应用中根据需要予以剔除。整体来看，数据空间几何畸变较小，光谱曲线平滑连续，可满足精细光谱分析与分类识别的需求。

基本信息

采集时间：2024/07/01-2024/07/31

采集地点：中国，兰州

数据量：51.0 GiB

数据格式：ENVI Standard格式，BIL交错，64位浮点(data type=12)，含.hdr头文件

坐标系： 无

关键词标签

主题：无人机遥感, 高光谱成像
	
      学科：大地测量学 
	
      时间：2024
	
      地点：中国,  兰州

空间范围

|  | 北 ： |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ： |  | 东 ： |
|  | 南 ： |  |

数据服务信息

联系人：李红星

服务电话：0931-4967592

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：吴琼

元数据作者：吴琼

数据管理者：吴琼

项目支持信息

编号：2022YFC3003402，
      名称：黄土地质体/灾害体结构和物性参数大范围快速探测技术装备

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

吴琼. 兰州大学榆中校区研究区无人机高光谱影像数据集. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2026. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.loess.db7343.2026.