海河流域多尺度地表通量与气象要素观测数据集：密云站-大孔径闪烁仪(2008-2010年)

英文名称：Multi-scale surface flux and meteorological elements observation dataset in the Hai River Basin (Miyun site-large aperture scitillometer)

DOI：10.12072/ncdc.westdc.db3846.2023

CSTR：11738.11.ncdc.Westdc.2020.438

数据共享方式：申请获取

数据分类：气象

数据集摘要

该数据集包含了2008年1月1日至2010年12月29日的大孔径闪烁仪观测数据。站点位于北京市密云县新城子镇，下垫面是果园（李子树和苹果树）、玉米/裸地、城镇。观测点的经纬度是117.3233E, 40.6308N，海拔350m。 大孔径闪烁仪发布的数据包括：日期/时间Date/Time，空气折射指数结构参数Cn2 （m-2/3），感热通量H_LAS （W/m2）。 观测试验或站点信息请参考 Jia et al,(2012),数据处理请参考Liu et al.(2013)。

数据源描述

大孔径闪烁仪的采集频率为1Hz，有效高度为35.86m，光径长度是2420m，发射端经纬度是117.3319E，40.6446N，接收端的经纬度是117.3174E，40.6254N。

数据加工方法

大孔径闪烁仪发布的数据为经过处理与质量控制后的30min平均数据，其中感热通量主要是结合自动气象站数据，基于莫宁-奥布霍夫相似理论通过迭代计算得到

数据质量描述

主要的质量控制步骤包括：（1）剔除Cn2达到饱和的数据；（2）剔除解调信号强度较弱的数据；（3）剔除降水时刻及其前后一小时的数据；（4）剔除稳定条件下的弱湍流的数据（u*小于0.1m/s）。

基本信息

采集时间：2008/01/01-2010/12/29

采集地点：北京市密云站海河流域

数据量：4.0 MiB

数据格式：excel

坐标系： 无

关键词标签

主题：大孔径闪烁仪, 感热通量, 空气折射指数结构参数
	
      学科：自然地理学 
	
      时间：2008 2010
	
      地点：密云站,  海河流域,  北京市

空间范围

|  | 北 ： 40.62 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：117.27 |  | 东 ：117.27 |
|  | 南 ： 40.62 |  |

数据服务信息

联系人：李红星

服务电话：0931-4967592

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：刘绍民,  徐自为

元数据作者：徐自为

数据管理者：徐自为

项目支持信息

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

刘绍民,徐自为. 海河流域多尺度地表通量与气象要素观测数据集：密云站-大孔径闪烁仪(2008-2010年). 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2021. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.Westdc.2020.438.

文章引用：

Liu Shaomin, Xu Ziwei, Zhu Zhongli, Jia Zhenzhen, Zhu Mingjia. Measurements of evapotranspiration from eddy-covariance systems and large aperture scintillometers in the Hai River Basin, China[J]. Journal of Hydrology, 2013, 487: 24-38.

Jia Zhenzhen, Liu Shaomin, Xu Ziwei, Chen Yujie, Zhu Mingjia. Validation of remotely sensed evapotranspiration over the Hai River Basin, China[J]. Journal of Geophysical Research, 2012, 117, (21).