中国地区SRTM DEM数据集

英文名称：SRTM DEM Dataset for China Region

DOI：10.12072/ncdc.nieer.db2954.2023

CSTR：11738.11.ncdc.NIEER.2021.1689

数据共享方式：登录获取

数据分类：遥感及产品

数据集摘要

SRTM的传感器有两个波段，分别是C波段和X波段，我们现在使用的SRTM都自于C波段。公开发布的SRTM数字高程产品包括三种不同分辨率的DEM 数据：SRTM1 覆盖范围仅仅包括美国大陆,其空间分辨率为1s，SRTM3 数据覆盖全球，空间分辨率为3s，这是目前使用最为广泛的数据集,SRTM3的高程基准是EGM96的大地水准面，平面基准是WGS84；标称绝对高程精度是±16m，绝对平面精度是±20m。SRTM30 数据同样覆盖全球，分辨率是30s。

数据源描述

SRTM数据存在多个版本，SRTM数据存在多个版本，早期的SRTM数据由NASA“喷气推进实验室”(JPL ,Jet Propulsion Laboratory)地面数据处理系统( GDPS)来完成的，数据被称为SRTM3-1。美国国家地理空间情报局对数据做了更进一步的处理，缺少情况得到明显改进，数据称为SRTM3-2。

数据加工方法

该数据集主要是第四版本由 CIAT（国际热带农业中心）利用新的插值算法得到的SRTM地形数据，此方法更好的填补了SRTM 90的数据空洞。插值算法来自于Reuter et al.（2007） SRTM的数据组织方式为：每5度经纬度方格划分一个文件，共分为24行（-60至60度）和72列（-180至180度）。文件命名规则为srtm_XX_YY.zip，XX表示列数（01-72），YY表示行数（01-24）。

数据质量描述

数据分辨率90米数据使用:SRTM的数据是用16位的数值表示高程数值的（-/+/32767米），最大的正高程9000米，负高程（海平面以下12000米）。Nodata值使用-32767标准。

基本信息

采集时间：2000/01/01-2000/12/01

采集地点：中国地区

数据量：59.4 GiB

数据时间分辨率：日

坐标系： WGS84

关键词标签

主题：SRTM, SRTM30, DEM, SRTM3, SRTM1
	
      学科：自然地理学 
	
      时间：2000
	
      地点：中国地区

空间范围

|  | 北 ： 53.82 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ： 73.30 |  | 东 ：135.80 |
|  | 南 ： 17.12 |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：吴立宗

元数据作者：CGIAR-CSI

数据管理者：敏玉芳

项目支持信息

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

吴立宗. 中国地区SRTM DEM数据集. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2021. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.NIEER.2021.1689.