黑河综合遥感联合试验：中游干旱区水文试验区Envisat ASAR和MODIS地面同步观测数据集（2008年5月24日）

英文名称：Integrated remote sensing joint experiment of Heihe River: ENVISAT ASAR and MODIS ground synchronous observation data set of hydrological experimental area in the middle reaches of arid area (May 24, 2008)

DOI：10.12072/ncdc.NIEER.db1752.2022

CSTR：11738.11.ncdc.NIEER.2021.1964

数据共享方式：登录获取

数据分类：遥感及产品

数据集摘要

2008年5月24日在中游干旱区水文试验区进行了Envisat ASAR与MODIS同步观测，地面数据包括土壤水分与温度，地表辐射温度，地表粗糙度。 Envisat ASAR数据为AP模式，VV/VH极化组合方式，过境时间约为11:34BJT。   试验内容：   （1）热像仪ThermaCAM SC2000测量得到的辐射温度。测量对象为花寨子荒漠样地2的植被（红砂）与荒漠裸土的辐射温度。仪器获取视场角为24°×18°组分辐射温度数据，并同时拍摄同视场的光学照片。热像仪拍摄高度约为1.2m。 采样方式为沿着样地西北-东南对角线采样。 本数据包括原始数据与记录、仪器黑体定标数据。原始数据可利用配套处理软件ThermaCAM Researcher 2001，也可将数据在该软件中转换为其他格式，自行编程读取。仪器黑体定标数据以Excel格式存储。   （2）固定自记点温计测量的辐射温度。测量样地为花寨子荒漠样地2。测量对象为植被（红砂）冠层和荒漠裸土。仪器的视场角约为10°，垂直向下观测，采样间隔为1s。架设高度见数据文档。仪器设定比辐射率为0.95。本数据包括原始数据与经过黑体定标、比辐射率纠正后的处理数据。均以Excel格式保存。   （3）手持式红外温度计测量的辐射温度数据。测量对象为花寨子荒漠样地2。测量仪器为北师大的手持式红外温度计，采样方式为条带观测。数据包括原始数据与记录数据、经过黑体定标后的温度数据。原始数据为Word的doc格式。处理后数据以Excel格式保存。   （4）在盈科绿洲与花寨子荒漠加密观测区测量的有关土壤水分与土壤温度等数据，包括①花寨子荒漠0-40cm的土壤水分和土壤温度，花寨子荒漠样地1和花寨子荒漠样地2粗糙度数据。土壤水分测量利用换刀取样称重法，土壤温度用热电偶测得；粗糙度测量利用自制测量仪器和照相法，沿花寨子荒漠样地1和花寨子荒漠样地2样地两个对角线每隔30m采样，采样方式为东西向和南北向各一次。②在盈科绿洲玉米地测量了0-100cm土壤剖面水分和温度数据。③在盈科绿洲玉米地一果园处测量了0-100cm土壤剖面水分和温度数据。数据以Excel保存。   （5）LI-6400光合仪光合速率数据.测量对象为临泽草地苜蓿和大麦。其数据包括原始数据和处理数据。 原始数据以仪器自定义格式保存，可用记事本等常用软件打开。处理数据以Excel保存。数据参数见数据文件。   （6）在扁都口加密观测区测量的ASD光谱仪数据。测量仪器为中国科学院遥感应用研究所的光谱仪（350-2500nm），采样方式为垂直观测和条带观测，扁都口地表类型为新出油菜苗和裸土。数据包括原始数据与记录数据、处理后的反射率数据。本数据的原始数据为ASD标准格式，可利用其自带软件ViewSpec打开。处理后的反射率数据以Excel格式保存。   （7）在临泽草地苜蓿地测量的LAI数据。测量方法为：利用皮尺、卷尺、直尺测量在临泽草地测量苜蓿和大麦每株各叶片的最大长度和最大宽度。利用室内扫描真实叶面积与最大长度和最小宽度的转换系数，获得叶面积指数。这天数据没有利用激光叶面积仪测量。本数据以Excel保存。   （8）地表粗糙度采用照相法测量粗糙度。测量仪器为中国科学院寒区旱区环境与工程研究所自制的粗糙度板、数码相机和罗盘。自制的粗糙度板、数码相机和罗盘。当日测量对象为花寨子荒漠样地2。沿着样地两条对角线等间隔采样测量，每次测量包括东西向和南北向，每张照片上具有测量标示。该数据现在为记录表和照片。

数据源描述

2008年5月24日在中游干旱区水文试验区进行了Envisat ASAR与MODIS同步观测。Envisat ASAR数据为AP模式，VV/VH极化组合方式，过境时间约为11:34BJT。

数据加工方法

试验内容：   （1）热像仪ThermaCAM SC2000测量得到的辐射温度。测量对象为花寨子荒漠样地2的植被（红砂）与荒漠裸土的辐射温度。仪器获取视场角为24°×18°组分辐射温度数据，并同时拍摄同视场的光学照片。热像仪拍摄高度约为1.2m。 采样方式为沿着样地西北-东南对角线采样。 本数据包括原始数据与记录、仪器黑体定标数据。原始数据可利用配套处理软件ThermaCAM Researcher 2001，也可将数据在该软件中转换为其他格式，自行编程读取。仪器黑体定标数据以Excel格式存储。   （2）固定自记点温计测量的辐射温度。测量样地为花寨子荒漠样地2。测量对象为植被（红砂）冠层和荒漠裸土。仪器的视场角约为10°，垂直向下观测，采样间隔为1s。架设高度见数据文档。仪器设定比辐射率为0.95。本数据包括原始数据与经过黑体定标、比辐射率纠正后的处理数据。均以Excel格式保存。   （3）手持式红外温度计测量的辐射温度数据。测量对象为花寨子荒漠样地2。测量仪器为北师大的手持式红外温度计，采样方式为条带观测。数据包括原始数据与记录数据、经过黑体定标后的温度数据。原始数据为Word的doc格式。处理后数据以Excel格式保存。   （4）在盈科绿洲与花寨子荒漠加密观测区测量的有关土壤水分与土壤温度等数据，包括①花寨子荒漠0-40cm的土壤水分和土壤温度，花寨子荒漠样地1和花寨子荒漠样地2粗糙度数据。土壤水分测量利用换刀取样称重法，土壤温度用热电偶测得；粗糙度测量利用自制测量仪器和照相法，沿花寨子荒漠样地1和花寨子荒漠样地2样地两个对角线每隔30m采样，采样方式为东西向和南北向各一次。②在盈科绿洲玉米地测量了0-100cm土壤剖面水分和温度数据。③在盈科绿洲玉米地一果园处测量了0-100cm土壤剖面水分和温度数据。数据以Excel保存。   （5）LI-6400光合仪光合速率数据.测量对象为临泽草地苜蓿和大麦。其数据包括原始数据和处理数据。 原始数据以仪器自定义格式保存，可用记事本等常用软件打开。处理数据以Excel保存。数据参数见数据文件。   （6）在扁都口加密观测区测量的ASD光谱仪数据。测量仪器为中国科学院遥感应用研究所的光谱仪（350-2500nm），采样方式为垂直观测和条带观测，扁都口地表类型为新出油菜苗和裸土。数据包括原始数据与记录数据、处理后的反射率数据。本数据的原始数据为ASD标准格式，可利用其自带软件ViewSpec打开。处理后的反射率数据以Excel格式保存。   （7）在临泽草地苜蓿地测量的LAI数据。测量方法为：利用皮尺、卷尺、直尺测量在临泽草地测量苜蓿和大麦每株各叶片的最大长度和最大宽度。利用室内扫描真实叶面积与最大长度和最小宽度的转换系数，获得叶面积指数。这天数据没有利用激光叶面积仪测量。本数据以Excel保存。   （8）地表粗糙度采用照相法测量粗糙度。测量仪器为中国科学院寒区旱区环境与工程研究所自制的粗糙度板、数码相机和罗盘。自制的粗糙度板、数码相机和罗盘。当日测量对象为花寨子荒漠样地2。沿着样地两条对角线等间隔采样测量，每次测量包括东西向和南北向，每张照片上具有测量标示。该数据现在为记录表和照片

数据质量描述

数据质量良好

基本信息

采集时间：2008/05/24-2008/05/25

采集地点：黑河流域,花寨子荒漠加密观测区,中游干旱区水文试验区,盈科绿洲加密观测区,临泽草地加密观测区,扁都口加密观测区

数据量：1.4 GiB

数据格式：excel,word,txt,img

数据时间分辨率：时

坐标系： WGS84

关键词标签

主题：航天遥感, 土壤, 微波遥感, 光合作用, 地表辐射温度, 冠层光谱, 叶面积指数, 植被, 地表辐射特性, 土壤温度, 地面遥感, 土壤湿度, 水分含量, 地面验证信息, 地物光谱仪(ASD)
	
      学科：自然地理学 
	
      时间：2008
	
      地点：花寨子荒漠加密观测区,  中游干旱区水文试验区,  黑河流域,  扁都口加密观测区,  盈科绿洲加密观测区,  临泽草地加密观测区

空间范围

|  | 北 ： 38.97 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：100.59 |  | 东 ：100.44 |
|  | 南 ： 38.04 |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：任华忠,  盖迎春,  舒乐乐,  徐瑱,  李丽

元数据作者：任华忠

数据管理者：任华忠

项目支持信息

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

任华忠,盖迎春,舒乐乐,徐瑱,李丽. 黑河综合遥感联合试验：中游干旱区水文试验区Envisat ASAR和MODIS地面同步观测数据集（2008年5月24日）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2022. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.NIEER.2021.1964.