黑河综合遥感联合试验：冰沟流域加密观测区RPG-8CH-DP地基微波辐射计积雪观测数据集（2008年3月24日和25日）

英文名称：Heihe River Integrated Remote Sensing joint experiment: snow observation data set of rpg-8ch-dp ground-based microwave radiometer in intensive observation area of Binggou basin (March 24 and 25, 2008)

DOI：10.12072/ncdc.NIEER.db1764.2022

CSTR：11738.11.ncdc.NIEER.2021.1861

数据共享方式：登录获取

数据分类：遥感及产品

数据集摘要

本数据集由黑河综合遥感联合试验产生，2008年3月24日和3月25日在冰沟流域大冬树山垭口进行的两次积雪地基微波（6.925H/V，18.7H/V，36.5H/V）辐射观测。   该数据集包括5个子文件夹，分别为：亮温数据、积雪剖面含水量数据、雪粒径数据（3月25日）、积雪剖面密度、雪层温度。   观测内容包括：   1）亮温数据（微波辐射计测量）。   2）积雪参数观测，观测变量包括雪剖面温度（针式温度计和手持式红外温度计）；雪粒径（手持式显微镜）、湿度、密度；介电常数等（雪特性分析仪）。

数据源描述

2008年3月24日和3月25日在冰沟流域大冬树山垭口进行的两次积雪地基微波（6.925H/V，18.7H/V，36.5H/V）辐射观测，可以为机载－星载微波遥感的积雪参数反演和验证提供基本的数据集。   观测地点位于10°左右的缓坡上。雪为陈雪，有明显的积雪层和冰层交替现象。3月24日进行了长时间的连续观测，时间范围是北京时间（BJT）2008年3月24日11:42至17:28。3月25日只进行了多角度短时观测（同一山坡不同位置处）。辐射计波束的高度角（水平为0度）设定为-20°至-55°，5°步长。

数据加工方法

观测内容包括：   1）亮温数据（微波辐射计测量）。两种格式：一种是由车载微波辐射计（TMMR）自带软件打开，后缀为.BRT；另外一种是文本文件（ASCII格式），文件中按列依次为：年、月、日、时、分、秒、6.925GHz(h)、6.925GHz(v)、10.65GHz(h)、10.65GHz(v) 、18.7GHz(h)、18.7GHz(v)、36.5GHz(h)、36.5GHz(v)、高度角、方位角。由于6.925GHz和10.65GHz 的故障问题没有参加试验，故数据中该四列的值均为0。   2）积雪参数观测，观测变量包括雪剖面温度（针式温度计和手持式红外温度计）；雪粒径（手持式显微镜）、湿度、密度；介电常数等（雪特性分析仪）。

数据质量描述

数据质量良好

基本信息

采集时间：2008/03/24-2008/03/25

采集地点：黑河流域,冰沟流域加密观测区,上游寒区水文实验站

数据量：265.1 KiB

数据格式：doc

数据时间分辨率：日

坐标系： WGS84

关键词标签

主题：雪密度, 雪湿度, 雪层温度, RPG-8CH-DP地基微波辐射计, 雪深, 亮度温度, 雪粒径
	
      学科：自然地理学 
	
      时间：2008
	
      地点：冰沟流域加密观测区,  上游寒区水文试验区,  黑河流域

空间范围

|  | 北 ： 38.97 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：100.59 |  | 东 ：100.44 |
|  | 南 ： 38.04 |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：赵少杰

元数据作者：赵少杰

数据管理者：赵少杰

项目支持信息

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

赵少杰. 黑河综合遥感联合试验：冰沟流域加密观测区RPG-8CH-DP地基微波辐射计积雪观测数据集（2008年3月24日和25日）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2022. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.NIEER.2021.1861.