延安地区地面极化探地雷达实测科学数据

英文名称：Scientific Data from Ground-Based Polarimetric Ground-Penetrating Radar Measurements in Yan'an Region

DOI：10.12072/ncdc.loess.db7346.2026

CSTR：11738.11.ncdc.loess.db7346.2026

数据共享方式：申请获取

数据分类：其他

数据集摘要

延安地区地面极化探地雷达实测科学数据，旨在进行小范围的精细探测。探地雷达中心频率100MHz，采样时窗设置为100ns。根据雷达数据中记录的GPS数据，得到了地面多极化探地雷达探测路线图，其主要位于一处滑坡体上，滑坡体上能观察到一些落水洞。对实验中采集到的HH极化通道、HV极化通道、及VV极化通道原始数据，设计了包含背景去除、增益、带通滤波的数据处理流程。可见HH及VV通道中地面反射能量较强，HV通道能量较弱，但HV通道的穿透能力更强，可探测更深的地下结构，探测深度可达10m以上。浅部的强散射能量均在地表附近找到了落水洞，但在地表上无法确定落水洞的地下规模和结构，探地雷达剖面中可以看到落水洞在地下延申的深度不同，结构规模也不同。不同的落水洞深度、规模和结构对于评估其危害有重要作用。

数据源描述

数据来源于延安市安塞区湫滩，采用100MHz全极化探地雷达进行黄土滑坡地下结构非破坏性探测，用于识别黄土滑坡地下落水洞、裂隙等结构，采样时窗设置为100ns，全过程严格遵守设备维护和操作规范，所有数据均按标准格式存档备份，确保数据的完整性、准确性和可追溯性，有效支撑后续地下结构分析和科研应用。

数据加工方法

通过软件进行背景去除、增益、带通滤波的数据处理，从而完成实际图像的呈现。

数据质量描述

为了确定地下结构的真实性，在同一测线上进行了高密度电法测量，取相同一段穿透能力最强的HV通道数据，两者对比。探地雷达HV通道数据中的地层界面与高密度电法反演结果中高、低阻界面对应较好，证实了探地雷达HV通道数据中观察到的地下结构是来自黄土体地下结构，浅部结构的高阻特性也与落水洞的特征相吻合。此外，结果也证实了所探测到的深部地下结构的真实性，结果表明该多极化探地雷达在黄土地区能探测地下落水洞的结构，并且其探测深度能达到10m。

基本信息

采集时间：2024/08/12-2024/08/13

采集地点：延安市安塞区

数据量：421.6 MiB

数据格式：*.zry

坐标系： 无

关键词标签

主题：探地雷达, 全极化, matlab
	
      学科：空间物理探测 
	
      时间：2024
	
      地点：延安市安塞区

空间范围

|  | 北 ： 37.33 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：108.86 |  | 东 ：109.44 |
|  | 南 ： 36.51 |  |

数据服务信息

联系人：李红星

服务电话：0931-4967592

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：冯晅

元数据作者：冯晅

数据管理者：冯晅

项目支持信息

编号：52800021，
      名称：极端天气黄土体灾变风险防控技术装备研发

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

冯晅. 延安地区地面极化探地雷达实测科学数据. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2026. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.loess.db7346.2026.