黑河综合遥感联合试验：扁都口加密观测区L&K波段机载微波辐射计地面同步观测数据集（2008年3月19日）

英文名称：Heihe integrated remote sensing joint test: L & K band airborne microwave radiometer ground synchronous observation data set in biandukou encrypted observation area (March 19, 2008)

DOI：10.12072/ncdc.NIEER.db1866.2022

CSTR：11738.11.ncdc.NIEER.2021.1834

数据共享方式：登录获取

数据分类：遥感及产品

数据集摘要

2008年3月19日11:20至12:30BJT进行机载LK波段机载微波辐射计航空飞行试验，微波辐射计的观测角度为垂直地表。地表参数包括地表辐射温度、地表物理温度、土壤剖面0-1cm、1-3cm、3-5cm的重量含水量（烘干称重法），表层土壤冻融状况（以冻融深度表示）。 主要目的是观测土壤含水量、冻融等土壤状态对微波辐射的影响。   1）土壤冻融深度的测量方法是通过用筷子插入地表感觉土壤硬度或者将土壤表层冻结层直接挖出测量冻结层厚度，来判断冻融深度。直尺直接测量，当土壤硬度较大并且有冰晶时，认为土壤冻结；反之，则认为土壤未冻。数据可以用Microsoft Office软件打开。   2）地表辐射温度和物理温度测量仪器采用手持式红外温度计，测量时采用了近距测量模式。地表物理温度采用手持式红外温度计附带的热电偶温度计（某些样点同时使用了针式铂电阻温度计）。数据可以用Microsoft Office软件打开。   3）土壤湿度测量方法是：取0-1cm、1-3cm、3-5cm土样，放入自封袋，然后用微波炉烘干，计算其土壤重量含水量。土壤的体积含水量可以通过容重数据计算。 数据可以用Microsoft Office软件打开。   4）在地面同步测量过程中，对每个测量点地地表状况和周围环境状况进行了拍照，可以作为数据分析和使用的参考。文件格式为.jpg。   本数据集：K波段微波辐射计数据、L波段微波辐射计数据、土壤冻融深度数据、土壤湿度数据、地表温度数据、地表状况数据。

数据源描述

土壤冻融深度的测量方法是通过用筷子插入地表感觉土壤硬度或者将土壤表层冻结层直接挖出测量冻结层厚度，来判断冻融深度。地表辐射温度和物理温度测量仪器采用手持式红外温度计，测量时采用了近距测量模式。土壤湿度测量方法是取土样（0-1cm、1-3cm、3-5cm）用微波炉烘干，计算其土壤重量含水量。

数据加工方法

1）土壤冻融深度的测量方法是通过用筷子插入地表感觉土壤硬度或者将土壤表层冻结层直接挖出测量冻结层厚度，来判断冻融深度。直尺直接测量，当土壤硬度较大并且有冰晶时，认为土壤冻结；反之，则认为土壤未冻。数据可以用Microsoft Office软件打开。   2）地表辐射温度和物理温度测量仪器采用手持式红外温度计，测量时采用了近距测量模式。地表物理温度采用手持式红外温度计附带的热电偶温度计（某些样点同时使用了针式铂电阻温度计）。数据可以用Microsoft Office软件打开。   3）土壤湿度测量方法是：取0-1cm、1-3cm、3-5cm土样，放入自封袋，然后用微波炉烘干，计算其土壤重量含水量。土壤的体积含水量可以通过容重数据计算。 数据可以用Microsoft Office软件打开。   4）在地面同步测量过程中，对每个测量点地地表状况和周围环境状况进行了拍照，可以作为数据分析和使用的参考。文件格式为.jpg。

数据质量描述

数据质量良好

基本信息

采集时间：2008/03/19-2008/03/20

采集地点：黑河流域

数据量：255.6 MiB

数据格式：jpg

数据时间分辨率：时

坐标系： WGS84

关键词标签

主题：土壤冻融, 手持式红外温度计, 土壤水分, 地表辐射温度, L波段机载微波辐射计, 土壤物理温度, 地面同步观测, K波段机载微波辐射计
	
      学科：自然地理学 
	
      时间：2008
	
      地点：上游寒区水文试验区,  扁都口加密观测区,  黑河流域

空间范围

|  | 北 ： 38.97 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：100.59 |  | 东 ：100.44 |
|  | 南 ： 38.04 |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：赵少杰,  任华忠,  赵天杰,  车涛

元数据作者：赵少杰

数据管理者：赵少杰

项目支持信息

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

赵少杰,任华忠,赵天杰,车涛. 黑河综合遥感联合试验：扁都口加密观测区L&K波段机载微波辐射计地面同步观测数据集（2008年3月19日）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2022. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.NIEER.2021.1834.