延安地区无人机探地雷达探测科学数据

英文名称：Scientific Data from Drone Ground-Penetrating Radar Detection in Yan'an Region

DOI：10.12072/ncdc.loess.db7344.2026

CSTR：11738.11.ncdc.loess.db7344.2026

数据共享方式：申请获取

数据分类：其他

数据集摘要

延安地区无人机探地雷达探测科学数据，采用无人机搭载100MHz探地雷达进行黄土滑坡地下结构非破坏性探测，用于识别黄土滑坡地下落水洞、裂隙等结构。共进行了两项试飞实验，实验1为大范围快速探测实验，试验2为中等范围探测实验。针对飞行过程中采集到的原始数据设计了包含背景去除、增益、带通滤波、中值滤波、自适应滤波的数据处理流程。对比处理前后图像可见，发射和接收天线间的耦合得到了较好的压制，来自地表之下的信号能量得到了较好的补偿，原始数据中的随机噪声干扰也都得到了压制。

数据源描述

数据来源于延安市安塞区湫滩，采用无人机搭载100MHz探地雷达进行黄土滑坡地下结构非破坏性探测，用于识别黄土滑坡地下落水洞、裂隙等结构，飞行高度控制在5-15米，飞行速度保持在2米/秒，全过程严格遵守设备维护和操作规范，所有数据均按标准格式存档备份，确保数据的完整性、准确性和可追溯性，有效支撑后续地下结构分析和科研应用。

数据加工方法

通过软件进行背景去除、增益、带通滤波、中值滤波、自适应滤波的数据处理，从而完成实际图像的呈现。

数据质量描述

为了定量确定无人机探地雷达的有效探测深度，我们引入了Xing 等人2017年提出的探地雷达穿透深度估计方法。要估算穿透深度，需要用一个滑动窗口计算每两个相邻轨迹的互相关性。互相关结果变化最快的时间位置则表示穿透深度。我们通过计算所有道互相关性的局部导数来表示变化的快慢，   验证结果表明，表面地下介质较为均匀，穿透深度曲线较好地刻画了有信号区域与无信号区域之间的边界，无人机探地雷达能探测黄土体地下5m深度的结构，最深处可达8m。

基本信息

采集时间：2024/08/12-2024/08/13

采集地点：延安市安塞区

数据量：411.0 MiB

数据格式：*.zry

坐标系： 无

关键词标签

主题：探地雷达, 无人机, matlab
	
      学科：空间物理探测 
	
      时间：2024
	
      地点：延安市安塞区

空间范围

|  | 北 ： 37.33 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：108.86 |  | 东 ：109.44 |
|  | 南 ： 36.51 |  |

数据服务信息

联系人：李红星

服务电话：0931-4967592

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：冯晅

元数据作者：冯晅

数据管理者：冯晅

项目支持信息

编号：52800021，
      名称：极端天气黄土体灾变风险防控技术装备研发

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

冯晅. 延安地区无人机探地雷达探测科学数据. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2026. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.loess.db7344.2026.