黑河生态水文遥感试验：水文气象观测网数据集（大沙龙站涡动相关仪-2017）

英文名称：HiWATER: Dataset of hydrometeorological observation network (eddy covariance system of Dashalong station, 2017)

数据共享方式：申请获取

数据分类：气象

数据集摘要

该数据集包含了2017年1月1日至2017年12月31日的黑河水文气象观测网上游大沙龙站涡动相关仪观测数据。站点位于青海省祁连县，下垫面是沼泽化高寒草甸。观测点的经纬度是98.9406E, 38.8399N，海拔3739 m。涡动相关仪的架高4.5m，采样频率是10Hz，超声朝向是正北向，超声风速温度仪（CSAT3）与CO2/H2O分析仪（Li7500，2017年4月更换为Li7500RS）之间的距离是15cm。   涡动相关仪的原始观测数据为10Hz，发布的数据是采用Eddypro软件处理的30分钟数据，其处理的主要步骤包括：野点值剔除，延迟时间校正，坐标旋转（二次坐标旋转），频率响应修正，超声虚温修正和密度（WPL）修正等。同时对各通量值进行质量评价，主要是大气平稳性（Δst）和湍流相似性特征（ITC）的检验。对Eddypro软件输出的30min通量值也进行了筛选：（1）剔除仪器出错时的数据；（2）剔除降水前后1h的数据；（3）剔除10Hz原始数据中每30min内缺失率大于10%的数据；（4）剔除夜间弱湍流的观测数据（u*小于0.1m/s）。观测数据的平均周期为30分钟，一天48个数据，缺失数据标记为-6999。因仪器漂移等原因引起的可疑数据用红色字体标识。4月13-15日涡动系统Li7500标定，7月8-12日采集器的数据存储出现问题，数据缺失；当存储卡存储数据出现问题导致10Hz数据缺失时，数据由采集器输出的30min通量数据替代。   发布的观测数据包括：日期/时间Date/Time，风向Wdir（°），水平风速Wnd（m/s），侧向风速标准差Std_Uy（m/s），超声虚温Tv（℃），水汽密度H2O（g/m3），二氧化碳浓度CO2（mg/m3），摩擦速度Ustar（m/s），奥布霍夫长度L（m），感热通量Hs（W/m2），潜热通量LE（W/m2），二氧化碳通量Fc（mg/(m2s)），感热通量的质量标识QA_Hs，潜热通量的质量标识QA_LE，二氧化碳通量的质量标识QA_Fc。感热、潜热、二氧化碳通量的质量标识分为三级（质量标识0:（Δst   水文气象网或站点信息请参考Liu et al. (2018)，观测数据处理请参考Liu et al. (2011)。

数据源描述

数据加工方法

数据质量描述

基本信息

采集时间：2017/02/08-2018/01/12

采集地点：青海省祁连县，下垫面是沼泽化高寒草甸

数据量：3.8 MiB

数据格式：xls

坐标系： 无

关键词标签

主题：感热通量, 辐射, 二氧化碳通量, 潜热通量
	
      学科：大气科学 
	
      时间：2017
	
      地点：黑河流域,  大沙龙站,  上游寒区水文试验区

空间范围

|  | 北 ： 38.84 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ： 98.94 |  | 东 ： 98.94 |
|  | 南 ： 38.84 |  |

数据服务信息

联系人：李红星

服务电话：0931-4967592

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：刘绍民,  李新,  车涛,  徐自为,  张阳,  谭俊磊

元数据作者：刘绍民  ,  李新  ,  车涛  ,  徐自为  ,  张阳  ,  谭俊磊

数据管理者：徐自为

项目支持信息

编号：41531174，
      名称：陆表遥感产品真实性检验中的关键理论与方法研究

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

刘绍民,李新,车涛,徐自为,张阳,谭俊磊. 黑河生态水文遥感试验：水文气象观测网数据集（大沙龙站涡动相关仪-2017）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2026.

文章引用：

Liu Shaomin, Li Xin, Xu Ziwei, Che Tao, Xiao Qing, Ma Mingguo, Liu Qinhuo, Jin Rui, Guo Jianwen, Wang Liangxu, Wang Weizhen, Qi Yuan, Li Hongyi, Xu Tongren, Ran Youhua, Hu Xiaoli, Shi Shengjin, Zhu Zhongli, Tan Junlei, Zhang Yang, Ren Zhiguo. [J]. The Heihe Integrated Observatory Network: A Basin-Scale Land Surface Processes Observatory in China[J]. Vadose Zone Journal, 2018, 17, (1):180072.

Che T, Li X, Liu S, Li H, Xu Z, Tan J, Zhang Y, Ren Z, Xiao L, Deng J, Jin R, Ma M, Wang J, Yang X. Integrated hydrometeorological, snow and frozen-ground observations in the alpine region of the Heihe River Basin, China[J/OL]. Earth System Science Data, 2019, 11, (3): 1483-1499. 
            DOI: 10.5194/essd-11-1483-2019.