东北1km多年冻土埋深图（2023-2024年）

英文名称：11km permafrost depth map of Northeast China (2023-2024)

DOI：10.12072/ncdc.nieer.db7271.2026

CSTR：11738.11.NCDC.NIEER.DB7271.2026

数据共享方式：登录获取

数据分类：冻土

数据集摘要

本数据集为东北地区多年冻土埋深分布数据，结合实测钻孔和坑探数据，以地形因子、植被因子、气象因子、土壤与水文因子数据为驱动，采用机器学习方法（随机森林）进行模型构建。多年冻土埋深在大小兴安岭北部较小，在大兴安岭南部和西部埋深较大。可靠的精度使得此冻土分布数据可以作为全球变暖背景下东北地区多年冻土埋深分布模拟的标定基准和历史参考。数据格式为GeoTIFF，空间分辨率约1km，地理坐标系为WGS 1984。

数据源描述

实测钻孔和坑探数据；环境变量数据：选取了地形、植被、气候、水文及土壤五大类环境变量作为预测因子。   地形因子：基于数字高程模型（DEM）提取海拔、坡度、坡向、地形湿度指数、地形位置指数及地形起伏度。   植被/水文因子：利用Landsat8遥感产品提取归一化植被指数（NDVI）、增强型植被指数（EVI）、归一化水体指数（NDWI）。   气象因子：地表温度（LST）和降水数据则基于产品数据，并以此推算融化指数、冻结指数，作为关键中间变量输入。

数据加工方法

数据预处理：对所有多源栅格数据进行空间配准与标准化处理。统一地理坐标系为 WGS_1984，将空间范围裁剪至研究区边界，并采用重采样技术将所有变量的空间分辨率统一降尺度至1km，格式统一为GeoTIFF，确保多源数据在空间上的严格匹配。   利用ArcGIS的多值提取至点（Extract Multi-Values to Points）功能，提取每个样本点对应的环境变量数值，构建“样本-环境特征”高维数据集。构建的样本数据集包含目标变量及对应的特征向量。对提取结果进行完整性检查，剔除含有缺失值（NoData）或异常值的样本，确保模型输入数据的质量。   CatBoost模型构建：采用分层随机抽样法（Stratified Random Sampling），将数据集划分为训练集（70%）和测试集（30%）。基于Python环境下的scikit-learn机器学习库构建随机森林分类模型。针对样本不平衡问题，将class_weight参数设为 'balanced'。通过网格搜索对关键超参数进行优化，最终确定决策树数量（n_estimators）为1000，最大深度（max_depth）及节点分裂最小样本数（min_samples_split）等参数，并固定随机种子（random_state）以保证结果的可重复性。将环境变量作为特征输入，冻土类型作为标签进行模型训练。   利用CatBoost模型模拟得到东北多年冻土区表层60cm土壤水分空间分布，然后利用60cm土壤水分与活动层土壤水分的统计关系计算得到活动层水分空间分布，活动层水分为重量含水率。最后，通过实测活动层厚度与重量含水率(w)的拟合函数ALT=79.602×w-0.41模拟得到的整个流域内活动层厚度，单位为cm。模拟的活动层厚度最大值为147cm，最小值为62cm，与实测活动层厚度对比，模拟结果的RMSE≈30cm。结果显示，模型具有较高的精度。

数据质量描述

通过实测活动层厚度与重量含水率(w)的拟合函数ALT=79.602×w-0.41模拟得到的整个流域内活动层厚度，单位为cm。模拟的活动层厚度最大值为147cm，最小值为62cm，与实测活动层厚度对比，模拟结果的RMSE≈30cm。

基本信息

采集时间：2023/01/01-2024/12/31

采集地点：中国东北地区

数据量：13.9 MiB

数据格式：*.tif

数据空间分辨率(/米)：1km

数据时间分辨率：2年

坐标系： WGS84

投影：
       WGS_1984_Albers

关键词标签

主题：多年冻土, 活动层厚度, 重复含水率
	
      学科：地理学 
	
      时间：2023 2024
	
      地点：中国东北地区

空间范围

|  | 北 ： 53.56 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：111.16 |  | 东 ：135.09 |
|  | 南 ： 38.73 |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：杜二计,  赵林

元数据作者：杜二计

数据管理者：王翀

项目支持信息

编号：2022FY100700，
      名称：东北高纬度多年冻土本底及冻融灾害调查

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

杜二计,赵林. 东北1km多年冻土埋深图（2023-2024年）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2026. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.NCDC.NIEER.DB7271.2026.