“多传感单元的双互感电压、东北天坐标系下的三轴欧拉角”数据集

英文名称："Dual mutual inductance voltage of multiple sensing units, three-axis Euler angles in the Northeast Celestial Coordinate System" dataset

DOI：10.12072/ncdc.loess.db7394.2026

CSTR：11738.11.ncdc.loess.db7394.2026

数据共享方式：申请获取

数据分类：其他

数据集摘要

该数据集来源于野外黄土坡体深部在自然环境作用下的地下位移的三维测量数据。系统基于自主研制的多传感单元纵向串叠阵列，能够实时采集多传感单元的双互感电压、东北天坐标系下的三轴欧拉角，并通过本地双互感电压面中解析算法获取深部土体的三维位移信息。所有监测数据通过4G无线方式实时回传至云平台，并由本地服务器实现双边数据库的同步管理。基于数字孪生技术，系统对多级传感单元阵列进行重建，形成实体传感阵列到数字孪生体的连续位移映射数据流。   可以通过该数据集重建传感器的空间位置姿态，并为人机界面提供数据支持，实现传感器的三维状态数字孪生，助力用户对滑坡风险开展直观且有效的评估。

数据源描述

多传感单元的双互感电压、东北天坐标系下的三轴欧拉角数据集由中国计量大学自主研发的地下变形（位移）三维测量仪器系统传感器提供。其中双互感电压数据来源于传感器系统的双互感线圈，三轴欧拉角数据基于东北天坐标系下的高精度九轴姿态测量传感器（JY901S）采集，该数据集的双互感电压分辨率为12位，输出范围位0-3.3v，三轴欧拉角的输出范围位角度X、Z轴±180°、Y轴±90°。数据集采集时间范围为2025年11月8日至2025年12月8日。

数据加工方法

（1）依据ID号解析传感器中每个传感单元的双互感电压和三周欧拉角（2）利用分段三次hermit插值和标定的双互感电压面重建对应姿态角下的大小电压平面；（3）利用残差方法解算除各级传感单元的水平位移和竖直位移。（4）利用各级传感单元姿态和相对位移重建传感器的整体空间位姿，并通过可视化平台实现传感器实体到传感器数字孪生体的相互映射。

数据质量描述

采用多级CRC校验，验证各级传感单元数据到主控板的可靠性，同时利用留一法验证了依据双互感电压面和姿态重建大小电压面的插值可靠性；另一方面，提前通过岩土灾变实验平台模拟地下位移三维测量传感器的实体和数字孪生体相互映射的可靠性。验证结果表明，多级CRC校验后的传感器数据传输可靠性到达99%，留一法验证的重建大小电压面的最大RMSE不超过0.0324；实验平台的传感器实体和数字孪生体相互映射模拟结果吻合度较高。因此，本数据集可以作为评价岩土体深部位移情况的可靠指标

基本信息

采集时间：2025/01/01-None

采集地点：陕西省延安市富县刘家庄村新科庄组

数据量：122.1 MiB

数据格式：*.sql

坐标系： 无

关键词标签

主题：双互感等值电压, 姿态传感器, 东北天坐标系, 数字孪生
	
      学科：地理学 
	
      时间：2025
	
      地点：黄土高原

空间范围

|  | 北 ： |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ： |  | 东 ： |
|  | 南 ： |  |

数据服务信息

联系人：李红星

服务电话：0931-4967592

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：李青,  郭子涵

元数据作者：李青  ,  郭子涵

数据管理者：李青

项目支持信息

编号：2022YFC3003403，
      名称：黄土坡体灾变前兆多场信息监测技术装备

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

李青,郭子涵. “多传感单元的双互感电压、东北天坐标系下的三轴欧拉角”数据集. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2026. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.loess.db7394.2026.