高寒矿区冻土时空变化图集

英文名称：Atlas of the Spatiotemporal Variations of Permafrost in Alpine Mining Areas

DOI：10.12072/ncdc.db7679.2026

CSTR：11738.11.ncdc.db7679.2026

数据共享方式：申请获取

数据分类：冻土

数据集摘要

青藏高原高寒区是我国矿产资源的重要储备区，木里矿区高强度开挖和大范围尾矿堆积破坏了原有地形、地貌和地质条件，严重影响了高寒矿区内的冻土。本研究利用Landsat影像数据、现场实测地温数据、钻孔编录数据等数据源，基于GEE平台、ArcGIS软件，利用随机森林方法、Stefan方程等方法，生成高寒矿区30m空间分辨率活动层、热稳定性、含冰量图集，具有高精度、大范围、采矿前后对比等特点，该数据可为高寒矿区冻土分布及热稳定性等研究提供基础数据。

数据源描述

Landsat系列卫星数据由美国地质调查局（USGS）和国家航空航天局（NASA）联合研制并提供（https://landsat.gsfc.nasa.gov/）。 Landsat计划自1972年启动，迄今已有多颗卫星相继发射，如Landsat 4、5、7、8和9。Landsat数据时间跨度长、连续性好，是研究地表变化的重要遥感数据源。Landsat 8的陆地成像仪（OLI）和热红外传感器（TIRS）提供了多光谱和热红外影像，其空间分辨率分别为30 m（多光谱）、100 m（热红外），重访周期为16天。Landsat数据经过辐射、大气和几何校正，可免费下载获取，用于全球土地覆盖、植被、温度等监测和分析。Landsat数据可通过USGS Earth Explorer网站（https://earthexplorer.usgs.gov/） 获取。木里矿区多年冻土区地貌沉积类型依据1:20万地质资料图进行划分，底图资料是由青海省地质资料馆提供的半矢量化图。植被分类使用184个样本点，地温数据由48个使用中国科学院西北生态环境资源研究院冻土实验室的测温电缆与CR3000数采仪的钻孔测量得出，编录数据由钻孔中进行采样与记录。

数据加工方法

（1）基于GEE平台，对Landsat影像利用随机森林方法进行植被分类。   （2）考虑了海拔、经度、纬度、植被、坡向、坡度共六种地理要素，利用48个样本数据建立起研究区年平均地温和影响因子之间的多元统计关系，并使用ArcGIS平台将统计关系扩展到整个研究区从而得到大通河流域的年平均地温。   （3）在专题制作的木里矿区植被覆盖图、多年冻土分布图、多年冻土活动层厚度图的基础上，进行地貌类型区划、垂直方向地层分类统计及不同底层含冰量统计，估算多年冻土上限至10m深度范围内的多年冻土地下冰含量。   （4）将矿山、渣山区域单独利用新增钻孔数据与活动层数据进行计算，利用数理统计与数值模拟办法确定矿坑、矸石山对多年冻土地温、活动层与地下冰含量的影响，与采矿前图集进行融合，获得采矿后高寒矿区多年冻土图集。

数据质量描述

考虑了海拔、经度、纬度、植被、坡向、坡度共六种地理要素，利用48个现场踏勘样本数据利用随机森林方法进行植被分类，使用70余个地温孔长期地温监测数据，结合海拔、经度、纬度、植被、坡向、坡度共六种地理要素建立研究区年均地温；使用祁连山区近百个多年地温钻孔编录数据，确定不同地质地貌条件下地层含冰量，最终获得多年冻土地下冰含量，数据与新钻进的地温孔对比误差小于20%。利用数值模拟对矿山、渣山对多年冻土影响进行模拟，确定采矿对多年冻土影响，对比实地钻孔数据误差小于20%。

基本信息

采集地点：青藏高原高寒区

数据量：301.6 MiB

数据格式：*.tif

坐标系： 无

关键词标签

主题：冻土, 热稳定性, 活动层, 含冰量
	
      学科：地理学 
	
      时间：2000 2025
	
      地点：青藏高原高寒区

空间范围

|  | 北 ： 38.33 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ： 98.83 |  | 东 ： 99.75 |
|  | 南 ： 37.82 |  |

数据服务信息

联系人：

服务电话：

服务邮箱：

联系信息

数据贡献者：陈继,  陈书峄,  马燊

元数据作者：陈继  ,  陈书峄  ,  马燊

数据管理者：陈继

项目支持信息

编号：2022YFF1302601，
      名称：高寒矿区冻土水文生态时空变化监测和数据融合技术集成

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

陈继,陈书峄,马燊. 高寒矿区冻土时空变化图集. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2026. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.db7679.2026.