黑河综合遥感联合试验：阿柔冻融观测站大孔径闪烁仪（LAS）数据集（2008-2012）

英文名称：Heihe River comprehensive remote sensing joint test: large aperture scintillator (LAS) data set of aryo freeze-thaw observation station (2008-2012)

DOI：10.12072/ncdc.NIEER.db0066.2020

CSTR：11738.11.ncdc.nieer.2020.1560

数据共享方式：申请获取

数据分类：遥感及产品

数据集摘要

本数据集包含了2008-03-11至2012年4月11日阿柔冻融观测站的大孔径闪烁仪（LAS）观测数据，仪器型号为BLS450，产自德国。LAS发射端与接收端相距2390m ；LAS发射端经纬度为100°28′16.4″E，38°03′24.3″N；接收端经纬度为100°27′25.9E″，38°02′18.1N″；发射端离地高度为11.2m；接收端离地高度为11.5m；LAS有效高度为9.5m。 观测内容为空气折射指数结构参数（Cn2）。LAS发射端发射频率为5Hz，接收端数据1分钟平均输出，数据最终处理为30分钟的平均周期。 数据以csv格式存储，文件命名规则为WATER_LAS_阿柔_yyyymmdd-yyyymmdd（yyyymmdd-yyyymmdd为观测起止时间），缺值数据统一采用字符串None表示。 数据更新至2012年4月，具体时间范围为：20080311-20081031，20090101-20120411。

数据源描述

仪器型号为BLS450，产自德国。LAS发射端与接收端相距2390m ；LAS发射端经纬度为100°28′16.4″E，38°03′24.3″N；接收端经纬度为100°27′25.9E″，38°02′18.1N″；发射端离地高度为11.2m；接收端离地高度为11.5m；LAS有效高度为9.5m。

数据加工方法

观测内容为空气折射指数结构参数（Cn2）。LAS发射端发射频率为5Hz，接收端数据1分钟平均输出，数据最终处理为30分钟的平均周期

数据质量描述

数据质量良好

基本信息

采集时间：2008/03/11-2012/04/11

采集地点：黑河流域, 上游寒区水文试验区, 阿柔加密观测区, 阿柔冻融观测站

数据量：502.7 KiB

数据格式：txt

数据时间分辨率：日

坐标系： 无

关键词标签

主题：大孔径闪烁仪, 气象水文, 蒸散发, 地表能量平衡, 显热通量
	
      学科：自然地理学 
	
      时间：2008 2009 2010 2011 2012
	
      地点：黑河流域,  上游寒区水文试验区,  阿柔冻融观测站,  阿柔加密观测区

空间范围

|  | 北 ： 38.06 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：100.47 |  | 东 ：100.46 |
|  | 南 ： 38.04 |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：刘绍民,  李新,  徐自为

元数据作者：黄广辉

数据管理者：徐自为

项目支持信息

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

刘绍民,李新,徐自为. 黑河综合遥感联合试验：阿柔冻融观测站大孔径闪烁仪（LAS）数据集（2008-2012）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2021. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.nieer.2020.1560.

文章引用：

Liu Shaomin, Li Xin, Xu Ziwei, Che Tao, Xiao Qing, Ma Mingguo, Liu Qinhuo, Jin Rui, Guo Jianwen, Wang Liangxu, Wang Weizhen, Qi Yuan, Li Hongyi, Xu Tongren, Ran Youhua, Hu Xiaoli, Shi Shengjin, Zhu Zhongli, Tan Junlei, Zhang Yang, Ren Zhiguo. The Heihe Integrated Observatory Network: A Basin‐Scale Land Surface Processes Observatory in China[J]. Vadose Zone Journal, 2018, 17, (1).

Li Xin, Li Xiaowen, Li Zengyuan, Ma Mingguo, Wang Jian, Xiao Qing, Liu Qiang, Che Tao, Chen Erxue, Yan Guangjian, Hu Zeyong, Zhang Lixin, Chu Rongzhong, Su Peixi, Liu Qinhuo, Liu Shaomin, Wang Jindi, Niu Zheng, Chen Yan, Jin Rui, Wang Weizhen, Ran Youhua, Xin Xiaozhou, Ren Huazhong. Watershed Allied Telemetry Experimental Research[J]. John Wiley &amp; Sons, Ltd, 2009, 114, (D22).