黑河综合遥感联合试验：预试验期中游干旱区水文试验区加密观测区Envisat ASAR地面同步观测数据集（2007年9月19日）

英文名称：Heihe River Integrated Remote Sensing joint test: ENVISAT ASAR ground synchronous observation data set of dense observation area in hydrological test area of arid area in the middle reaches of the pre-test period (September 19, 2007)

DOI：10.12072/ncdc.NIEER.db1813.2022

CSTR：11738.11.ncdc.NIEER.2021.1793

数据共享方式：申请获取

数据分类：遥感及产品

数据集摘要

2007年9月19日预试验期间，在临泽站开展了Envisat ASAR卫星地面同步观测试验，2007年9月19日成功获得了一景Envisat ASAR影像。Envisat ASAR数据为AP模式，VV/VH极化组合方式，过境时间约为11:29BJT。本地面数据可为发展和验证Envisat ASAR遥感反演土壤水分提供基本的地面数据集。   测量内容：   1. 土壤水分。样方分布：临泽芦苇地、张掖农田、张掖戈壁、临泽玉米地、临泽苜蓿地、张掖观象台、临泽湿地。观测方法：环刀法。   2. GPS位置，测量仪器：GARMIN GPS 76。   3. 植被信息。记录信息：株高、植株鲜重、植株干重、取样方式、描述（例如地表类型，均匀程度，干湿程度等）。   4. 大气参数。   测量仪器：遥感所的法国CIMEL公司生产CE318太阳分光光度计。   测量目标：利用太阳分光光度计测量得到的大气参数。测量地点：大满水管所。   测量内容：CE318太阳分光光度计通过直接太阳辐射测量数据，可以反演出非水汽通道的光学厚度、瑞利散射、气溶胶光学厚度，水汽通道936nm测量数据可以获得大气气柱的水汽含量，水平能见度也可从CE318数据导出。本次测量采用了北京师范大学的CE318，其可提供1020nm、936nm、870nm、670nm和440nm共5个波段的光学厚度，可以利用936nm测量数据反演大气柱水汽含量。   数据存储：本数据包括原始数据和处理后的大气数据。原始数据以CE318特有文件格式*.k7存储，可用ASTPWin软件打开，并附带说明文件ReadMe.txt ；处理后文件包括利用原始数据反演获得光学厚度、瑞利散射、气溶胶光学厚度、水平能见度和近地表大气温度，以及参与计算的太阳方位角、天顶角、日地距离修正因子和大气柱质量数。   5. 粗糙度观测。粗糙度数据由粗糙度板测量，通过数码照相采集，然后在ArcView软件下，对照片中每根辐条的顶端以及板子的四角做手工数字化采样，获得其图像坐标值，经过几何校正后，计算得到每根辐条的高度，然后按公式计算表面高度标准离差和表面相关长度。其计算公式见《微波遥感》第二卷234-236页。粗糙度数据中首先是样点名称，之后数据正文包括4列（编号、文件名、标准离差、相关长度）。每一个文件名，即txt文件对应一张采样照片，标准离差（cm）与相关长度（cm）即代表了粗糙度。之后是每张照片中101根辐条的长度，属于中间结果，用以检查校正。

数据源描述

2007年9月19日预试验期间，在临泽站开展了Envisat ASAR卫星地面同步观测试验，2007年9月19日成功获得了一景Envisat ASAR影像。Envisat ASAR数据为AP模式，VV/VH极化组合方式，过境时间约为11:29BJT。本地面数据可为发展和验证Envisat ASAR遥感反演土壤水分提供基本的地面数据集。

数据加工方法

土壤水分。样方分布：临泽芦苇地、张掖农田、张掖戈壁、临泽玉米地、临泽苜蓿地、张掖观象台、临泽湿地。观测方法：环刀法。   GPS位置，测量仪器：GARMIN GPS 76。 植被信息。记录信息：株高、植株鲜重、植株干重、取样方式、描述（例如地表类型，均匀程度，干湿程度等）。   大气参数。测量仪器：遥感所的法国CIMEL公司生产CE318太阳分光光度计。   粗糙度观测。粗糙度数据由粗糙度板测量，通过数码照相采集，然后在ArcView软件下，对照片中每根辐条的顶端以及板子的四角做手工数字化采样，获得其图像坐标值，经过几何校正后，计算得到每根辐条的高度，然后按公式计算表面高度标准离差和表面相关长度。

数据质量描述

数据质量良好

基本信息

采集时间：2007/09/19-2007/09/19

采集地点：黑河流域, 观象台加密观测区, 中游干旱区水文试验区, 盈科绿洲加密观测区, 临泽站加密观测区, 临泽草地加密观测区

数据量：1.6 GiB

数据格式：excel

数据时间分辨率：时

坐标系： WGS84

关键词标签

主题：环刀, ASAR, 气溶胶光学厚度, 地面同步观测, 预试验, 土壤水分, CE318太阳分光光度计, 地表粗糙度, 大气光学厚度
	
      学科：自然地理学 
	
      时间：2007
	
      地点：黑河流域,  观象台加密观测区,  中游干旱区水文试验区,  盈科绿洲加密观测区,  临泽站加密观测区

空间范围

|  | 北 ： 38.97 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：100.59 |  | 东 ：100.44 |
|  | 南 ： 38.04 |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：戴礼云,  车涛,  李新,  韩旭军,  郝晓华,  晋锐,  李弘毅,  梁继,  潘小多,  冉有华,  王旭峰,  刘强

元数据作者：戴礼云

数据管理者：戴礼云

项目支持信息

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

戴礼云,车涛,李新,韩旭军,郝晓华,晋锐,李弘毅,梁继,潘小多,冉有华,王旭峰,刘强. 黑河综合遥感联合试验：预试验期中游干旱区水文试验区加密观测区Envisat ASAR地面同步观测数据集（2007年9月19日）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2022. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.NIEER.2021.1793.