黑河流域地表过程综合观测网（混合林站自动气象站-2025）

英文名称：Dataset of Heihe integrated observatory network (automatic weather station of mixed forest station, 2025)

DOI：10.12072/ncdc.heihe.db7622.2026

CSTR：11738.11.ncdc.heihe.db7622.2026

数据共享方式：申请获取

数据分类：气象

数据集摘要

该数据集包含了2025年1月1日至2025年12月31日黑河流域地表过程综合观测网下游混合林站气象要素观测数据。站点位于内蒙古额济纳旗达来呼布镇四道桥，下垫面是胡杨与柽柳。观测点的经纬度是101.1335E,41.9903N，海拔874m。空气温度、相对湿度传感器架设在28m处，朝向正北；气压计安装在地面上的防撬箱内；翻斗式雨量计安装在28m处；风速与风向传感器架设在28m，朝向正北；四分量辐射仪安装在24m处，朝向正南；两个红外温度计安装在24m处，朝向正南，探头朝向是垂直向下；两个光合有效辐射仪安装在24m处，朝向正南，探头垂直向上和向下方向各一个；土壤温度探头埋设在地表0cm和地下2cm、4cm、10cm、20cm、40cm、60cm、100cm、160cm、200cm和240cm处，在距离气象塔2m的正南方；土壤水分探头埋设在地下2cm、4cm、10cm、20cm、40cm、60cm、100cm、160cm、200cm和240cm处，在距离气象塔2m的正南方；土壤热流板（3块）依次埋设在地下6cm处，在距离气象塔2m的正南方。

数据源描述

黑河流域地表过程综合观测网下游混合林站

数据加工方法

数据质量描述

基本信息

采集时间：2025/01/01-2025/12/31

采集地点：黑河流域地表过程综合观测网下游混合林站

数据量：12.8 MiB

数据格式：*xlsx

数据空间分辨率(/米)：--

数据时间分辨率：10 min

坐标系： 无

关键词标签

主题：黑河流域地表过程综合观测网, 自动气象站, 气象要素, 胡杨, 怪柳
	
      学科：大气科学 , 地理学 , 水文学 
	
      时间：2025
	
      地点：黑河流域,  下游天然绿洲试验区,  混合林站

空间范围

|  | 北 ： 41.99 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：101.13 |  | 东 ：101.13 |
|  | 南 ： 41.99 |  |

数据服务信息

联系人：

服务电话：

服务邮箱：

联系信息

数据贡献者：刘绍民,  车涛,  徐自为,  谭俊磊,  任志国,  张阳

元数据作者：刘绍民  ,  车涛  ,  徐自为  ,  谭俊磊  ,  任志国  ,  张阳

数据管理者：徐自为

项目支持信息

编号：XDA20100101，
      名称：泛第三极环境变化与绿色丝绸之路建设专项（XDA20100101）

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

刘绍民,车涛,徐自为,谭俊磊,任志国,张阳. 黑河流域地表过程综合观测网（混合林站自动气象站-2025）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2026. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.heihe.db7622.2026.

文章引用：

Liu Shaomin, Xu Ziwei, Che Tao, Li Xin, Xu Tongren, Ren Zhiguo, Zhang Yang, Tan Junlei, Song Lisheng, Zhou Ji, Zhu Zhongli, Yang Xiaofan, Liu Rui, Ma Yanfei. A dataset of energy, water vapor, and carbon exchange observations in oasis–desert areas from 2012 to 2021 in a typical endorheic basin[J/OL]. Earth System Science Data, 2023, 15: 4959-4981. 
            DOI: 10.5194/essd-15-4959-2023.

Liu Shaomin, Li Xin, Xu Ziwei, Che Tao, Xiao Qing, Ma Mingguo, Liu Qinhuo, Jin Rui, Guo Jianwen, Wang Liangxu, Wang Weizhen, Qi Yuan, Li Hongyi, Xu Tongren, Ran Youhua, Hu Xiaoli, Shi Shengjin, Zhu Zhongli, Tan Junlei, Zhang Yang, Ren Zhiguo. [J]. The Heihe Integrated Observatory Network: A Basin-Scale Land Surface Processes Observatory in China[J]. Vadose Zone Journal, 2018, 17, (1):180072.