大兴安岭东坡卡马兰河流域多年冻土探地雷达测量数据（2023-2024年）

英文名称：Ground Penetrating Radar Measurement Data of Permafrost in the Kamaran River Basin on the East Slope of Daxing'an Mountains (2023-2024)

DOI：10.12072/ncdc.nieer.db7239.2026

CSTR：11738.11.NCDC.NIEER.DB7239.2026

数据共享方式：登录获取

数据分类：冻土

数据集摘要

该数据集为2023-2024年大兴安岭东坡卡马兰河流域多年冻土探地雷达测量数据，使用探地雷达仪器(PulseEKKO)对大兴安岭东坡卡马兰河流域多年冻土活动层进行探测。数据集采集覆盖了经纬度、不同海拔、地表类型、优势物种。观测测线用来获取剖面有效的反射层位信息。该数据集可为了解该区域活动层冻结界面提供详细的野外数据，对冻土研究提供验证数据集。   数据包含测线号、经度、纬度、海拔高度、发射机位置、接收机位置、步长（m）、天线距离、剖面长度（m）、反射层位、速度（m/ns）、时间窗口（ns）和叠加方式。

数据源描述

本数据由黑龙江省寒区地理环境监测与空间信息服务重点实验室提供，使用探地雷达仪器(PulseEKKO)对大兴安岭东坡卡马兰河流域多年冻土活动层进行探测。数据采集覆盖了经纬度、不同海拔、地表类型，可为了解该区域活动层厚度提供详细的野外数据，对冻土研究提供验证数据集。

数据加工方法

采用100MHz低频非屏蔽天线的探地雷达主要由控制模块、电池、电缆、发射天线和接收天线构成。探地雷达发射天线向外发射电磁波，电磁波在介电性均一的单层土壤中的传播路径。部分电磁波通过空气直接从发射天线传播到接收天线，这些电磁波称为空气波。地表波沿着土壤表面传播到接收天线，其路程可近似看作两个天线之间的间距。反射波或折射波穿过地表到达地下介质，当电磁波遇到电性差异大的分界面、目标体或者具有不同介电常数的材料(如土壤中的侵入体、土壤孔隙和土层中的不同土壤体积含水量)时，探地雷达电磁波的振幅、频率和相位都会发生变化，从而发生散射和反射，并从不同的界面返回接收天线。接收天线接收各种电磁波，传输在控制模块中，控制模块主要用于处理接收天线获取的雷达波信号，将雷达波电信号转换为时延、水平移动距离、深度等参数。采用250MHz低频非屏蔽天线的探地雷达的发射天线和接收天线与100MHz的有所差异，但其探测原理相同。随后，使用专属的软件EKKO对100MHz和250MHz测线进行影像处理，主要消除空气直达波和地面直达波对测线的影响，通过点击“process”选择“Highpass”、“DC Removal”等一系列操作使测线效果更加明显，获取剖面有效的反射层位。

数据质量描述

利用探地雷达仪器(PulseEKKO)的100MHZ和250MHZ的天线测量。首先，设置仪器参数：频率、时间窗口、步长、采样间隔等。其次，运行系统：scope检测、扫描、开始测量，共观测63个100MHZ测线和19个250MHZ测线。数据质量良好，但存在部分测线无法准确获取有效反射层位信息。

基本信息

采集时间：2023/07/01-2024/08/31

采集地点：大兴安岭东坡卡马兰河流域

数据量：158.9 KiB

数据格式：*.xlsx

数据时间分辨率：日

坐标系： 无

关键词标签

主题：探地雷达, 活动层, 卡马兰河流域
	
      学科：地理学 
	
      时间：2023 2024
	
      地点：大兴安岭东坡卡马兰河流域

空间范围

|  | 北 ： 52.36 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：122.62 |  | 东 ：123.50 |
|  | 南 ： 51.87 |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：臧淑英

元数据作者：李彪  ,  满浩然

数据管理者：孙丽

项目支持信息

编号：2022FY100700，
      名称：东北高纬度多年冻土本底及冻融灾害调查

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

臧淑英. 大兴安岭东坡卡马兰河流域多年冻土探地雷达测量数据（2023-2024年）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2026. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.NCDC.NIEER.DB7239.2026.