兰州地区广域增强实时GNSS变形监测科学数据

英文名称：Dataset of ground deformation in the Yellow River Basin of Lanzhou  from 2017 to 2025

DOI：10.12072/ncdc.loess.db7340.2026

CSTR：11738.11.ncdc.loess.db7340.2026

数据共享方式：申请获取

数据分类：其他

数据集摘要

地面沉降会对城市基础设施、自然环境以及社会经济发展造成多重危害，因此有必要对齐进行长期监测。本研究选取2017年3月27日至2025年7月19日期间获取的116幅 Sentinel-1 卫星 SAR 影像，结合精密轨道数据、30 m 空间分辨率的 Shuttle Radar Topography Mission（SRTM）数据以及 GACOS 天顶对流层延迟产品，通过 SBAS-InSAR 技术获取了兰州市黄河流域的地表形变信息。结果显示，袁家营、白道坪、西津坪周边以及罗家滩东北部、包家咀西北部等区域存在较为明显的地表沉降，而研究区大部分区域未发现显著沉降或隆起现象。

数据源描述

在本数据集中，InSAR 处理所依赖的数据包括 ASF 提供的 Sentinel-1 InSAR 影像、精密星历数据、SRTM 数字高程模型以及 GACOS 天顶对流层延迟产品。ASF 的 Sentinel-1 影像具有较高的相位精度和良好的时空覆盖条件，结合干涉处理后能够实现毫米至厘米级的地表形变探测。本数据集采用的影像间的默认时间间隔为24天，部分时间段可能会根据实际情况有所调整。为了进一步提高几何定位精度，采用 ASF 发布的 Sentinel-1 精密星历产品（POEORB），其轨道三维误差通常小于 5 cm，是 InSAR 高精度解算的关键辅助数据。地形相位的移除基于 30 m 分辨率的 Shuttle Radar Topography Mission（SRTM）数字高程模型，该数据具有约 10 m 的垂直精度和较好的全球一致性。为减弱大气对流层造成的相位延迟干扰，使用了 GACOS 提供的天顶对流层延迟数据，其对流层延迟误差可降低至 1–2 cm。

数据加工方法

数据质量描述

地理编码几何质量度量RMSE（mm），该值越高拟合和反演的质量，本数据集中最大值为21.23mm，最小值为0.99mm其中99%的区域均小于7.2mm.形变速率的平均精度最大值为2mm/year,最小值为0.07mm/year.高程测量的平均精度最大值为2mm,最小值为0.13mm.

基本信息

采集时间：2017/01/01-2025/12/31

采集地点：中国，兰州

数据量：3.2 GiB

数据格式：.dat

数据时间分辨率：24天

坐标系： WGS84

关键词标签

主题：地面形变, 沉降监测, sbas-insar
	
      学科：大地测量学 , 工程地质学 
	
      时间：2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
	
      地点：中国,  兰州

空间范围

|  | 北 ： |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ： |  | 东 ： |
|  | 南 ： |  |

数据服务信息

联系人：李红星

服务电话：0931-4967592

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：徐达

元数据作者：徐达

数据管理者：徐达

项目支持信息

编号：2022YFC3003402，
      名称：黄土地质体/灾害体结构和物性参数大范围快速探测技术装备

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

徐达. 兰州地区广域增强实时GNSS变形监测科学数据. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2026. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.loess.db7340.2026.