黑河生态水文遥感试验：黑河流域中游二坝水库水体表面温度观测数据集（2012年）

英文名称：Heihe River eco hydrological remote sensing test: observation data set of water surface temperature of Erba reservoir in the middle reaches of Heihe River Basin (2012)

DOI：10.12072/ncdc.nieer.db3501.2023

CSTR：11738.11.ncdc.NIEER.2021.1879

数据共享方式：申请获取

数据分类：遥感及产品

数据集摘要

二坝水库红外温度和水面温度观测系统架设目的在于为航空TASI、WiDAS和L波段飞行提供水体表面温度的数据。   观测地点：选择张掖城东14km,甘州区碱滩镇二坝村旁的二坝水库作为观测点。该观测点坐标：38°54'57.14"N，100°36'57.39"。   测量仪器：观测内容包括一个垂直对水面的SI-111红外温度探头，一个正南天顶角35度对天观测的SI-111红外温度探头（2012年新购置仪器，其出厂时默认设置的地表发射率为1，试验期间未进行黑体定标）。2个漂浮在水面以下0cm109SS-L温度传感器，数采为Campell CR-1000，自动采集，GPRS无线传输至综汇系统。探头架高3米，离岸距离3.4m。   测量时间：仪器从2012年5月27日起开始正常观测，至9月27日进行不间断地24小时观测，5秒钟记录一次数据，输出5秒钟和1分钟2组值。   数据内容：垂直水体表面温度（TarT_Sur，未进行地表比辐射率、背景温度的校正）、对天空温度（TarT_Atm，未进行天空背景比辐射率的校正），水面0cm直接测量温度（WaterT_1，WaterT_2）。数据最终被存储为1天1个独立文本文件，数据命名方式：数据格式+观测点名称+数据采样时间+日期+时间.dat。详细的数据表头信息见数据内的数据表头说明。

数据源描述

张掖城东14km,甘州区碱滩镇二坝村旁的二坝水库作为观测点。

数据加工方法

包括一个垂直对水面的SI-111红外温度探头，一个正南天顶角35度对天观测的SI-111红外温度探头（2012年新购置仪器，其出厂时默认设置的地表发射率为1，试验期间未进行黑体定标）。2个漂浮在水面以下0cm109SS-L温度传感器，数采为Campell CR-1000，自动采集，GPRS无线传输至综汇系统。探头架高3米，离岸距离3.4m。

数据质量描述

垂直水体表面温度（TarT_Sur，未进行地表比辐射率、背景温度的校正）、对天空温度（TarT_Atm，未进行天空背景比辐射率的校正），水面0cm直接测量温度（WaterT_1，WaterT_2）。

基本信息

采集时间：2012/06/04-2012/10/05

采集地点：黑河流域, 中游人工绿洲试验区, 二坝水库

数据量：67.8 MiB

数据格式：dat

数据时间分辨率：日

坐标系： WGS84

关键词标签

主题：水面温度, 水体, 辐射定标, 定标观测, 地表辐射温度, 水域, 土地利用, 地表辐射特性
	
      学科：自然地理学 
	
      时间：2012
	
      地点：中游人工绿洲试验区,  二坝水库,  黑河流域

空间范围

|  | 北 ： 38.92 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：100.62 |  | 东 ：100.62 |
|  | 南 ： 38.92 |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：马明国

元数据作者：马明国

数据管理者：马明国

项目支持信息

编号：91125004，
      名称：黑河流域生态-水文过程综合遥感观测试验：定标与真实性检验

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

马明国. 黑河生态水文遥感试验：黑河流域中游二坝水库水体表面温度观测数据集（2012年）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2021. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.NIEER.2021.1879.

文章引用：

Xin Li, Shaomin Liu, Qin Xiao, Mingguo Ma, Rui Jin, Tao Che, Weizhen Wang, Xiaoli Hu, Ziwei Xu, Jianguang Wen, Liangxu Wang. A multiscale dataset for understanding complex eco-hydrological processes in a heterogeneous oasis system.[J]. Scientific data, 2017, 4.