海河流域多尺度地表通量与气象要素观测数据集：馆陶站-涡动相关仪(2008-2010年)

英文名称：Data set of multi-scale surface fluxes and meteorological elements in Haihe River Basin: Guantao station eddy correlator (2008-2010)

DOI：10.12072/ncdc.westdc.db3839.2023

CSTR：11738.11.ncdc.Westdc.2020.427

数据共享方式：申请获取

数据分类：气象

数据集摘要

该数据集包含了2008年1月1日至2010年12月31日的涡动相关仪观测数据。站点位于河北省馆陶县河寨村，下垫面是玉米/小麦，棉花。观测点的经纬度是115.1274E, 36.5150N，海拔30m。 涡动相关仪发布的观测数据包括：日期/时间Date/Time，风向Wdir（°），水平风速Wnd（m/s），侧向风速标准差Std_Uy（m/s），超声虚温Tv（℃），水汽密度H2O（g/m3），二氧化碳浓度CO2（mg/m3），摩擦速度Ustar（m/s），奥布霍夫长度，感热通量Hs（W/m2），潜热通量LE（W/m2），二氧化碳通量Fc（mg/(m2s)），感热通量的质量标识QA_Hs，潜热通量的质量标识QA_LE，二氧化碳通量的质量标识QA_Fc。感热、潜热、二氧化碳通量的质量标识分为九级（质量标识1:（0<Δst <15, <0ITC<30）; 2: （16<Δst <30, 0<ITC<30）;3:( 0<Δst <30, 31<ITC<75); 4: （31<Δst <75, 0<ITC<30）; 5: （0<Δst <75, 31<ITC<100）; 6: （76<Δst <100, ITC<100）; 7: （Δst <250, ITC<250）; 8: （Δst <1000, ITC<1000）; 其余为9）。数据时间的含义，如0:30代表0:00-0:30的平均；数据以*.xls格式存储。 观测试验或站点信息请参考 Jia et al,(2012),数据处理请参考Liu et al.(2013)。

数据源描述

该数据集包含了2008年1月1日至2010年12月31日的涡动相关仪观测数据。站点位于河北省馆陶县河寨村，下垫面是玉米/小麦，棉花。观测点的经纬度是115.1274E, 36.5150N，海拔30m。

数据加工方法

涡动相关仪的采集频率是10Hz，架高为15.6m，超声朝向是正北向，超声风速仪与CO2/H2O分析仪之间的距离是20cm。发布的数据是采用Edire软件对原始采集的10Hz数据进行后处理得到的30分钟数据，其处理的主要步骤包括：野点值剔除，延迟时间校正，坐标旋转（平面拟合法），频率响应修正，超声虚温修正和密度（WPL）修正等。

数据质量描述

同时对各通量值进行质量评价，主要是大气平稳性（Δst）和湍流相似性特征（ITC）的检验。对Edire软件输出的30min通量值也进行了筛选：（1）剔除仪器出错时的数据；（2）剔除降水前后1h的数据；（3）剔除10Hz原始数据每30min内缺失率大于3%的数据；（4）剔除夜间弱湍流的观测数据（u小于0.05m/s）。观测数据的平均周期为30分钟，一天48个数据，缺失数据标记为-6999。

基本信息

采集时间：2008/01/01-2010/12/31

采集地点：河北省馆陶县海河流域

数据量：9.0 MiB

数据格式：excel

坐标系： 无

关键词标签

主题：二氧化碳通量, 感热通量, 潜热通量, 涡动相关仪
	
      学科：
      
	
      时间：2008 2010
	
      地点：河北省,  馆陶县,  海河流域

空间范围

|  | 北 ： 36.50 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：115.12 |  | 东 ：115.12 |
|  | 南 ： 36.50 |  |

数据服务信息

联系人：李红星

服务电话：0931-4967592

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：刘绍民,  徐自为

元数据作者：徐自为

数据管理者：徐自为

项目支持信息

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

刘绍民,徐自为. 海河流域多尺度地表通量与气象要素观测数据集：馆陶站-涡动相关仪(2008-2010年). 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2020. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.Westdc.2020.427.

文章引用：

Jia Zhenzhen, Liu Shaomin, Xu Ziwei, Chen Yujie, Zhu Mingjia. Validation of remotely sensed evapotranspiration over the Hai River Basin, China[J]. Journal of Geophysical Research, 2012, 117, (21).

Liu Shaomin, Xu Ziwei, Zhu Zhongli, Jia Zhenzhen, Zhu Mingjia. Measurements of evapotranspiration from eddy-covariance systems and large aperture scintillometers in the Hai River Basin, China[J]. Journal of Hydrology, 2013, 487: 24-38.