祁连山大野口流域海拔2718米林缘草地10米气象塔逐月观测数据（2011.7-2024.12）

英文名称：Monthly observation data from a 10 meter meteorological tower on a forest edge grassland at an altitude of 2718 meters in the Dayekou watershed of the Qilian Mountains (July 2011 December 2024)

DOI：10.12072/ncdc.qilian_wrcf.db7088.2026

CSTR：11738.11.NCDC.QILIAN_WRCF.DB7088.2026

数据共享方式：申请获取

数据分类：气象

数据集摘要

本数据集为2011年7月至2024年12月祁连山大野口流域海拔2718米林缘草地气象塔月时间尺度常规气象观测数据，坐标：N 38°33′16.6″，E 100°17′8.1″；海拔：2718.2m；观测要素包括：2m、10m气温（℃），2m、10相对湿度（%）和水汽压（Kpa），10m风速（m/s）和风向（°），四分量辐射（W/m^2），大气压（hpa），降水量（mm），土壤热通量(W/m^2),0cm地表温度（℃）（2018年10月安装），土壤温度（℃）、土壤水分（m^3/m^3）、电导率（dS/m），土壤三参传感器布设深度10cm、20cm、30cm（2017年7月安装）、40cm、60cm、80cm。降水量每年5-10月自动观测正常，11月至次年4月祁连山区处于冰冻季节，降水量无法自动观测。该数据由一月内的10分钟采集数据处理而来，其中降雨量为一月内的数据求和，其余均为一月内的数据平均值。

数据源描述

自动采集；数据采集器及传感器型号：数据采集器campbell cr1000，空气温湿度传感器HMP155,风速风向传感器WindSonic二维超声风速风向仪，NR01四分量辐射传感器，气压传感器PTB110，翻斗式雨量筒TR-525MM，地表红外温度传感器 SI-111-SS（2018年10月安装）,土壤温湿盐三参传感器Hydra（30cm传感器2017年7月安装）。

数据加工方法

该数据是基于采集的原始测量数据（10分钟数据表）经过异常值剔除后统计而来，其中，降水量为一月内的数据求和，其它均为一月内的数据平均值。

数据质量描述

数据是基于原始测量数据剔除异常值后统计获得，数据质量较好。

基本信息

采集时间：2011/07/11-2024/12/31

采集地点：甘肃祁连山森林生态站大野口海拔2718米林缘草地气象观测场

海拔：2718.2m- 2718.2m

数据量：52.7 KiB

数据格式：.xlsx

数据时间分辨率：月

坐标系： WGS84

关键词标签

主题：气象, 气温, 湿度, 气压, 风速, 风向, 土壤温度, 土壤湿度, 土壤热通量, 降水, 辐射
	
      学科：大气科学 , 水文气象学 
	
      时间：2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
	
      地点：祁连山,  大野口

空间范围

|  | 北 ： 38.55 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：100.27 |  | 东 ：100.27 |
|  | 南 ： 38.55 |  |

数据服务信息

联系人：李红星

服务电话：0931-4967592

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：王荣新,  敬文茂

元数据作者：王荣新

数据管理者：王荣新, 李红星

项目支持信息

编号：2024NCDC005，
      名称：祁连山大野口流域高寒山地森林气象观测数据集制备

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

王荣新,敬文茂. 祁连山大野口流域海拔2718米林缘草地10米气象塔逐月观测数据（2011.7-2024.12）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2026. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.NCDC.QILIAN_WRCF.DB7088.2026.