多尺度预报信息耦合利用的三峡水库汛期运行水位动态控制数据集（1954年、2020年）

英文名称：Dataset on Dynamic Control of Water Levels During the Flood Season at the Three Gorges Reservoir for the Coupled Utilization of Multi-Scale Forecast Information (1954, 2020)

DOI：10.12072/ncdc.reservoir.db7537.2026

CSTR：11738.11.ncdc.reservoir.db7537.2026

数据共享方式：登录获取

数据分类：水文

数据集摘要

本数据集面向三峡水库汛期运行水位动态控制研究，汇集了典型洪水过程下，在不同预报信息组织方式（单一预报、多尺度预报耦合）及不同预报不确定性水平条件下的水库调度模拟结果。数据包含6小时尺度的入库流量、下泄流量、库水位及控制域上下限等时序数据，并给出预报误差离散情景概率、不同预见期下的最高/平均水位等统计指标。可用于评估多尺度预报信息在三峡水库汛期动态控制中的应用效果，为洪水风险约束下的水资源利用与联合调度方案比选提供数据支撑。   数据文件为Excel工作簿，按研究情景分多个Sheet组织，主要包括：   1）预报不确定性参数与情景概率：    - Sheet2：预报误差倍比x（-1.0～1.0，步长0.1）的离散取值及不同合格率情景（40%～85%等）的概率。    - “不确定性变化”类Sheet：给出合格率α（%）、许可误差（0.2）、由正态分布反算的均方差σ，以及不同预见期下最高/平均水位等统计。   2）三峡水库调度模拟时序结果（典型洪水过程）： “多尺度1954-100a出图”“多尺度2020出图”等Sheet：6 h时间步长的调度过程线。    关键字段含义：Time（时间/时段序号）；入流-××（三峡入库流量，m³/s）；出流-××（下泄流量，m³/s）；水位-××（库水位，m）；弃水（弃水流量，m³/s）；控制域下限/上限（汛限水位动态控制域边界，m）。    - “动态控制”“M_动态控制”“规则联合/单库调度”等为不同调度方案或对照方案的结果列名标识；部分Sheet还包含3 d预报入流、预报无误/有误情景等中间变量列，用于复现实验计算过程。   数据精度：流量一般保留至0.001 m³/s，水位保留至0.01 m。

数据源描述

（1）典型洪水入库过程：包括1954年典型大洪水过程（100a情景）与2020年实测汛期洪水过程的三峡入库流量序列（6 h尺度）。   （2）预报不确定性信息：以“合格率”刻画预报误差水平，假定预报误差服从正态分布，并按误差倍比x（-1.0～1.0，步长0.1）离散化得到情景概率。   （3）调度约束与方案：基于三峡水库汛期运行与防洪调度约束，构建不同预报信息组织方式（单一预报/多尺度预报耦合）下的汛限水位动态控制方案，并设置规则调度/单库调度等对照方案。

数据加工方法

1）按给定合格率α及许可误差0.2，利用正态分布分位数反算误差标准差σ，并将误差倍比x离散为-1.0～1.0（步长0.1）的情景；计算各情景概率并汇总于Sheet2。   2）在典型洪水入库边界条件下，采用6 h时间步长进行三峡水库调度模拟，输出不同方案（动态控制、多尺度耦合、规则/单库对照等）的出库流量与库水位过程。   3）从时序结果中统计最高水位、平均水位及最大下泄流量等指标，形成“××不确定性变化”类统计表。

数据质量描述

数据由统一的计算流程批量生成并汇总，已进行完整性与一致性检查，包括：时间步长一致性（6 h）、关键字段单位与量纲核对、缺失值检查、以及入库-出库-库水位变化的水量平衡一致性抽查。对于1954年时序数据中由Excel时间精度导致的毫秒级误差（如5.995 h/6 h），不影响过程统计与应用；2020年部分Sheet的Time列为日期重复记录，对应同日内4个6 h时段，可按记录顺序恢复为00/06/12/18时。

基本信息

采集时间：1954/06/03-2020/12/31

采集地点：中国湖北省宜昌市（长江干流三峡水库坝址及库区），并涉及其上游来水控制流域。

海拔：145.0m- 175.0m

数据量：1.5 MiB

数据格式：*.xlsx

数据空间分辨率(/米)：不适用（属性/时间序列数据，无栅格或矢量空间分辨率）。

数据时间分辨率：6小时（典型洪水调度过程线）；不确定性参数与统计表为情景/预见期尺度。

坐标系： 无

关键词标签

主题：三峡水库, 汛期运行水位, 动态控制, 多尺度预报, 预报不确定性, 联合调度
	
      学科：水文学 
	
      时间：1954 2020
	
      地点：长江上游,  三峡库区,  湖北宜昌

空间范围

|  | 北 ： 31.18 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：106.50 |  | 东 ：111.05 |
|  | 南 ： 29.18 |  |

数据服务信息

联系人：

服务电话：

服务邮箱：

联系信息

数据贡献者：王浅宁

元数据作者：王浅宁

数据管理者：王浅宁

项目支持信息

编号：2022YFC3202800，
      名称：大型水库群汛期运行水位动态控制与洪水资源化关键技术研究与示范

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

王浅宁. 多尺度预报信息耦合利用的三峡水库汛期运行水位动态控制数据集（1954年、2020年）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2026. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.reservoir.db7537.2026.