冰状雪赛道制作试验结果数据集（2020-2021年）

英文名称：Ice shaped snow track production test results dataset

DOI：10.12072/ncdc.t-snow.db2889.2023

CSTR：11738.11.NCDC.T-SNOW.DB2889.2023

数据共享方式：申请获取

数据分类：积雪

数据集摘要

该数据集为在我国冰雪赛事保障技术较为薄弱的背景下，为攻克高山滑雪的冰状雪赛道制作技术，试验团队与哈尔滨亚布力训练基地和密苑云顶滑雪公园，进行冰状雪雪赛道制作试验。数据内容包括试验气象数据，水压时长方案组合，以及赛道制作试验结果（密度、硬度、含水量、雪粒径、雪比表面积等物理参数数据）。我国进行冰状雪制作试验尚属首次，制作数据也为首次获得，将为高质量滑雪赛道研究提供数据支撑，推动我国冰雪产业高质量发展。

数据源描述

冰状雪赛道制作流程分为人工造雪、赛道压实、注水制作以及冰状雪赛道物理特性检测四个步骤。通过造雪机造雪，约3-7天完成了90 -100 cm的初始赛道制作，雪场雪道均为100 m长、30 m宽。后续通过压雪车对赛道进行压实试验过程中，发现压雪车压力传导局限于20-30 cm，因此采用间隔20cm分层制作赛道的方法。之后采用Steinbach-Alpin注水棒开展注水试验，水平移动距离约为10 cm。注水完成后经24 h静置冻结，再开展赛道物理性质的最终检测。   分别按不同水压和时长方案组合对密度、硬度、含水量、雪粒径、雪比表面积等物理参数进行检测。硬度通过冰雪硬度测量仪观测，该仪器通过电机带动精密滚珠丝杠驱动探头打入冰状雪赛道内部，并通过力传感器读取探头受到的反作用力的大小，从而测量雪层的连续硬度变化。为提高精度，采用静重式力标准机进行校正，并根据现场的温度校正零点漂移现象。   赛道密度检测采用重量-体积法。雪含水量等通过冰雪密度/含水量测量仪测获取，其原理为根据介电常数变化反演雪含水量。粒径则使用冰雪粒径自动检测仪检测，该设备通过近红外激光漫散射衰变获取雪面粗糙度，而积雪表面的粗糙程度由粒径决定，因此可以反演冰雪粒径变化；为提高检测精度，该设备还采用了低温补偿算法。

数据加工方法

最终结果数据为通过观测仪器观测最终试验结果，并将观测结果按照不同天气条件，水压-时长组合分组整理。

数据质量描述

试验人员为中国气象科学研究院专业技术人员，并且经过专业人员培训，观测过程规范，观测数据可靠，数据质量良好。

基本信息

采集时间：2020/12/01-2021/12/31

采集地点：亚布力训练基地,密苑云顶滑雪乐园试验现场

数据量：7.9 MiB

数据格式：.xlsx

坐标系： 无

关键词标签

主题：冰状雪, 密苑云顶滑雪乐园, 雪硬度, 高山滑雪, 人工造雪
	
      学科：自然地理学 
	
      时间：2020 2021
	
      地点：亚布力训练基地,  密苑云顶滑雪乐园

空间范围

|  | 北 ： |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ： |  | 东 ： |
|  | 南 ： |  |

数据服务信息

联系人：李红星

服务电话：0931-4967592

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：田彪

元数据作者：田彪

数据管理者：田彪

项目支持信息

编号：2020YFF0304400 ，
      名称：赛事用雪保障关键技术研究与应用示范

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

田彪. 冰状雪赛道制作试验结果数据集（2020-2021年）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2023. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.NCDC.T-SNOW.DB2889.2023.