黑河生态水文遥感试验：水文气象观测网数据集（大满超级站上层涡动相关仪-2013年）

英文名称：Remote sensing experiment of ecological hydrology in Heihe River: data set of Hydrometeorological observation network (upper eddy correlator of Daman super station-2013)

DOI：10.12072/ncdc.NIEER.db0084.2020

CSTR：11738.11.ncdc.nieer.2020.1606

数据共享方式：申请获取

数据分类：遥感及产品

数据集摘要

该数据集包含了2012年9月15日至2013年12月31日的黑河水文气象观测网中游大满超级站上层的涡动相关仪观测数据。站点位于甘肃省张掖市大满灌区内，下垫面是玉米。观测点的经纬度是100.37223E, 38.85551N，海拔1556.06m。涡动相关仪的架高34m，采样频率是10Hz，超声朝向是正北向，超声风速温度仪与CO2/H2O分析仪之间的距离是17cm。   涡动相关仪的原始观测数据为10Hz，发布的数据是采用Edire软件处理的30分钟数据，其处理的主要步骤包括：野点值剔除，延迟时间校正，坐标旋转（二次坐标旋转），频率响应修正，超声虚温修正和密度（WPL）修正等。同时对各通量值进行质量评价，主要是大气平稳性（Δst）和湍流相似性特征（ITC）的检验。对Edire软件输出的30min通量值也进行了筛选：   （1）剔除仪器出错时的数据；   （2）剔除降水前后1h的数据；   （3）剔除10Hz原始数据中每30min内缺失率大于3%的数据；   （4）剔除夜间弱湍流的观测数据（u*小于0.12m/s）。   观测数据的平均周期为30分钟，一天48个数据，缺失数据标记为-6999。因仪器漂移等原因引起的可疑数据用红色字体标识，其中2013年5月26日-5月30日仪器标定，7月13日-9月24日CO2/H2O分析仪进行维修，该期间数据缺失。   发布的观测数据包括：日期/时间Date/Time，风向Wdir（°），水平风速Wnd（m/s），侧向风速标准差Std_Uy（m/s），超声虚温Tv（℃），水汽密度H2O（g/m3），二氧化碳浓度CO2（mg/m3），摩擦速度Ustar（m/s），稳定度Z/L（无量纲），感热通量Hs（W/m2），潜热通量LE（W/m2），二氧化碳通量Fc（mg/(m2s)），感热通量的质量标识QA_Hs，潜热通量的质量标识QA_LE，二氧化碳通量的质量标识QA_Fc。感热、潜热、二氧化碳通量的质量标识分为三级（质量标识0:（Δst   水文气象网或站点信息请参考Liu et al. (2018)，观测数据处理请参考Liu et al.(2011)。

数据源描述

站点位于甘肃省张掖市大满灌区内，下垫面是玉米。观测点的经纬度是100.37223E, 38.85551N，海拔1556.06m。涡动相关仪的架高34m，采样频率是10Hz，超声朝向是正北向，超声风速温度仪与CO2/H2O分析仪之间的距离是17cm。

数据加工方法

涡动相关仪的原始观测数据为10Hz，发布的数据是采用Edire软件处理的30分钟数据，其处理的主要步骤包括：   野点值剔除，延迟时间校正，坐标旋转（二次坐标旋转），频率响应修正，超声虚温修正和密度（WPL）修正等。同时对各通量值进行质量评价，主要是大气平稳性（Δst）和湍流相似性特征（ITC）的检验。对Edire软件输出的30min通量值也进行了筛选：   （1）剔除仪器出错时的数据；   （2）剔除降水前后1h的数据；   （3）剔除10Hz原始数据中每30min内缺失率大于3%的数据；   （4）剔除夜间弱湍流的观测数据（u*小于0.12m/s）。观测数据的平均周期为30分钟，一天48个数据，缺失数据标记为-6999。因仪器漂移等原因引起的可疑数据用红色字体标识，其中2013年5月26日-5月30日仪器标定，7月13日-9月24日CO2/H2O分析仪进行维修，该期间数据缺失。   发布的观测数据包括：   日期/时间Date/Time，风向Wdir（°），水平风速Wnd（m/s），侧向风速标准差Std_Uy（m/s），超声虚温Tv（℃），水汽密度H2O（g/m3），二氧化碳浓度CO2（mg/m3），摩擦速度Ustar（m/s），稳定度Z/L（无量纲），感热通量Hs（W/m2），潜热通量LE（W/m2），二氧化碳通量Fc（mg/(m2s)），感热通量的质量标识QA_Hs，潜热通量的质量标识QA_LE，二氧化碳通量的质量标识QA_Fc。感热、潜热、二氧化碳通量的质量标识分为三级（质量标识0:（Δst <30, ITC<30）; 1: （Δst <100, ITC<100）; 其余为2）。数据时间的含义，如0:30代表0:00-0:30的平均；

数据质量描述

数据质量良好

基本信息

采集时间：2012/09/15-2013/12/31

采集地点：黑河流域, 中游人工绿洲试验区, 大满超级站

数据量：2.9 MiB

数据格式：word

数据时间分辨率：日

坐标系： 无

关键词标签

主题：涡动相关仪, 农田, 水文气象观测网, 感热通量, 二氧化碳通量, 潜热通量
	
      学科：
      
	
      时间：2012 2013
	
      地点：黑河流域,  大满超级站,  中游人工绿洲试验区

空间范围

|  | 北 ： 38.86 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：100.37 |  | 东 ：100.37 |
|  | 南 ： 38.86 |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：徐自为,  刘绍民,  李新,  车涛,  任志国,  谭俊磊

元数据作者：徐自为  ,  刘绍民

数据管理者：徐自为

项目支持信息

编号：91125002，
      名称：黑河流域生态-水文过程综合遥感观测试验：水文气象要素与多尺度蒸散发观测

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

徐自为,刘绍民,李新,车涛,任志国,谭俊磊. 黑河生态水文遥感试验：水文气象观测网数据集（大满超级站上层涡动相关仪-2013年）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2021. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.nieer.2020.1606.

文章引用：

Liu Shaomin, Xu Ziwei, Wang Weishan, Jia Zhenzhen, Zhu Mingjia, Bai J, Wang Jianjun. A comparison of eddy-covariance and large aperture scintillometer measurements with respect to the energy balance closure problem[J]. Hydrology and Earth System Sciences, 2011, 15, (4): 1291-1306.

Liu Shaomin, Li Xin, Xu Ziwei, Che Tao, Xiao Qing, Ma Mingguo, Liu Qinhuo, Jin Rui, Guo Jianwen, Wang Liangxu. The Heihe Integrated Observatory Network: A Basin-Scale Land Surface Processes Observatory in China[J]. Vadose Zone Journal, 2018, 17, (1):180072.