黑河生态水文遥感试验：非均匀下垫面地表蒸散发的多尺度观测试验-通量观测矩阵数据集（1号点大孔径闪烁仪-2012年）

英文名称：Heihe River eco hydrological remote sensing experiment: multi-scale observation experiment of surface evapotranspiration on non-uniform underlying surface - flux observation matrix data set (point 1 large aperture scintillator-2012)

DOI：10.12072/ncdc.NIEER.db0033.2020

CSTR：11738.11.ncdc.nieer.2020.1582

数据共享方式：申请获取

数据分类：遥感及产品

数据集摘要

该数据集包含了通量观测矩阵中1号点的大孔径闪烁仪观测数据。1号点有两台型号分别为BLS900和zzlas的大孔径闪烁仪，北端为BLS900_1的接收端和zzlas_1的发射端，南端为BLS900_1的发射端和zzlas_1的接收端，其观测时间分别为2012年6月7日至2012年9月19日和2012年6月16日至2012年9月19日。站点位于甘肃省张掖市盈科灌区农田内，下垫面包含玉米地、大棚和村庄，主要是玉米地。1号塔北端的经纬度是100.3524E, 38.8547N，南端的经纬度是100.3510E, 38.8841N，海拔1552.75m。大孔径闪烁仪的有效高度33.45m，光径长度是3256m，采样频率为1min。   大孔径闪烁仪发布的数据为经过处理与质量控制后的30min平均数据，其中感热通量主要是结合自动气象站数据，基于莫宁-奥布霍夫相似理论通过迭代计算得到，主要的质量控制步骤包括：（1）剔除Cn2达到饱和的数据；（2）剔除解调信号强度较弱的数据；（3）剔除降水时刻及其前后一小时的数据；（4）剔除稳定条件下的弱湍流的数据（u*小于0.1m/s）。   关于发布数据的两点说明：（1）1号点LAS数据以BLS900_1为主，7.22之前（含7.22）BLS900_1缺失数据标记为-6999，7.22之后由zzlas_1的观测值补充，两者都缺失则以-6999标记。（2）数据表头：Date/Time ：日期/时间（格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss），Cn2 ：空气折射指数结构参数（单位：m-2/3），H_LAS ：感热通量（单位：W/m2）。   多尺度观测试验或站点信息请参考Liu et al. (2016)，观测数据处理请参考Xu et al.(2013)。

数据源描述

1号点有两台型号分别为BLS900和zzlas的大孔径闪烁仪，北端为BLS900_1的接收端和zzlas_1的发射端，南端为BLS900_1的发射端和zzlas_1的接收端，其观测时间分别为2012年6月7日至2012年9月19日和2012年6月16日至2012年9月19日。站点位于甘肃省张掖市盈科灌区农田内，下垫面包含玉米地、大棚和村庄，主要是玉米地。1号塔北端的经纬度是100.3524E, 38.8547N，南端的经纬度是100.3510E, 38.8841N，海拔1552.75m。大孔径闪烁仪的有效高度33.45m，光径长度是3256m，采样频率为1min。

数据加工方法

大孔径闪烁仪发布的数据为经过处理与质量控制后的30min平均数据，其中感热通量主要是结合自动气象站数据，基于莫宁-奥布霍夫相似理论通过迭代计算得到，主要的质量控制步骤包括：（1）剔除Cn2达到饱和的数据；（2）剔除解调信号强度较弱的数据；（3）剔除降水时刻及其前后一小时的数据；（4）剔除稳定条件下的弱湍流的数据（u*小于0.1m/s）。   关于发布数据的两点说明：（1）1号点LAS数据以BLS900_1为主，7.22之前（含7.22）BLS900_1缺失数据标记为-6999，7.22之后由zzlas_1的观测值补充，两者都缺失则以-6999标记。（2）数据表头：Date/Time ：日期/时间（格式：yyyy-mm-dd hh:mm:ss），Cn2 ：空气折射指数结构参数（单位：m-2/3），H_LAS ：感热通量（单位：W/m2）。

数据质量描述

数据质量良好

基本信息

采集时间：2012/06/07-2012/09/19

采集地点：黑河流域

数据量：205.8 KiB

数据格式：excel

数据时间分辨率：日

坐标系： WGS84

关键词标签

主题：大孔径闪烁仪, 感热通量, 大气辐射
	
      学科：地理学 
	
      时间：2012
	
      地点：黑河流域,  中游人工绿洲试验区,  通量观测矩阵

空间范围

|  | 北 ： 38.85 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：100.32 |  | 东 ：100.32 |
|  | 南 ： 38.85 |  |

数据服务信息

联系人：李红星

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：刘绍民

元数据作者：刘绍民

数据管理者：徐自为

项目支持信息

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

刘绍民. 黑河生态水文遥感试验：非均匀下垫面地表蒸散发的多尺度观测试验-通量观测矩阵数据集（1号点大孔径闪烁仪-2012年）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2021. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.nieer.2020.1582.

文章引用：

Liu Shaomin, Xu Ziwei, Song Lisheng, Zhao Qianyi, Ge Yong, Xu Tongren, Ma Yanfei, Zhu Zhongli, Jia Zhenzhen, Zhang Fen. Upscaling evapotranspiration measurements from multi-site to the satellite pixel scale over heterogeneous land surfaces[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2016, 230: 97-113.

Xu Ziwei, Liu Shaomin, Li Xin, Shi Shengjin, Wang Jiemin, Zhu Zhongli, Xu Tongren, Wang Weizhen, Ma Mingguo. Intercomparison of surface energy flux measurement systems used during the HiWATER‐MUSOEXE[J]. Journal of Geophysical Research, 2013, 118(23).