黑河综合遥感联合试验：冰沟流域飞行区K&Ka波段机载微波辐射计数据集（2008年3月30日）

英文名称：Heihe River Integrated Remote Sensing joint test: K & Ka band airborne microwave radiometer data set in Binggou River Basin flight area (March 30, 2008)

DOI：10.12072/ncdc.NIEER.db1836.2022

CSTR：11738.11.ncdc.NIEER.2021.1874

数据共享方式：申请获取

数据分类：遥感及产品

数据集摘要

本数据集为K&Ka波段机载微波辐射计于2008年03月30日获取，地点在冰沟飞行区。   其中K波段频率为18.7GHz，天顶角观测，无极化信息；Ka波段频率为36.0GHz，扫描成像，扫描范围±12°，垂直极化观测。飞机12:43（北京时间，下同）从张掖机场起飞，15:44降落。13:20开始对冰沟摄区进行观测，因气流太大，飞行稳定性无法保证，故只飞行了11条航线，14:50撤出测区。在观测期间，飞行高度5000m左右，飞行速度220-250km/hr左右。   原始数据分为两部分，分别为微波辐射计数据和GPS数据。其中微波辐射计K波段属非成像观测，由文本文件记录瞬时观测获得的数码值。Ka波段属成像观测，与L和K波段数据不同，Ka波段原始记录为十六进制文本文件，在数据处理时需要首先将十六进制的文件转换为十进制，进而获得24度的扫描范围内均匀采集的112个数据（每两个数据点的角度差为24/112=0.214度）。   GPS数据记录飞行时的经纬度以及飞机姿态参数等。使用微波辐射计观测数据时需要根据定标系数将记录的数码值转换为亮温值（定标系数文件与原始观测数据归档在一起）。同时，通过微波辐射计和GPS各自的时钟记录，可以将微波观测与GPS记录联系起来，给微波观测匹配地理坐标信息，Ka波段数据处理时还需要考虑角度扫描效应，对扫描周期内的112个数据分别赋予地理坐标信息。   由于微波辐射计观测分辨率较粗，数据处理中一般忽略飞机的航偏、翻滚以及俯仰效应。根据使用目标及飞行相对航高（H），在定标和坐标匹配后，还可以将观测信息栅格化，K波段的分辨率（x）与观测足迹（footprint）可以认为一致，参考分辨率为：x=0.24H；Ka波段分辨率为39m。经过以上各步处理后，可以获得用户能够直接使用的产品。

数据源描述

2008年3月30日在冰沟流域加密观测区开展的K&Ka波段机载微波辐射计的地面同步观测，为积雪微波辐射特性及参数反演，尤其是干湿雪的判别研究提供了基本数据集。

数据加工方法

观测内容包括：   1）雪特性分析仪观测，参数包括有雪密度、雪复介电常数、雪体积含水量、雪重量含水量等，该测量在样地BG-A进行。   2）积雪参数观测，包括雪深观测、飞机过境时同步的雪表面温度观测、分层的雪深温度观测、雪粒径观测、雪密度观测。   该观测分别在5个样地BG-A、BG-B、BG-F、BG-H、BG-I进行。其中BG-A测量10个点，BG-B测量6个点，BG-F测量12个点，BG-H测量21个点，BG-I测量20个点。   具体测量方法和使用的仪器如下：在每一个测量点挖积雪剖面，自上而下每10cm均匀分层，如果最后剩下的深度超过10cm而不足15cm则以一层划分。分别测量每层的厚度、雪粒径、密度、温度。每层厚度有塑料直尺量出；雪粒径有手持显微镜人工读数；每一层随机测量三次；密度由每层的环刀采取雪样计算得到；温度由针式温度计测量得到，每一层积雪温度由同时测量的两个针式温度计的平均值决定。并且同时在I样地和H样地于飞机过境时同步测量雪表面温度。

数据质量描述

数据质量良好

基本信息

采集时间：2008/03/30-2008/03/31

采集地点：黑河流域,上游寒区水文试验区, 冰沟流域加密观测区

数据量：24.5 MiB

数据格式：excel

数据时间分辨率：时

坐标系： WGS84

关键词标签

主题：机载, 地面遥感, 微波辐射计
	
      学科：地理学 
	
      时间：2008
	
      地点：上游寒区水文试验区,  黑河流域

空间范围

|  | 北 ： 38.97 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：100.59 |  | 东 ：100.44 |
|  | 南 ： 38.04 |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：梁继,  王树果,  车涛,  肖青

元数据作者：梁继

数据管理者：梁继

项目支持信息

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

梁继,王树果,车涛,肖青. 黑河综合遥感联合试验：冰沟流域飞行区K&Ka波段机载微波辐射计数据集（2008年3月30日）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2022. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.NIEER.2021.1874.