青海省木里煤田四号坑边坡高程及对比数据集（2024年）

英文名称：Slope Elevation and Comparative Data Set of Pit 4 in Muli Coalfield, Qinghai Province (2024)

数据共享方式：申请获取

数据分类：其他

数据集摘要

高程数据是地形分析、工程规划及生态环境监测的关键基础数据。然而，传统高程测量方法往往存在局部区域分辨率不足、数据更新滞后或复杂地形区精度受限等问题，制约了对研究区精细地形特征的准确刻画。本研究利用大疆无人机搭载激光雷达 L2 设备，结合地面地面基站作为辅助数据源，通过点云数据配准及插值建模等处理方法，生成研究区高精度（厘米级）高程数据产品。

数据源描述

激光点云数据来源于大疆禅思L2激光雷达，其高程精度可达到4厘米，平面精度可达5厘米，高的精度能够为高精度测绘提供极为准确的数据基础。单架次作业面积为2.5平方公里，这意味着在一次飞行任务中可以覆盖较大的区域，提高了作业效率。最大支持5回波，点云发射数据率为240000点/秒，高回波数和高数据率能够获取更丰富的地形信息。单个激光点光斑面积更小，当穿透物体后，反射回来的能量越强，也就越容易被接收到。在激光点数量足够多情况下，能够接收到缝隙下反射回的点数量更多，从而使还原程度更好，为测绘工作提供更细致、更准确地形数据模型。

数据加工方法

（1）配置激光旁向重叠度为30%，采取仿地飞行模式，回波模式为五回波，采样频率为240 kHz，飞行高度为100 m，安全起飞高度为20 m，航线速度为9.8 m，主航线角度为112 m，可获得密度为144点/m2的点云。   （2）数据解算与转换，融合全球导航卫星系统（GNSS）后差分数据与惯性导航单元（IMU）数据，得到高精度坐标与姿态（POS）数据。   （3)使用大疆智图调整坐标系，插补处理生成研究区域高程。   （4）使用cloudcompare对比点云高程数据。

数据质量描述

飞行器航测过程中PSO状态固定解保持100%，IMU轨迹误差均维持在毫米级

基本信息

采集时间：2024/07/01-2024/12/31

采集地点：木里煤田四号坑

数据量：3.1 GiB

数据格式：*.tif

数据空间分辨率(/米)：0.2m

坐标系： 无

关键词标签

主题：激光点云, 点云配准, 高程
	
      学科：地理学 
	
      时间：2024
	
      地点：青海省,  木里煤田四号坑

空间范围

|  | 北 ： 38.14 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ： 99.12 |  | 东 ： 99.15 |
|  | 南 ： 38.13 |  |

数据服务信息

联系人：徐培耘

服务电话：13259922729

服务邮箱：xupy@xust.edu.cn

联系信息

数据贡献者：徐培耘,  王锴

元数据作者：王锴

数据管理者：徐培耘

项目支持信息

编号：2022YFF1302601，
      名称：高寒矿区冻土水文生态时空变化监测和数据融合技术集成

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

徐培耘,王锴. 青海省木里煤田四号坑边坡高程及对比数据集（2024年）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2026.