黑河综合遥感联合试验：盈科绿洲与花寨子荒漠加密观测区地表辐射温度观测数据集（2008年）

英文名称：Integrated remote sensing joint experiment of Heihe River: surface radiation temperature observation data set of Yingke oasis and huazhaizi desert intensive observation area

DOI：10.12072/ncdc.NIEER.db1784.2022

CSTR：11738.11.ncdc.NIEER.2021.1956

数据共享方式：登录获取

数据分类：遥感及产品

数据集摘要

本次黑河综合遥感联合试验从2008年5月20号开始，利用两种仪器测量地基辐射温度，固定自记点温计和手持式红外温度计。   测量内容：   （1）固定自记点温计：其视场角约10°、采样时间间隔为1s（除2008年5月20日以外）。共计8台仪器，包括北京师范大学6台，仪器比辐射率为0.95；中国科学院遥感应用研究所2台，仪器比辐射率为1.0。   测量了盈科绿洲与花寨子荒漠加密观测区各个样地多时相的连续性辐射温度，样地包括盈科绿洲玉米地、盈科小麦地、花寨子荒漠玉米地、花寨子荒漠样地1，花寨子荒漠样地2及3个加密样地（花寨子荒漠样地3、度假村旁大麦样地和度假村旁玉米地）。其中，在盈科绿洲玉米地观测对象多为玉米冠层、玉米垄间裸土和小麦冠层，盈科小麦地样地观测对象为小麦冠层；花寨子荒漠玉米地观测对象为玉米冠层；花寨子荒漠样地1，花寨子荒漠样地2观测对象为植被（红砂）和荒漠裸土。仪器架设高度与地物有关，可从数据文件中查询。均采用垂直观测。仪器也用于热红外相机飞行时的定标。    本数据同步的机载数据有机载红外广角双模式成像仪WiDAS（Wide-angle Infrared Dual-mode line/area Array Scanner）、成像光谱仪OMIS-II飞行；星载数据包括TM、ASTER、MODIS以及高光谱Hyperion和CHRIS等传感器。同时也进行了辐射温度日变化测量。   本数据集包括原始数据和处理数据。处理数据为经过辐射定标和仪器比辐射率纠正后的温度数据。数据单位为摄氏度。均以Excel表格式保存。   测量日期：2008-05-20、2008-05-24、2008-05-28、2008-05-30、2008-05-31、2008-06-01、2008-06-03、2008-06-04、2008-06-16、2008-06-29、2008-06-30、2008-07-01、2008-07-07、2008-07-09、2008-07-11。   （2）手持手持式红外温度计：视场角为1°，温度灵敏度为0.1°C。测量样地包括盈科绿洲玉米地、盈科小麦地、花寨子荒漠玉米地、花寨子荒漠样地1，花寨子荒漠样地2，以及度假村玉米样地。每次采样可获取采样时间段内的最大、最小和平均辐射温度。其中，盈科绿洲玉米地、盈科小麦地、花寨子荒漠玉米地为行播作物，采样方式为垂直垄和顺垄条带测量，在多角度飞行同步时，还测量了四组分温度；花寨子荒漠样地1和花寨子荒漠样地2沿对角线条带测量，度假村玉米地为采样点测量。多数仪器的比辐射率为1（具体见数据文件），条带方式的测量高度约1m，垂直向下测量。 数据包括原始数据与处理数据，处理数据为经过黑体定标后的地表辐射温度。   测量日期：2008-05-20、2008-05-28、2008-05-30、2008-05-31、2008-06-01、2008-06-04、2008-06-16、2008-06-29、2008-07-04、2008-07-07、2008-07-11。

数据源描述

利用两种仪器测量地基辐射温度，固定自记点温计和手持式红外温度计。测量了盈科绿洲与花寨子荒漠加密观测区各个样地多时相的连续性辐射温度，样地包括盈科绿洲玉米地、盈科小麦地、花寨子荒漠玉米地、花寨子荒漠样地。

数据加工方法

测量内容：   （1）固定自记点温计：其视场角约10°、采样时间间隔为1s（除2008年5月20日以外）。共计8台仪器，包括北京师范大学6台，仪器比辐射率为0.95；中国科学院遥感应用研究所2台，仪器比辐射率为1.0。   测量了盈科绿洲与花寨子荒漠加密观测区各个样地多时相的连续性辐射温度，样地包括盈科绿洲玉米地、盈科小麦地、花寨子荒漠玉米地、花寨子荒漠样地1，花寨子荒漠样地2及3个加密样地（花寨子荒漠样地3、度假村旁大麦样地和度假村旁玉米地）。其中，在盈科绿洲玉米地观测对象多为玉米冠层、玉米垄间裸土和小麦冠层，盈科小麦地样地观测对象为小麦冠层；花寨子荒漠玉米地观测对象为玉米冠层；花寨子荒漠样地1，花寨子荒漠样地2观测对象为植被（红砂）和荒漠裸土。仪器架设高度与地物有关，可从数据文件中查询。均采用垂直观测。仪器也用于热红外相机飞行时的定标。   本数据同步的机载数据有机载红外广角双模式成像仪WiDAS（Wide-angle Infrared Dual-mode line/area Array Scanner）、成像光谱仪OMIS-II飞行；星载数据包括TM、ASTER、MODIS以及高光谱Hyperion和CHRIS等传感器。同时也进行了辐射温度日变化测量。   测量日期：2008-05-20、2008-05-24、2008-05-28、2008-05-30、2008-05-31、2008-06-01、2008-06-03、2008-06-04、2008-06-16、2008-06-29、2008-06-30、2008-07-01、2008-07-07、2008-07-09、2008-07-11。   （2）手持手持式红外温度计：视场角为1°，温度灵敏度为0.1°C。测量样地包括盈科绿洲玉米地、盈科小麦地、花寨子荒漠玉米地、花寨子荒漠样地1，花寨子荒漠样地2，以及度假村玉米样地。每次采样可获取采样时间段内的最大、最小和平均辐射温度。其中，盈科绿洲玉米地、盈科小麦地、花寨子荒漠玉米地为行播作物，采样方式为垂直垄和顺垄条带测量，在多角度飞行同步时，还测量了四组分温度；花寨子荒漠样地1和花寨子荒漠样地2沿对角线条带测量，度假村玉米地为采样点测量。多数仪器的比辐射率为1（具体见数据文件），条带方式的测量高度约1m，垂直向下测量。   测量日期：2008-05-20、2008-05-28、2008-05-30、2008-05-31、2008-06-01、2008-06-04、2008-06-16、2008-06-29、2008-07-04、2008-07-07、2008-07-11。

数据质量描述

数据质量良好

基本信息

采集时间：2008/05/20-2008/07/11

采集地点：黑河流域,花寨子荒漠加密观测区,中游干旱区水文试验区,盈科绿洲加密观测区

数据量：515.9 MiB

数据格式：excel,word

数据时间分辨率：日

坐标系： WGS84

关键词标签

主题：地表辐射温度, 地表辐射特性, 地基辐射温度
	
      学科：自然地理学 
	
      时间：2008
	
      地点：盈科绿洲加密观测区,  黑河流域,  中游干旱区水文试验区,  花寨子荒漠加密观测区

空间范围

|  | 北 ： 38.97 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：100.59 |  | 东 ：100.44 |
|  | 南 ： 38.04 |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：任华忠

元数据作者：任华忠

数据管理者：任华忠

项目支持信息

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

任华忠. 黑河综合遥感联合试验：盈科绿洲与花寨子荒漠加密观测区地表辐射温度观测数据集（2008年）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2022. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.NIEER.2021.1956.

文章引用：

康国婷, 阎广建, 任华忠, 王颢星, 钱永刚. 田块尺度作物辐射温度获取方法对比研究[J]. 地球科学进展, 2009, 24, (07): 784-792.

Yaqian He, Yanchen Bo, Leilei Chai, Xiaolong Liu, Aihua Li. Linking in situ LAI and fine resolution remote sensing data to map reference LAI over cropland and grassland using geostatistical regression method[J]. International Journal of Applied Earth Observations and Geoinformation, 2016, 50. Wang Ying, Xue Yong, Li Yingjie, Guang Jie, Mei Linlu, Xu Hui, Ai Jianwen. Prior knowledge-supported aerosol optical depth retrieval over land surfaces at 500 m spatial resolution with MODIS data[J]. International Journal of Remote Sensing, 2012, 33, (3). Qiang Liu, Chunyan Yan, Qing Xiao, Guangjian Yan, Li Fang. Separating vegetation and soil temperature using airborne multiangular remote sensing image data[J]. International Journal of Applied Earth Observations and Geoinformation, 2011, 17. 刘强, 肖青, 刘志刚, 方莉, 彭菁菁, 李波. 黑河综合遥感联合试验中机载WiDAS数据的预处理方法[J]. 遥感技术与应用, 2010, 25, (06): 797-804. 刘艳, 王锦地, 周红敏, 薛华柱. 黑河中游试验区不同分辨率LAI数据处理、分析和尺度转换[J]. 遥感技术与应用, 2010, 25, (06): 805-813. 陈玲, 阎广建, 李静, 余莹洁. 行播作物地面方向性测量的视场不确定性分析[J]. 地球科学进展, 2009, 24, (07): 793-802. 康国婷, 阎广建, 任华忠, 王颢星, 钱永刚. 田块尺度作物辐射温度获取方法对比研究[J]. 地球科学进展, 2009, 24, (07): 784-792. 陶欣, 范闻捷, 王大成, 闫彬彦, 徐希孺. 植被FAPAR的遥感模型与反演研究[J]. 地球科学进展, 2009, 24, (07): 741-747. 郝晓华, 王建, 车涛, 张璞, 梁继, 李弘毅, 李哲, 白云洁, 白艳芬. 祁连山区冰沟流域积雪分布特征及其属性观测分析[J]. 冰川冻土, 2009, 31, (02): 284-292.