黑河综合遥感联合试验：冰沟寒区水文气象观测站自动气象站数据集（2007-2009年）

英文名称：Heihe River Integrated Remote Sensing joint experiment: data set of automatic weather station of Hydrometeorological observation station in Binggou cold area (2007-2009)

DOI：10.12072/ncdc.NIEER.db1821.2022

CSTR：11738.11.ncdc.NIEER.2021.1901

数据共享方式：登录获取

数据分类：遥感及产品

数据集摘要

该数据集包含了冰沟寒区水文气象观测站2007年9月25日至2009年12月31日的观测数据。站点位于青海省祁连县南部，位于黑河上游冰沟子流域的河谷谷地内，东西两侧是连绵的山丘和高山，场地四周相对较为平坦，地表为稀疏草地和河床碎石的混合。观测点的经纬度为38°04′N，100°13′E。   该站点是典型高山草甸（河滩地），观测项目有：大气风温湿梯度观测（2m和10m）、气压、降水、辐射四分量、多层土壤温度（5cm、10cm、20cm、40cm、80cm和120cm）、土壤水分（5cm、10cm、20cm、40cm、80cm和120cm）及土壤热通量（5cm和15cm）。   原始的采集器输出数据为0级；初步整理后，没有任何的删除，但是标出疑似有问题的数据为1级；统一整理成30分钟采样周期并经过质量控制的为2级。整理后的数据逐月存储，命名规则为：站点名+数据级别+AMS+数据日期。建议普通用户用2级以上的数据。   自动气象站的观测分两个时段：2007年9月25日至2008年3月12号为初步的预观测阶段；2008年3月12号之后为规范化的观测阶段。前一个时段观测的是逐时的气压降雨数据（残缺严重）和土壤温湿度数据。后一个时段观测较详细。详细信息请参见下面“其他在线资源”中的“气象水文通量数据使用指南”。

数据源描述

该站点是典型高山草甸（河滩地），自动气象站的观测分两个时段：2007年9月25日至2008年3月12号为初步的预观测阶段；2008年3月12号之后为规范化的观测阶段。前一个时段观测的是逐时的气压降雨数据（残缺严重）和土壤温湿度数据。后一个时段观测较详细。

数据加工方法

原始的采集器输出数据为0级；初步整理后，没有任何的删除，但是标出疑似有问题的数据为1级；统一整理成30分钟采样周期并经过质量控制的为2级。整理后的数据逐月存储，命名规则为：站点名+数据级别+AMS+数据日期。建议普通用户用2级以上的数据。

数据质量描述

数据质量良好。

基本信息

采集时间：2007/09/25-2009/12/31

采集地点：黑河流域, 冰沟寒区水文气象观测站, 上游寒区水文试验区, 冰沟流域加密观测区

数据量：16.8 MiB

数据格式：csv

数据时间分辨率：分、日、次

坐标系： WGS84

关键词标签

主题：向上长波辐射, 土壤温度, 气象水文, 土壤水分, 风速, 风向, 空气湿度, 气象观测, 降水, 气压, 下行长波辐射, 土壤热通量, 空气温度, 反射辐射, 总辐射
	
      学科：自然地理学 
	
      时间：2007 2008 2009
	
      地点：黑河流域,  冰沟寒区水文气象观测站,  上游寒区水文试验站,  冰沟流域加密观测站

空间范围

|  | 北 ： 38.25 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：100.25 |  | 东 ：100.22 |
|  | 南 ： 38.07 |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：黄广辉,  王建,  车涛,  马明国,  王维真,  李弘毅,  郝晓华,  谭俊磊

元数据作者：黄广辉

数据管理者：黄广辉

项目支持信息

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

黄广辉,王建,车涛,马明国,王维真,李弘毅,郝晓华,谭俊磊. 黑河综合遥感联合试验：冰沟寒区水文气象观测站自动气象站数据集（2007-2009年）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2022. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.NIEER.2021.1901.

文章引用：

H.-Y. Li, J. Wang. Simulation of snow distribution and melt under cloudy conditions in an Alpine watershed[J]. Hydrology and Earth System Sciences, 2011, 15(141).

Xu Tongren, Liu Shaomin, Xu Lu, Chen Yujie, Jia Zhenzhen, Xu Ziwei, Nielson Jeffrey. Temporal Upscaling and Reconstruction of Thermal Remotely Sensed Instantaneous Evapotranspiration[J]. Remote Sensing, 2015, 7(3).