黄土坡体灾变物理场信息感知与自组网监测技术装备测试与应用数据集

英文名称：Data set for testing and application of loess slope disaster physical field information perception and AD hoc network monitoring technology equipment

DOI：10.12072/ncdc.loess.db7383.2026

CSTR：11738.11.ncdc.loess.db7383.2026

数据共享方式：申请获取

数据分类：灾害

数据集摘要

本数据集涵盖“黄土坡体灾变物理场信息感知与自组网监测技术装备”项目设备研制过程中所有实验测试数据，包含黄土区野外水流实验、背景干扰噪声实验、飞机引擎声发射实验等数据，数据幅值在±10V范围内，可通过RTU Tool 1.0软件直接查看数据实时变化。

数据源描述

数据集由CASI-GIM7-12传感器提供，设备灵敏度为150±10% mV/Pa，测量声压范围为47Pa(128dB)，最大线性量程为100Pa。

数据加工方法

通过RTU Tool 1.0软件实时查看实验数据，可通过matlab程序代码实时分析数据。

数据质量描述

设备采样率为100Hz，每秒产生100个数据，每个数据占据两个字节，并以十六进制进行传输，到了服务器后，进行数据解析，每个点的原始数据从16进制转为10进制，如原始值16进制是0FCF，转为10进制是4047，然后将数据转为电压值，需要乘以系数5/32767（应该是10/65536），得到值0.61754V，然后乘以1000，转为617.54mV，在折线图中就可以描点了。

基本信息

采集时间：2023/09/17-2024/07/23

采集地点：陕西、山西等黄土高原

数据量：76.4 MiB

坐标系： 无

关键词标签

主题：黄土坡体, 灾变
	
      学科：地理学 , 地质学 
	
      时间：2023 2024
	
      地点：黄土高原

空间范围

|  | 北 ： |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ： |  | 东 ： |
|  | 南 ： |  |

数据服务信息

联系人：李红星

服务电话：0931-4967592

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：董翰川

元数据作者：董翰川

数据管理者：董翰川

项目支持信息

编号：2022YFC3003403，
      名称：黄土坡体灾变前兆多场信息监测技术装备

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

董翰川. 黄土坡体灾变物理场信息感知与自组网监测技术装备测试与应用数据集. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2026. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.loess.db7383.2026.