黑河流域地表过程综合观测网（大满超级站大孔径闪烁仪-2024）

英文名称：Dataset of Heihe integrated observatory network (Large aperture scintillometer of Daman Superstation, 2024)

数据共享方式：申请获取

数据分类：水文

数据集摘要

该数据集包含了黑河流域地表过程综合观测网中游大满站的大孔径闪烁仪通量观测数据。中游大满站分别架设了BLS900和RR-RSS460型号的大孔径闪烁仪，北塔为BLS900的接收端和RR-RSS460的发射端，南塔为BLS900的发射端和RR-RSS460的接收端。观测时间为2024年1月1日至2024年12月31日。站点位于甘肃省张掖市大满灌区内，下垫面是玉米、果园和大棚，以玉米为主。北塔的经纬度是100.3785E，38.8607N，南塔的经纬度是100.3685E，38.8468N，海拔高度约1556m。大孔径闪烁仪的有效高度24.1m，光径长度是1854m，采样频率是1min。 大孔径闪烁仪原始观测数据为1min，发布的数据为经过处理与质量控制后的数据，其中感热通量主要是结合自动气象站观测数据，基于莫宁-奥布霍夫相似理论通过迭代计算得到，主要的质量控制步骤包括：（1）剔除Cn2达到饱和的数据（BLS900：Cn2>7.25E-14，RR-RSS460：Cn2>7.84 E-14）；（2）剔除解调信号强度较弱的数据（BLS900：Average X Intensity-20mv）；（3）剔除降水时刻的数据。在迭代计算过程中，对于BLS900，选取Thiermann and Grassl（1992）的稳定度普适函数；对于RR-RSS460，选取Andreas（1988）的稳定度普适函数。 关于发布数据的几点说明：（1）中游LAS数据以BLS900为主，缺失时刻由RR-RSS460观测补充，两者都缺失则以-9999标记。（2）数据表头：Date/Time ：日期/时间（格式：yyyy/m/d h:mm），Cn2：空气折射指数结构参数（单位：m-2/3），H：感热通量（单位：W/m2）。数据时间的含义，如0:30代表0:00-0:30的平均；数据以*.xlsx格式存储。 黑河流域地表过程综合观测网或站点信息请参考Liu et al. (2018)和Liu et al. (2023)。

数据源描述

数据加工方法

数据质量描述

基本信息

采集时间：2024/01/01-2024/12/31

采集地点：黑河流域中游,大满超级站

数据量：532.7 KiB

数据格式：*.xlsx

数据时间分辨率：时

坐标系： 无

关键词标签

主题：陆地表层
	
      学科：水文学 
	
      时间：2024
	
      地点：黑河流域中游

空间范围

|  | 北 ： 38.86 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：100.38 |  | 东 ：100.38 |
|  | 南 ： 38.86 |  |

数据服务信息

联系人：李红星

服务电话：0931-4967592

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：刘绍民,  车涛,  徐自为,  任志国,  谭俊磊,  张阳

元数据作者：刘绍民  ,  车涛  ,  徐自为  ,  任志国  ,  谭俊磊  ,  张阳

数据管理者：徐自为

项目支持信息

编号：2023YFF1303500，
      名称：极端生态环境水循环关键参量监测设备与物联网监测系统研制和示范

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

刘绍民,车涛,徐自为,任志国,谭俊磊,张阳. 黑河流域地表过程综合观测网（大满超级站大孔径闪烁仪-2024）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2026.

文章引用：

Liu S, Xu Z, Che T, Li X, Xu T, Ren Z, Zhang Y, Tan J, Song L, Zhou J, Zhu Z, Yang X, Liu R, Ma Y. A dataset of energy, water vapor, and carbon exchange observations in oasis–desert areas from 2012 to 2021 in a typical endorheic basin[J/OL]. Earth Syst. Sci. Data, 2023-11-10, 15, (11): 4959-4981. 
            DOI: 10.5194/essd-15-4959-2023.

Liu Shaomin, Li Xin, Xu Ziwei, Che Tao, Xiao Qing, Ma Mingguo, Liu Qinhuo, Jin Rui, Guo Jianwen, Wang Liangxu, Wang Weizhen, Qi Yuan, Li Hongyi, Xu Tongren, Ran Youhua, Hu Xiaoli, Shi Shengjin, Zhu Zhongli, Tan Junlei, Zhang Yang, Ren Zhiguo. [J]. The Heihe Integrated Observatory Network: A Basin-Scale Land Surface Processes Observatory in China[J]. Vadose Zone Journal, 2018, 17, (1):180072.