黑河综合遥感联合试验：地下水自动水位计观测数据集（2008-2009年）

英文名称：Heihe River Integrated Remote Sensing joint test: observation data set of automatic groundwater level gauge (2008-2009)

DOI：10.12072/ncdc.NIEER.db1710.2022

CSTR：11738.11.ncdc.NIEER.2021.1695

数据共享方式：登录获取

数据分类：水文

数据集摘要

黑河综合遥感联合试验期间，为了监测中游干旱区的地下水位变化与水温的变化，中科院寒旱所在中游干旱区水文试验区内的盈科绿洲共布设了6套地下水观测设备。   观测点分别为：1）大满镇新庙村（原和平乡新庙村）；2）大满水管所；3）小满镇王其闸村；4）明永乡沿河村一社（电五）；5）乌江镇小湾村；6）新墩镇流泉村。观测仪器：HOBO压力式水位温度记录仪（型号：U20-001-01；U20-001-01-TI）。   观测频率：1小时（2007-12-25~2009-7-6）。观测项目为水位计传感器处的压强（可计算地下水水位）和水的温度。数据集观测日期为：2007年12月25日至2009年7月6日。结合盈科灌区绿洲站观测的大气压强数据，通过计算可以将HOBO水位水温记录仪测得的压强数据转化为水深数据。利用水位计线缆的长度，得到水位埋深。   利用差分GPS精确测量的地下水井高程，减去水深埋深，得到水位高程。

数据源描述

黑河综合遥感联合试验期间，为了监测中游干旱区的地下水位变化与水温的变化，中科院寒旱所在中游干旱区水文试验区内的盈科绿洲共布设了6套地下水观测设备。

数据加工方法

结合盈科灌区绿洲站观测的大气压强数据，通过计算可以将HOBO水位水温记录仪测得的压强数据转化为水深数据。利用水位计线缆的长度，得到水位埋深。利用差分GPS精确测量的地下水井高程，减去水深埋深，得到水位高程。

数据质量描述

数据质量良好

基本信息

采集时间：2008/01/04-2009/07/16

采集地点：黑河流域, 小满镇王其闸村, 中游干旱区水文试验区, 盈科绿洲加密观测区, 大满水管所, 新墩镇流泉村, 明永乡沿河村, 乌江镇小湾村

数据量：3.4 MiB

数据格式：excel

数据时间分辨率：年

坐标系： WGS84

关键词标签

主题：地下水温度, 地下水位高程, 地下水位埋深, 气象水文, 地下水位, 地下水
	
      学科：自然地理学 
	
      时间：2007 2008 2009
	
      地点：乌江镇小湾村,  盈科绿洲加密观测区,  新墩镇流泉村,  中游干旱区水文试验区,  大满水管所,  明永乡沿河村,  黑河流域,  小满镇王其闸村

空间范围

|  | 北 ： 38.97 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：100.59 |  | 东 ：100.44 |
|  | 南 ： 38.04 |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：谭俊磊,  王旭峰

元数据作者：谭俊磊

数据管理者：谭俊磊

项目支持信息

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

谭俊磊,王旭峰. 黑河综合遥感联合试验：地下水自动水位计观测数据集（2008-2009年）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2022. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.NIEER.2021.1695.

文章引用：

X.-S. Wang, M.-G. Ma, X. Li, J. Zhao, P. Dong, J. Zhou. Groundwater response to leakage of surface water through a thick vadose zone in the middle reaches area of Heihe River Basin, in China[J]. Hydrology and Earth System Sciences, 2010, 14(117).