陕西省榆林市大海则高矿化度矿井水RNRR深度处理单元实验数据集（2021年3-4月）

英文名称：Experimental dataset of RNRR deep processing unit for highly mineralized mine water in Dahaize, Yulin City, Shaanxi Province (March April 2021)

DOI：10.12072/ncdc.UTCMW.db2122.2022

CSTR：11738.11.ncdc.UTCMW.db2122.2022

数据共享方式：登录获取

数据分类：其他

数据集摘要

RNRR多级强化膜浓缩是基于RO膜高脱盐率与NF膜对有机污染与无机污染的耐受性强的特点，通过组合利用RO膜与NF膜，使它们的优点进行互补，从而得到清洗周期和使用寿命长、运行成本低、产水率高的浓水多级强化膜浓缩处理装备。采用RNRR多级强化膜浓缩工艺深度处理高矿化度矿井水，进行脱盐处理回用。   RNRR膜浓缩装置由18支反渗透膜和6支纳滤膜组成，包含四个工段，1#RO工段为6支膜并联，2#NF工段为5支膜并联，3#RO工段为6支膜并联，4#RO工段为6支膜并联，各工段回收率60%~85%可调，根据TDS质量浓度进行调节，原水经过预处理之后进入中间水箱，然后进入膜除盐系统。通过实验，获得了不同操作压力、料液温度、料液浓度等运行参数条件下，RNRR多级强化膜浓缩工艺对高矿化度矿井水中各种盐离子的去除情况，及其对纳滤和反渗透膜的膜通量和膜污染变化情况的影响。并获得了使工艺整体的水回收率达到85%以上的各工段优化控制实验数据。此外，还获得了污染膜的清洗实验数据。数据集共包含17组数据，其中每组数据包含10-55个数据点不等，数据集完全开放共享。

数据源描述

R采用室内实验方法获得，原水为采用自来水人工配制的模拟高矿化度矿井水。

数据加工方法

采用实验室装置并人工配制模拟高矿化度矿井水进行实验，处理规模0.5-1 m3/h，采集处理后的水样进行指标检测获得。

数据质量描述

数据质量良好

基本信息

采集时间：2021/03/01-2021/04/30

采集地点：陕西省榆林市

数据量：2.4 MiB

数据格式：excel

数据时间分辨率：日

坐标系： 无

关键词标签

主题：高脱盐率, 操作压力, RNRR多级强化膜浓缩, 高矿化度
	
      学科：地质学 
	
      时间：2021
	
      地点：陕西榆林市

空间范围

|  | 北 ： 38.97 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：110.40 |  | 东 ：108.97 |
|  | 南 ： 37.82 |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：郑曦

元数据作者：郑曦

数据管理者：敏玉芳

项目支持信息

编号：2018YFC0406403，
      名称：高矿化度矿井水高效优化处理技术与装备

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

郑曦. 陕西省榆林市大海则高矿化度矿井水RNRR深度处理单元实验数据集（2021年3-4月）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2022. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.UTCMW.db2122.2022.