黑河生态水文遥感试验：非均匀下垫面地表蒸散发的多尺度观测试验-通量观测矩阵数据集（花寨子荒漠站-2012年）

英文名称：Heihe River eco hydrological remote sensing experiment: multi-scale observation experiment of surface evapotranspiration on non-uniform underlying surface - flux observation matrix data set (huazhaizi desert station-2012)

DOI：10.12072/ncdc.NIEER.db0083.2020

CSTR：11738.11.ncdc.nieer.2020.1607

数据共享方式：申请获取

数据分类：遥感及产品

数据集摘要

该数据集包含了2012年6月2日至9月21日的通量观测矩阵中20号点的自动气象站观测数据。站点为甘肃省张掖市花寨子站，下垫面是荒漠。观测点的经纬度是100.31860E, 38.76519N，海拔1731.00m。两个红外表面温度传感器安装在2.65米处，支臂朝向正南，探头朝向是垂直向下；土壤温度探头埋设在地表0cm和地下2cm、4cm 处，并距离气象塔2米的正南方； 土壤水分传感器分别埋设在地下2cm、4cm 处，并距离气象塔2米的正南方；土壤热流板（3块）依次埋设在地下6 cm处。本站数据集存放在两个表格中，其中北师大观测数据集时间间隔为10分钟平均，中科院寒旱所的观测数据集时间间隔为30分钟平均，具体观测要素分别如下：   （1）观测项目有：地表辐射温度（IRT_1、IRT_2）(单位：摄氏度、百分比)、土壤热通量（Gs_1、Gs_2、Gs_3）(单位：瓦/平方米)、 多层土壤水分（Ms_2cm、Ms_4cm）(单位：百分比)和多层土壤温度（Ts_0cm、Ts_2cm 、Ts_4cm）(单位：摄氏度)。   （2）花寨子中科院寒旱所观测项目有：风速（WS_0.48m、WS_0.98m、WS_1.99m、WS_2.99m）(单位：米/秒)、风向（WD_4m）(单位：度)、沙尘浓度（Funjin_mgm3_Avg）、辐射四分量（DR、UR、DLR_Cor、ULR_Cor、Rn）(单位：瓦/平方米)、空气温湿观测（Ta_1m 、Ta_1.99m、Ta_2.99m、RH_1m、RH_1.99m、RH_2.99m）(单位：摄氏度、百分比)、气压（Press）(单位：百帕)、多层土壤温度（Ts_0cm、Ts_4cm、Ts_10cm、Ts_18cm Ts_26cm、Ts_34cm、Ts_42cm、Ts_50cm）(单位：摄氏度)、多层土壤水分百分比（Ms_2cm Ms_2cm Ms_2cm Ms_10cm Ms_18cm Ms_26cm Ms_34cm Ms_42cm Ms_50cm Ms_58cm）(单位：百分比)和多层土壤水分体积（ADR_2cm、ADR_2cm、ADR_2cm、ADR_2cm、ADR_10cm、ADR_18cm、ADR_26cm、ADR_34cm、ADR_42cm、ADR_50cm）(单位：立方米/立方米)、沙尘动量（KE_Tot）(单位：计数)和沙粒子量（PC_Tot）(单位：计数)。   观测数据的处理与质量控制：1）确保（1）北师大观测每天1440个数据（每10min），若出现数据的缺失，则由-6999标示；确保（2）中科院寒旱所站每天48个数据（每30min），若出现数据的缺失，则由-6999标示；2）剔除有重复记录的时刻；3）删除了明显超出物理意义或超出仪器量程的数据；4）花寨子中科院寒旱所观测项目的记录时间为世界时间，日期和时间的格式统一，并且日期、时间在同一列。如，时间为：2012-6-10 10:30；5）命名规则为：AMS+站点编号 。   多尺度观测试验或站点信息请参考Liu et al. (2016)，观测数据处理请参考Xu et al.(2013)。

数据源描述

站点为甘肃省张掖市花寨子站，下垫面是荒漠。观测点的经纬度是100.31860E, 38.76519N，海拔1731.00m。

数据加工方法

两个红外表面温度传感器安装在2.65米处，支臂朝向正南，探头朝向是垂直向下；土壤温度探头埋设在地表0cm和地下2cm、4cm 处，并距离气象塔2米的正南方； 土壤水分传感器分别埋设在地下2cm、4cm 处，并距离气象塔2米的正南方；土壤热流板（3块）依次埋设在地下6 cm处。本站数据集存放在两个表格中，其中北师大观测数据集时间间隔为10分钟平均，中科院寒旱所的观测数据集时间间隔为30分钟平均，具体观测要素分别如下：   （1）观测项目有：地表辐射温度（IRT_1、IRT_2）(单位：摄氏度、百分比)、土壤热通量（Gs_1、Gs_2、Gs_3）(单位：瓦/平方米)、 多层土壤水分（Ms_2cm、Ms_4cm）(单位：百分比)和多层土壤温度（Ts_0cm、Ts_2cm 、Ts_4cm）(单位：摄氏度)。   （2）花寨子中科院寒旱所观测项目有：风速（WS_0.48m、WS_0.98m、WS_1.99m、WS_2.99m）(单位：米/秒)、风向（WD_4m）(单位：度)、沙尘浓度（Funjin_mgm3_Avg）、辐射四分量（DR、UR、DLR_Cor、ULR_Cor、Rn）(单位：瓦/平方米)、空气温湿观测（Ta_1m 、Ta_1.99m、Ta_2.99m、RH_1m、RH_1.99m、RH_2.99m）(单位：摄氏度、百分比)、气压（Press）(单位：百帕)、多层土壤温度（Ts_0cm、Ts_4cm、Ts_10cm、Ts_18cm Ts_26cm、Ts_34cm、Ts_42cm、Ts_50cm）(单位：摄氏度)、多层土壤水分百分比（Ms_2cm Ms_2cm Ms_2cm Ms_10cm Ms_18cm Ms_26cm Ms_34cm Ms_42cm Ms_50cm Ms_58cm）(单位：百分比)和多层土壤水分体积（ADR_2cm、ADR_2cm、ADR_2cm、ADR_2cm、ADR_10cm、ADR_18cm、ADR_26cm、ADR_34cm、ADR_42cm、ADR_50cm）(单位：立方米/立方米)、沙尘动量（KE_Tot）(单位：计数)和沙粒子量（PC_Tot）(单位：计数)。

数据质量描述

数据质量良好

基本信息

采集时间：2012/06/02-2012/09/21

采集地点：黑河流域, 中游人工绿洲试验区, 通量观测矩阵

数据量：3.3 MiB

数据格式：word

数据时间分辨率：日

坐标系： WGS84

关键词标签

主题：水文气象, 自动气象站, 气象要素, 降水, 大气温度, 降水量, 湿度, 空气温度
	
      学科：地理学 
	
      时间：2012
	
      地点：黑河流域,  通量观测矩阵,  中游人工绿洲试验区

空间范围

|  | 北 ： 38.77 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：100.32 |  | 东 ：100.32 |
|  | 南 ： 38.77 |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：刘绍民,  李新,  徐自为

元数据作者：刘绍民

数据管理者：徐自为

项目支持信息

编号：91125002，
      名称：黑河流域生态-水文过程综合遥感观测试验：水文气象要素与多尺度蒸散发观测

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

刘绍民,李新,徐自为. 黑河生态水文遥感试验：非均匀下垫面地表蒸散发的多尺度观测试验-通量观测矩阵数据集（花寨子荒漠站-2012年）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2021. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.nieer.2020.1607.

文章引用：

Liu Shaomin, Xu Ziwei, Song Lisheng, Zhao Qianyi, Ge Yong, Xu Tongren, Ma Yanfei, Zhu Zhongli, Jia Zhenzhen, Zhang Fen. Upscaling evapotranspiration measurements from multi-site to the satellite pixel scale over heterogeneous land surfaces[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2016, 230: 97-113.

Xu Ziwei, Liu Shaomin, Li Xin, Shi Shengjin, Wang Jiemin, Zhu Zhongli, Xu Tongren, Wang Weizhen, Ma Mingguo. Intercomparison of surface energy flux measurement systems used during the HiWATER‐MUSOEXE[J]. Journal of Geophysical Research, 2013, 118, (23).