西北干旱区塔里木河流域1：10万土地绿洲数据集(1970、1990、2000、2010年)

英文名称：1:100000 Land Oasis Data Set of Tarim River Basin in Northwest Arid Region (1970, 1990, 2000, 2010)

DOI：10.12072/ncdc.973Desert.db0006.2020

CSTR：11738.11.ncdc.973Desert.2020.106

数据共享方式：申请获取

数据分类：沙漠与荒漠化

数据集摘要

本数据集为1970年代、1990年代、2000年、2010年塔里木河绿洲数据，包含塔里木河绿洲的 （13）tm_oasis_1970 （14）tm_oasis_1990 （15）tm_oasis_2000 （16）tm_oasis_2010

数据源描述

usgs数据获取

数据加工方法

1.采用的遥感数据为Landsat MSS和TM/ETM数据，多光谱数据纠正后的影像采用432波段假彩色合成，在ARCGIS软件中通过人机交互方式以1：10万制图标准提取绿洲信息。 2.数据生成流程为：影像下载-几何纠正-分类体系确定-解译标志确定-人机交互解译-精度验证

数据质量描述

1.原始资料数据精度 严格按照仪器操作规范进行观测和数据采集，纠正后的图像满足同名像元误差平原地区小于1个像元，山区小于2个像元。 2. 项目数据产生和汇集过程中的相关质量控制措施，包括完整的数据产生过程、使用的方法和标准规范、数据应用范围等内容。 (1)数据生产过程: 解译标志建立后就可进行图像解译的绿洲信息提取工作，解译过程中要求以相应时期的CBRES图像、土地覆盖、辅助数据和相应的地形图为综合信息源，由专业人员完成判读分析。在土地覆盖类型的属性判定中，水体、农田和建设用地等类型，要求准确率达到或超过90%，其他类型达到或超过80%。在类型界线勾绘时，遥感影像与土地覆盖主要类型便捷的对应点误差一般小于图上0.6mm，最大不超过图上1mm。 信息提取时，根据信息源分辨率及制图精度要求，确定了以下解译原则：判读成图的最小图斑TM/ETM影像为6×6个象元，即180m×180m。屏幕解译线划描迹精度为1个象元，即线划定位精度相当于地面60米。解译完成后作业人员之间交换解译成果，以便相互详细查错补漏，然后送交质量检查组检查，对不满足质量要求的图幅重返前两道工序。经过三级工序的严格质量控制体系，保证了定位精度达1个像元，定性精度达95%以上。 3.加工后数据精度 为了保证解译的正确性，对四期绿洲数据进行抽查，通过再次判读，以保证信息提取精度达到设计要求。抽样时，采取随机抽样的方法，对全部图斑，以5%的抽样率以及10%的面积比例进行选取样本。判别标准采用多期河西走廊土地覆盖外业考察所获取的GPS定位信息、野外记录、照片等信息，以及各种相关的辅助资料信息。 结果表明，全部抽样图斑达3704个，经判读确认有3609个图斑属性正确、95个图斑属性错误，解译定性正确率达到97.44%（表1.7）。各类型的准确率也达到了90%以上。其中水域湿地和建设用地分类准确率高达100%和98.51%，耕地和林地的准确率为96.85%和96.29%，草地中由于对低盖度草地的解译精度较低，所以草地的准确率较低，为93.81%。

基本信息

采集时间：1970/01/01-2010/01/01

采集地点：新疆塔里木河流域

数据量：10.8 MiB

数据格式：adf

数据时间分辨率：年

坐标系： WGS84

关键词标签

主题：绿洲, 遥感, 多光谱, landsat, 土地利用
	
      学科：自然地理学 
	
      时间：1970 1990 2000 2010
	
      地点：西北干旱区,  塔里木河绿洲,  新疆

空间范围

|  | 北 ： 38.00 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ： 98.00 |  | 东 ：101.00 |
|  | 南 ： 42.00 |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：颜长珍,  常存

元数据作者：颜长珍  ,  常存

数据管理者：王涛, 颜长珍, 常存

项目支持信息

编号：2009CB421301，
      名称：干旱区绿洲化、荒漠化特征及其时空格局

编号：2009CB421300，
      名称：干旱区绿洲化、荒漠化过程及其对人类活动、气候变化的响应与调控

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

颜长珍,常存. 西北干旱区塔里木河流域1：10万土地绿洲数据集(1970、1990、2000、2010年). 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2020. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.973Desert.2020.106.

文章引用：

廖杰, 王涛, 薛娴. 近55a来黑河流域绿洲演变特征的初步研究[J]. 中国沙漠, 2012, 32(05): 1426-1441.