黄河上游青川甘段表层沉积物重金属和营养盐数据集（2020年）

英文名称：Dataset of heavy metals and nutrients in surface sediment of the Qingchuan Gan section of the upper reaches of the Yellow River

DOI：10.12072/ncdc.water-eco.db6434.2024

CSTR：11738.11.NCDC.WATER-ECO.DB6434.2024

数据共享方式：申请获取

数据分类：生态

数据集摘要

本数据集整合了2020年9月-10月在黄河上游青川甘段干支流18个点位的沉积物检测研究数据。数据主要包括8种重金属元素的含量，6种营养盐的含量。调查人员通过皮特森采泥器采集表层沉积物样品，经低温保存后在实验室内通过专业设备进行相关指标的测定。该数据的发布可为黄河流域沉积物重金属污染的相关研究提供数据支撑。   数据集Excel文件共包含2个不同sheets，其中sheet 1为各对应点位表层沉积物中8种重金属元素含量的数据集，共9个字段，详细介绍了各个采样点位的名称、所在流域、所在水体、水体级别、经纬度和各种重金属的含量等信息。sheet 2为各对应点位表层沉积物中6种营养盐的含量数据。

数据源描述

本数据集所有样品均为室外采集获得，样品冻干处理后进行各指标的检测，其中   1）通过采用原子荧光光度计（BAF-2000）测定消解液中砷 的含量。   2）采用原子荧光光度计（BAF-2000）测定消解液中汞的含量   3）采用电感耦合等离子体质谱仪(XSERIES 2）测定消解液中镍、铜、锌、镉、铅、铬 的含量   4）采用碱熔-钼锑抗分光光度法测定消解液中总磷的含量；用重铬酸钾-硫酸消化法测定总氮的含量；    5）采用酸碱滴定法测定总碳和有效磷的含量；采用体积浸提法测定总硫含量；采用重铬酸钾氧化-分光光度法测定有机碳。

数据加工方法

各元素的消解液通过采用不同的分析检测方法测量出其信号强度或吸光度后，在Excel中带入标准曲线得出含量数值。

数据质量描述

为了确保分析结果的可靠性,实验所用药剂均为优级纯,参照国家标准土壤样品GBW07408a(GSS-8a),对试验样品使用空白对照,进行全程质量控制。各指标的分析方法、检出限、准确度和精密度均符合有关规范要求。

基本信息

采集时间：2020/09/01-2020/10/31

采集地点：黄河,白河,黑河,洮河,湟水

海拔：1565.0m- 4353.0m

数据量：24.3 KiB

数据格式：excel

数据时间分辨率：月

坐标系： 无

关键词标签

主题：沉积物, 重金属, 营养盐, 含水率, pH
	
      学科：水文学 
	
      时间：2020
	
      地点：黄河,  白河,  黑河,  洮河,  湟水

空间范围

|  | 北 ： 36.84 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ： 97.70 |  | 东 ：103.99 |
|  | 南 ： 32.80 |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：丁厚宽,  赵建南,  魏颖,  李聪,  袁华涛,  张景晓,  高肖飞,  董静,  宋东蓥,  高云霓,  李学军

元数据作者：丁厚宽  ,  赵建南  ,  魏颖  ,  袁华涛  ,  张景晓  ,  高肖飞  ,  宋东蓥  ,  董静  ,  高云霓  ,  李学军

数据管理者：李学军, 高云霓

项目支持信息

编号：232102320250，
      名称：黄河河南段干支流水生态监测与健康评价体系研究与应用

编号：无 ，
      名称：黄河渔业资源与环境调查

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

丁厚宽,赵建南,魏颖,李聪,袁华涛,张景晓,高肖飞,董静,宋东蓥,高云霓,李学军. 黄河上游青川甘段表层沉积物重金属和营养盐数据集（2020年）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2024. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.NCDC.WATER-ECO.DB6434.2024.

文章引用：

李聪, 王振斌, 高云霓, 李学军, 张景晓, 董静, 张曼, 高肖飞, 李玫. 黄河上游青川甘段表层沉积物重金属分布特征及风险评价[J]. 水生态学杂志, 2024, 45, (02): 63-72.