2005-2009年法国Drôme河的正射影像和DEM数据集

英文名称：The orthophoto and DEM data set of the French Dr? Me River from 2005 to 2009

DOI：10.12072/ncdc.nieer.db3168.2023

CSTR：11738.11.ncdc.nieer.2020.1383

数据共享方式：登录获取

数据分类：基础地理

数据集摘要

数据集研究区域为法国Drôme河在Luc-en-Diois和 Recoubeau-Jansac间长5Km 长的河道及其周围地貌环境，河道宽度在10-200m之间，河床主要是由疏松砂岩、砾石和卵石构成，河道宽而浅，弯曲度小，沿河没有堤坝，河道不固定，迁移迅速，河道两岸植被茂密。 数据集由两部分数据组成，一是正射影像数据，二是DEM，共十个Geotiff格式数据文件，地理坐标系为RGF93_Lambert_93，正射影像清晰显示出河道和植被等相关地貌，空间分辨率为0.1m，像素深度为8位整型。DEM压缩数据像素深度为32位浮点型，空间分辨率为0.2m/0.3m。整个区域高程值在480米-580米之间。以2006年数据为例，正射影像数据名为2006Drôme.tif，二是DEM名为2006Drôme dem.tif。

数据源描述

原始数据：无人机影像数据是法国国家科学研究中心(CNRS，Centre National de la Recherche Scientifique)在2005-2009年对Drôme 进行无人机遥感监测获取的影像，该数据是利用无人机（Pixy Drone）系统搭载高清相机，获取覆盖整个研究区域高度重叠、高分辨率、真彩色数码影像，影像格式为JPEG。

数据加工方法

SfM （Structure from motion）数据处理流程：主要处理流程如下：（1）为了保证影像数据处理精度，对影像进行初步质量检测，剔除畸变严重，模糊，异常和不在研究区域的影像，将预处理后的无人机遥感影像导入PhotoScan。（2）计算重叠影像匹配点，估计每张影像的位置，生成稀疏点云。（3）导入具有精确地理坐标的地面控制点，将数据从图像空间坐标系变换为现实世界空间坐标系，进一步对模型进行优化并获取相机和稀疏点云的真实空间位置。（4）计算深度信息，生成密集点云。（5）生成带有空间地理坐标信息的正射影像和DEM，输出时可以调整分辨率大小和投影类型，输出数据。

数据质量描述

本数据集主要通过以下手段进行质量控制： 1. 数据源质量控制。为生成高质量的数据，对无人机影像进行检查和筛选，确保高质量的影像覆盖整个研究区并具有较高重叠度。 2. 处理过程中质量控制。无人机影像采用目前可用的、主要商业SfM软件-AgiSoft Photoscan专业版进行处理，同时加入分布均匀足够数量高精度的地面控制点，作为地理参考，对点云模型进行配准和优化。 3.数据质量评估。选取部分标记点作为检查点，统计检查点在X(经度)、Y(纬度)、Z（高度）方向上均方根误差（RMSE，root mean Square error）的误差和整体误差，通过检查点处误差的统计分析分析，可以对正射影像和DEM数据误差有清楚的认识。

基本信息

采集时间：2005/01/01-2009/12/31

采集地点：法国Drôme河Luc-en-Diois和 Recoubeau-Jansac间长5Km的河道

数据量：5.6 GiB

数据格式：tif

坐标系： 无

投影：
       RGF93

关键词标签

主题：无人机, 运动与结构重建, 河流遥感, 正射影像, DEM
	
      学科：自然地理学 
	
      时间：2005 2006 2007 2008 2009
	
      地点：德龙河（Drôme River）河

空间范围

|  | 北 ： 44.62 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ： 5.40 |  | 东 ： 5.40 |
|  | 南 ： 44.62 |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：克里斯特尔·米歇尔,  皮尔盖

元数据作者：崔丹丹

数据管理者：克里斯特尔·米歇尔

项目支持信息

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

克里斯特尔·米歇尔,皮尔盖. 2005-2009年法国Drôme河的正射影像和DEM数据集. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2020. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.nieer.2020.1383.