滁河流域典型测站2020.7场次洪水模拟结果数据集

英文名称：Dataset of flood simulation results of 2020.7 typical stations in the Chuhe River Basin

DOI：10.12072/ncdc.nhri.db6797.2025

CSTR：11738.11.NCDC.NHRI.DB6797.2025

数据共享方式：登录获取

数据分类：水文

数据集摘要

为了对比分析不同精细度下垫面对洪水模拟的影响，选取2020.7场次洪水，以荒草二圩、荒草三圩为研究对象，分别搭建了不同精细度的二维蓄滞洪区模型，并对襄河口、晓桥站、晋集闸3个典型测站逐小时的水位（单位：m）进行模拟，模拟洪水在蓄滞洪区内的演进过程，并统计最终的洪水淹没经济损失，对结果进行比对分析。   高精细度的二维蓄滞洪区模型采用了12.5 m分辨率的数字高程数据作为模型支撑地形数据，同时以面积更小的非结构网格对地形进行剖分，而较低精细度的二维蓄滞洪区模型采用了应用较为普遍的30m分辨率的数字高程数据，其网格单元的面积也相对更大。

数据源描述

本数据集数据来源自针对典型蓄滞洪区所构建的一维、二维水动力学模型运行结果。有一定可靠性。

数据加工方法

基于河道断面及高分辨率遥感影像数据，构建了滁河流域一维河道和二维蓄滞洪区耦合的蓄滞洪区洪水精细化模拟模型。并选取1991.6、2015.6和2020.7总共3场次洪水作为模型输入，并结合了蓄滞洪区分洪损失核算和不同精细度下垫面的洪水模拟对比，最终通过所构建的模型模拟后得到对应的结果数据集。

数据质量描述

从一维河道模型率定结果来看，滁河干流典型测站模拟水位过程与实测水位过程比较接近，模拟得到的最高水位与实际值相差最大不超过0.3m，滁河干流典型测站模拟值和实际值的相对误差平均值均小于5%，表明所建河道一维模型精度较高。   从蓄滞洪区的洪水模拟结果来看，1991.6、2015.6和2020.7总共3场次洪水模拟结果与实际情况分析变化趋势整体一致，表明模型计算结果较为可靠。   从蓄滞洪区的分洪损失核算结果来看，2015.6和2020.7场次洪水中，荒草二圩、三圩蓄滞洪区模拟计算洪灾损失与实际情况误差低于10%，表明模型计算结果较为可靠。

基本信息

采集时间：2020/07/01-2020/07/31

采集地点：长江下游典型蓄滞洪区

数据量：171.7 KiB

数据格式：*.xlsx,*.log

坐标系： 无

关键词标签

主题：蓄滞洪区, 一维水动力学模型, 二维水动力学模型
	
      学科：水文学 
	
      时间：2020
	
      地点：中国,  滁河,  荒草二圩

空间范围

|  | 北 ： 32.44 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：117.28 |  | 东 ：119.03 |
|  | 南 ： 31.52 |  |

数据服务信息

联系人：李红星

服务电话：0931-4967592

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：陈兆懿

元数据作者：陈兆懿

数据管理者：陈兆懿

项目支持信息

编号：2021YFC3000100，
      名称：长江下游洪涝灾害集成调控与应急除险技术装备

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

陈兆懿. 滁河流域典型测站2020.7场次洪水模拟结果数据集. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2025. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.NCDC.NHRI.DB6797.2025.