黑河生态水文遥感试验：黑河流域中游村庄屋顶红外温度和反照率观测数据集（2012年）

英文名称：Heihe River eco hydrological remote sensing experiment: observation data set of infrared temperature and albedo on the roof of villages in the middle reaches of Heihe River Basin (2012)

DOI：10.12072/ncdc.nieer.db3505.2023

CSTR：11738.11.ncdc.NIEER.2021.1857

数据共享方式：申请获取

数据分类：遥感及产品

数据集摘要

在EC矩阵4号村庄点边上的屋顶上架设一套地表温度和上行/下行短波观测系统，目的在于为航空TASI、WiDAS和L波段飞行提供地面定标观测数据。   观测地点：选择甘肃省张掖市甘州区小满镇石桥村一社大面积、均质的土房屋顶作为观测点。观测点位于房顶上，相对平坦、且比较均一，周边没有高大树木的遮挡，距EC4号点西南约20米，该观测点坐标：38°52′38.50″N，100°21′27.00″E。   测量仪器：观测探头为一个垂直对地的S1-111红外温度探头（2012年新购置仪器，其出厂时默认的地表发射率为1，试验期间未进行黑体定标）。2个CMP3型反照率表（一个朝上、一个朝下）组成，探头架高1.0米，Campell CR850数采自动记录。   探头朝向：仪器支臂长度3m，与房子边缘平行，方位角156°，东偏南66°   测量时间：仪器从2012年6月23日起开始正常观测，到9月20日拆除，期间进行不间断地24小时观测，5秒钟记录一次数据，输出5秒钟和1分钟2组值。   数据内容：地表温度观测数据、上行/下行短波辐射数据，可以计算出最终的反照率。其中温度观测数据主要包括：SI-111红外温度探头的传感器自身表体温度(SBT_C)、传感器观测到的地表温度（Target_C,未进行地表比辐射率、背景温度的校正）。数据最终被存储为1天1个独立文本文件，数据命名方式：数据格式+观测点名称+数据采样时间+日期+时间.dat。详细的数据表头信息见数据内的数据表头说明。

数据源描述

在EC矩阵4号村庄点边上的屋顶上架设一套地表温度和上行/下行短波观测系统，目的在于为航空TASI、WiDAS和L波段飞行提供地面定标观测数据。   选择甘肃省张掖市甘州区小满镇石桥村一社大面积、均质的土房屋顶作为观测点。观测点位于房顶上，相对平坦、且比较均一，周边没有高大树木的遮挡，距EC4号点西南约20米，该观测点坐标：38°52′38.50″N，100°21′27.00″E。

数据加工方法

观测探头为一个垂直对地的S1-111红外温度探头（2012年新购置仪器，其出厂时默认的地表发射率为1，试验期间未进行黑体定标）。2个CMP3型反照率表（一个朝上、一个朝下）组成，探头架高1.0米，Campell CR850数采自动记录。   探头朝向：仪器支臂长度3m，与房子边缘平行，方位角156°，东偏南66°   测量时间：仪器从2012年6月23日起开始正常观测，到9月20日拆除，期间进行不间断地24小时观测，5秒钟记录一次数据，输出5秒钟和1分钟2组值。   数据内容：地表温度观测数据、上行/下行短波辐射数据，可以计算出最终的反照率。其中温度观测数据主要包括：SI-111红外温度探头的传感器自身表体温度(SBT_C)、传感器观测到的地表温度（Target_C,未进行地表比辐射率、背景温度的校正）。

数据质量描述

数据质量良好

基本信息

采集时间：2012/07/02-2012/09/29

采集地点：黑河流域, 中游人工绿洲试验区, 屋顶

数据量：30.1 MiB

数据格式：dat

数据时间分辨率：日

坐标系： WGS84

关键词标签

主题：反照率, 地表温度, 辐射定标, 定标观测, 地表辐射温度, 地表辐射特性
	
      学科：自然地理学 
	
      时间：2012
	
      地点：屋顶,  黑河流域,  中游人工绿洲试验区

空间范围

|  | 北 ： 38.88 |  |
| --- | --- | --- |
| 西 ：100.36 |  | 东 ：100.36 |
|  | 南 ： 38.88 |  |

数据服务信息

联系人：敏玉芳

服务电话：0931-4967596

服务邮箱：ncdc@lzb.ac.cn

联系信息

数据贡献者：谭俊磊,  马明国

元数据作者：谭俊磊

数据管理者：马明国, 谭俊磊

项目支持信息

编号：91125004，
      名称：黑河流域生态-水文过程综合遥感观测试验：定标与真实性检验

引用和标注

为保障平台科技资源的权益、扩展平台中心的服务、提升科技资源的应用潜力，请资源使用者在使用资源所产生的研究成果中（包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果），请按以下方式规范标注和引用。

中文发表的成果中参考以下规范注明： 数据来源于国家冰川冻土沙漠科学数据中心(https://www.ncdc.ac.cn)。

英文发表的成果中参考以下规范注明： The dataset is provided by National Cryosphere Desert Data Center(https://www.ncdc.ac.cn).

数据引用：

谭俊磊,马明国. 黑河生态水文遥感试验：黑河流域中游村庄屋顶红外温度和反照率观测数据集（2012年）. 国家冰川冻土沙漠科学数据中心(http://www.ncdc.ac.cn), 2021. https://cstr.cn/CSTR:11738.11.ncdc.NIEER.2021.1857.

文章引用：

Xin Li, Shaomin Liu, Qin Xiao, Mingguo Ma, Rui Jin, Tao Che, Weizhen Wang, Xiaoli Hu, Ziwei Xu, Jianguang Wen, Liangxu Wang. A multiscale dataset for understanding complex eco-hydrological processes in a heterogeneous oasis system.[J]. Scientific data, 2017, 4.